Załącznik nr 2 do SIWZ

ZP-2380-143-157/2009

WYMAGANIA TAKTYCZNO–TECHNICZNE

SAMOCHODU OSOBOWEGO O PODWYZSZONYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH

- WYMAGANIA OGÓLNE.

- Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania są wymagania taktyczno – techniczne dla samochodu osobowego o podwyższonych parametrach technicznych.

- Kryptonim pojazdu.

Przyjmuje się robocze oznaczenie pojazdu „ONB”.

- Warunki eksploatacji pojazdu „ONB”.

Pojazd będzie:

- użytkowany we wszystkich porach roku i doby, w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej;

- jeździł po drogach utwardzonych i gruntowych;

- przechowywany na wolnym powietrzu;

- myty w myjni automatycznej szczotkowej.

4.Wymagania formalne dla pojazdu „ONB”.

- Pojazd musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 66 ust.7 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997 r., Nr 98 poz. 602,

2)   Pojazd musi posiadać homologację wystawioną zgodnie z art. 68 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997  Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 05.108.908. z późn. zm.).

3)  W książce gwarancyjnej pojazdu należy wprowadzić zapis, że zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia służbowego dokonane przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.

4) Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego udzielania konsultacji technicznych w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe:

- instalacji antenowych,

- instalacji zasilania urządzeń łączności radiowej,

- urządzeń do pomiaru zużycia paliwa,

- innego sprzętu służbowego.

# II.     WYMAGANIA TECHNICZNE DLA SAMOCHODU „ONB”

  - Pojazd musi spełniać:

- Nadwozie:

  - Pojazd kategorii M 1, rodzaj nadwozia 5 drzwiowe

  - Rozstaw osi min. 2575 mm.,

  - Pojazd musi być przystosowany do przewozu pięciu osób ( kierowca plus czterech pasażerów)

  - Para drzwi bocznych skrzydłowych – po obu stronach pojazdu .

- Silnik i układ zasilania:

  - Benzynowy, 4-suwowy spełniający, co najmniej normę emisji spalin EURO 4.

  - Pojemność skokowa nie mniejsza niż 1 800 cm3,

c)   Moc silnika nie mniejsza niż 130 kW,

- Układ hamowania.

a)  Wyposażony w układ zapobiegający blokowaniu kół min. ABS

b)  Wyposażony w system stabilizacji toru jazdy (ESP) bądź równoważny.

- Układ kierowniczy.

a) Wspomaganie układu kierowniczego.

- Przenoszenie napędu.

a)  Napęd na oś przednią,

b) Skrzynia biegów mechaniczna (manualna) w pełni synchronizowana, wyposażona w  min 5 biegów do przodu,

c) Prędkość maksymalna nie mniejsza niż 220 km/h.

6)Bezpieczeństwo.

a) Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z regulacją górnych mocowań i napinaczami dla foteli przednich,

b)   Poduszki bezpieczeństwa gazowe - co najmniej 2 szt.( kierowca plus pasażer)

7)Tarcze kół.

a)  Tarcze kół ze stopów lekkich z ogumieniem letnim (w tym pełnowymiarowe koło zapasowe) - szt. 5,

b)  Tarcze kół stalowe z ogumieniem zimowym (w tym pełnowymiarowe koło zapasowe) - szt. 5, kołpaki do kół zimowych szt 4.

c)  Opony w chwili odbioru pojazdu nie mogą być starsze niż 12 miesięcy.

d) Opony letnie muszą posiadać indeks prędkości zgodny z prędkością maksymalną pojazdu.

e) Opony zimowe muszą posiadać indeks prędkości zgodny z prędkością maksymalną pojazdu. W przypadku prędkości maksymalnej wyższej niż 240 km/h wymagamy opon z indeksem „V” do 240 km/h.

8)Oświetlenie dodatkowe pojazdu:

a) Światła przeciwmgłowe przednie ,

9)Wyposażenie dodatkowe:

a)   Centralny zamek z pilotem.

- Autoalarm wyposażony, w co najmniej jedną blokadę uruchomienia silnika, co najmniej jeden czujnik ochrony wnętrza. Sterowanie pilotem.

- Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich i tylnych,

- Lusterka elektrycznie regulowane.

e)   Radioodbiornik , instalacja radiowa wyposażona w co najmniej 4 głośniki i antenę,

f)    Klimatyzacja,

g)  Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego 1 kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP,

h)   Apteczka samochodowa, w której skład wchodzą, co najmniej: rękawice lateksowe - 3 pary, nóż lub nożyce do przecięcia pasów bezpieczeństwa, ubrań - 1 sztuka, opatrunki jałowe 7,5 cm x 7,5 cm - 1 opakowanie (100 sztuk), bandaże dziane 2 m x 10 cm - 5 sztuk, bandaże elastyczne 3 m x 15 cm - 2 sztuki, woda utleniona (100 ml) - 1 flakon, folia termoizolacyjna - 1 sztuka, opatrunki hydrożelowe - 3 sztuki, rurka ustno-gardłowa (do sztucznego oddychania)- 1 sztuka, preparat dezynfekcyjny - 1 sztuka.

i) Linka holownicza z zaczepami holowniczymi zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003r. nr 32, poz. 262 z późniejszymi zmianami) dostosowana do masy pojazdy,

j)   Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z Regulaminem 27 EKG ONZ,

k)  Dwa noże do cięcia pasów bezpieczeństwa: 1 szt. mocowany w zasięgu ręki kierowcy i 1 szt w zasięgu ręki dysponenta ,

l)   Komplet dywaników gumowych,( przód , tył, mata bagażnika)

m) Fabryczne gniazdo zapalniczki ,

n)  Kamizelka odblaskowa ostrzegawcza ( zgodna z PN EN 471:2008)

o) Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej: podnośnik samochodowy, klucz do kół, klucz do mocowania koła zapasowego (o ile wymagany), wkrętak dwustronny, klucz umożliwiający odłączenie zacisków akumulatora,

10)  Ergonomia:

      - Regulacja fotela kierowcy, co najmniej w płaszczyznach przód – tył i góra- dół.

b)  Regulacja kolumny kierowniczej min. w płaszczyźnie góra – dół.

c)  Tapicerka – ciemna , stonowana. W przypadku tapicerki jasnej Zamawiający wymaga pokrowcy  ciemnych , stonowanych dla wszystkich siedzeń.

11) Rok produkcji pojazdu - 2009:

12) Warunki gwarancji:

a) Gwarancja na pojazd , zespoły i podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne min. 24 miesiące,

13)  Kolorystyka pojazdu.

a) Kolor pojazdu Wykonawca określa na formularzu ofertowym. Zamawiający nie dopuszcza kolorów – biały , czerwony , żółty.

      - Lakier – metalik lub perłowy.