Załącznik nr 1.1  do SIWZ

sprawa numer ZP-2380-214-161/2009

# PODSTAWOWE WYMAGANIA TERENOWEGO SAMOCHODU BAZOWEGO

# PRZEZNACZONEGO DO ADAPTACJI NA SPECJALIZOWANĄ POLICYJNĄ WERSJĘ OZNAKOWANĄ

Marka, model pojazdu …………………………………………………………………..

| Lp. | Parametr : | J.m. | Parametr : wymagany przez zamawiającego | Parametr : * oferowany przez wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ### Rodzaj nadwozia | - | homologowane wg kategorii M1G, zamknięte, pięciodrzwiowe przeszklone ze wszystkich stron o ilości miejsc 5-7 | TAK/NIE |
| 2. | ### Rozstaw osi | mm | max 3 000 |  |
| 3. | Fabrycznie nowy, rok produkcji 2009 | - | wymagane | TAK/NIE |
| 4. | ### Kolor nadwozia – srebrny, lakier metalizowany | - | wymagane | TAK/NIE |
| 5. | Silnik | - | wysokoprężny, 4-suwowy z turbodoładowaniem spełniający, co najmniej normę emisji spalin EURO 4 | TAK/NIE |
| 6. | Zużycie paliwa – w warunkach miejskich, należy podać zgodnie z danymi zawartymi w wyciągu ze świadectwa homologacji typu pojazdu dla pojazdu bazowego na którym zostaną wykonane prace adaptacyjne | - | max 10 l. / 100km | TAK/NIE |
| 7. | Moc | kW | min. 90 |  |
| 8. | Prędkość max. | km/h | min. 140 |  |
| 9. | Napęd | - | 4x4 lub 4x2 z możliwością przełączenia 4x4 | TAK/NIE |
| 10. | Długość całkowita | mm | max 5000 | TAK/NIE |
| 11. | Wysokość – ( nie obejmuje urządzeń montowanych dodatkowo powyżej płaszczyzny dachu pojazdu) | mm | max 2200 | TAK/NIE |
| 12. | Podgrzewany filtr paliwa | - | wymagane | TAK/NIE |
| 13. | Wspomaganie układu kierowniczego | - | wymagane | TAK/NIE |
| 14. | Regulacja kolumny kierowniczej min. góra-dół | - | wymagane | TAK/NIE |
| 15. | Skrzynia biegów w pełni synchronizowana, wyposażona w nie mniej niż 6 biegów do przodu | - | manualna | TAK/NIE |
| 16. | Układ zapobiegania blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) | - | wymagane | TAK/NIE |
| 17. | System kontroli trakcji ASR (lub równoważny) | - | wymagane | TAK/NIE |
| 18. | Poduszki powietrzne min. dla kierowcy i dysponenta | - | wymagane | TAK/NIE |
| 19. | Szyby w drzwiach przednich podnoszone i opuszczane elektrycznie | - | wymagane | TAK/NIE |
| 20. | Lusterka zewnętrzne ustawiane i podgrzewane elektrycznie | - | wymagane | TAK/NIE |
| 21. | Fotel kierowcy z regulacją, co najmniej w dwóch płaszczyznach góra-dół, przód-tył oraz z regulacją kąta pochylenia oparcia | - | wymagane | TAK/NIE |
| 22. | Pasy bezpieczeństwa z napinaczami i zagłówki | - | wymagane | TAK/NIE |
| 23. | Tapicerka – ciemna stonowana | - | wymagane | TAK/NIE |
| 24. | Tarcze kół stalowe lub ze stopów lekkich z ogumieniem całorocznym – z bieżnikiem do jazdy w terenie typu M/S ( w tym pełnowymiarowe koło zapasowe wraz z pokrowcem ) – ogumienie w chwili odbioru pojazdu nie starsze niż 12 miesięcy | szt. | 5 | TAK/NIE |
| 25. | Tarcze kół stalowe lub ze stopów lekkich z ogumieniem zimowym, ogumienie w chwili odbioru pojazdu nie starsze niż 12 miesięcy. Opony zimowe muszą posiadać indeks prędkości min. „T” tj. do 190 km/h i muszą być w takim samym rozmiarze jak opony letnie | szt. | 4 | TAK/NIE |
| 26. | Kołpaki do kół (dotyczy tarcz stalowych). (w przypadku dostawy pojazdu z tarczami ze stopów lekkich wymaga się skreślenia całego zwrotu: TAK/NIE i wpisania zwrotu: NIE DOTYCZY) | szt. | 8 | TAK/NIE |
| 27. | Osłony ( fartuchy ) przeciwbłotne na wszystkie koła | - | wymagane | TAK/NIE |
| 28. | Światła przeciwmgłowe przednie posiadające homologację, wbudowane w zderzak, spojler, na ramie typu „kangurka” lub światła zintegrowane z lampami zespolonymi | - | wymagane | TAK/NIE |
| 29. | Gniazdo zapalniczki fabryczne o prądzie obciążenia min. 10A, zasilane bez względu na położenie wyłącznika zapłonu | - | wymagane | TAK/NIE |
| 30. | Klimatyzacja - sterowana manualnie lub elektronicznie | - | wymagane | TAK/NIE |
| 31. | Radioodbiornik z odtwarzaczem CD + min. 4 głośniki | - | wymagane | TAK/NIE |
| 32. | Centralny zamek sterowany pilotem umieszczonym w kluczyku pojazdu. Kluczyk stacyjki musi otwierać co najmniej drzwi przednie lewe pojazdu | - | wymagane | TAK/NIE |
| 33. | Autoalarm – spełniający wymagania klasy skuteczności standardowej posiadający homologację na zgodność z Regulaminem EKG ONZ, wyposażony w co najmniej: jedną blokadę silnika lub zespołów, jeden czujnik ochrony wnętrza , wyłącznik /tryb serwisowy; sterowanie zmienno kodowym kluczem kodowym lub pilotem; syrena urządzenia musi mieć własne zasilanie. Konstrukcja urządzenia musi być modułowa. Alarm powinien reagować na otwarcie każdych drzwi pojazdu i maski silnika oraz na ruch w pojeździe oraz powinien posiadać funkcję „antynapadową” | - | wymagane | TAK/NIE |
| 34. | Dwa komplety kluczyków do pojazdu i pilotów do autoalarmu oraz centralnego zamka | - | wymagane | TAK/NIE |
| 35. | Warunki Serwisowania | - | okresowa obsługa techniczna nie częściej niż co 15 tyś. km | TAK/NIE |

WYMAGANE  WYPOSAŻENIE  DODATKOWE  POJAZDU  TERENOWEGO - OZNAKOWANEGO

| L.p. | Parametr : | J.m. | Parametr : wymagany przez zamawiającego | Parametr : oferowany przez wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Linka holownicza i jej zaczepy zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia ( Dz. U. z 2003r. nr 32, poz. 262 z póź. zm.) dostosowana do masy pojazdu. | szt. | 1 | TAK/NIE |
| 2. | Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z regulaminem 27 EKG ONZ | szt. | 1 | TAK/NIE |
| 3. | Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej: a) podnośnik samochodowy b) klucz do kół c) wkrętak dwustronny ( gwiazdkowy - płaski) d) klucz umożliwiający odłączenie zacisków akumulatora | kpl. | 1 | TAK/NIE |
| 4. | Dywaniki gumowe ( podłogowe) + mata bagażnika | kpl. | 1 | TAK/NIE |
| 5. | Gaśnica typu samochodowego o masie środka gaśniczego 1 kg., posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP | szt. | 1 | TAK/NIE |
| 6. | Młotki do rozbijania szyb z nożami do cięcia pasów bezpieczeństwa; mocowane w zasięgu ręki kierowcy i dysponenta | szt. | 2 | TAK/NIE |
| 7. | Kamizelka odblaskowa ostrzegawcza | szt. | 1 | TAK/NIE |
| 8. | Siatka elastyczna służąca do unieruchomienia przewożonych przedmiotów w bagażniku | szt. | 1 | TAK/NIE |
| 9. | Apteczka samochodowa w której skład wchodzą, co najmniej: rękawice lateksowe; 3 pary,. nóż lub nożyce do przecięcia pasów bezpieczeństwa, ubrań; 1 sztuka,. opatrunki jałowe 7,5 cm x 7,5 cm; 1opakowanie. bandaże dziane 2 m x 10 cm; 5 sztuk,. bandaże elastyczne 3 m x 15 cm; 2 sztuki,. woda utleniona (100 ml); 1 flakon,. folia termoizolacyjna; 1 sztuka,. opatrunki hydrożelowe; 3 sztuki,. rurka ustno- gardłowa; 1 sztuka. preparat dezynfekcyjny (np. Aerodesin 2000); 1 sztuka. | szt. | 1 | TAK/NIE |
| 10. | Przenośna lampa halogenowa tzw. „szperacz” o natężeniu światła min. 80 000 kandeli, zasilana z gniazda zapalniczki, długość przewodu zasilającego min. 4 m, w stanie rozciągniętym | szt. | 1 | TAK/NIE |
| 11. | Składany lub łatwy do demontażu blat (podkładka) umożliwiający sporządzanie notatek, umieszczony w pobliżu siedzenia kierowcy, doraźnie na kole kierownicy | szt. | 1 | TAK/NIE |
| 12. | Przednie i tylne lampy: klosze zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi ( np. siatką, relingami lub podobnymi) | - | wymagane | TAK/NIE |
| 13. | Osłony podzespołów narażanych na uszkodzenia podczas jazdy w terenie: 1. silnika 2. Elementów układu kierowniczego | - | wymagane | TAK/NIE |
| 14. | Wyciągarka Elektryczna zamocowana z przodu pojazdu o sile ciągu większej lub równej masie własnej pojazdu wraz z pokrowcem | - | wymagane | TAK/NIE |
| 15. | Hak holowniczy kulowy - ciężar przyczepy holowanej min. 1500kg | - | wymagane | TAK/NIE |
| 16. | Łańcuchy przeciwśnieżne – komplet 4 szt.-, do samochodów terenowych ( łańcuchy o siatce rombowej, ogniwa z drutu o przekroju czworokątnym) | - | wymagane | TAK/NIE |

* niepotrzebne skreślić

........................................................................................................................................................

(podpis Wykonawcy bądź upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

UWAGA:

1. Potwierdzenie zgodności/niezgodności oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia z przedmiotem zamówienia wymaganym przez Zamawiającego winno nastąpić poprzez skreślenie w kolumnie „Parametr oferowany przez wykonawcę” odpowiedniego sformułowania „tak” lub „nie”

2. W przypadku, gdy konieczne jest podanie konkretnego parametru
Wykonawca zobowiązany jest podać konkretny oferowany parametr i nie stosuje się sposobu potwierdzenia zgodności jak w pkt. 1.