Załącznik nr 1.2 do SIWZ

sprawa numer ZP-2380-214-161/2009

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ADAPTACJI POJAZDU BAZOWEGO TERENOWEGO NA SPECJALIZOWANĄ POLICYJNĄ WERSJĘ OZNAKOWANĄ

| L.p. | Parametr : wymagany przez zamawiającego | Parametr : * oferowany przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Wyposażenie specjalne wnętrza pojazdu |  |  |
| 1 | 1) Pojazd TERENOWY - OZNAKOWANY musi być przystosowany do przewożenia w jego wnętrzu od 5 do 7 osób. 2) Przyjmuje się umowny podział przestrzeni pasażerskiej na przedział I i II oraz przestrzeń bagażową obejmującą przedział III. 3) Przedział I musi być wyposażony w: Lampkę punktową fabryczną umożliwiającą czytanie, sporządzanie dokumentacji. W przypadku braku fabrycznej lampki punktowej wymagane jest zamocowanie dodatkowego oświetlenia umożliwiającego czytanie, sporządzanie dokumentacji (z możliwością regulacji kąta padania światła), 4) Fotele w przedziale I muszą być wykonane z ciemnego materiału, 5) Kanapa w przedziale II musi być wykonana z ciemnego materiału oraz posiadać pokrowiec wykonany z ciemnego materiału, odpornego na zużycie mechaniczne, łatwego do utrzymania w czystości, przystosowanego do zmywania wodą (np. materiału imitującego skórę). 6) Wyposażenie wnętrza przedziału I i II musi spełniać wymagania w zakresie palności wg Dyrektywy 95/28/WE. 7) Materiały obiciowe foteli, kanapy i pokrowca muszą spełniać wymagania w zakresie palności wg Dyrektywy 95/28/WE. 8) Drzwi przedziału II muszą być skonstruowane w sposób uniemożliwiający ich otwarcie z wewnątrz i zewnątrz pojazdu przez osoby do tego niepowołane. Ich odblokowanie i zablokowanie musi być możliwe jednocześnie dwoma metodami: - przyciskiem sterującym znajdującym się w przedziale I w miejscu łatwo dostępnym dla kierowcy i dysponenta, - przyciskiem w pilocie centralnego zamka. Przycisk sterujący musi działać jedynie przy włączonej stacyjce. Musi istnieć ponadto możliwość otworzenia drzwi przedziału II z przedziału I w przypadku awarii układu elektrycznego pojazdu. 9) Przedział II musi być wyposażony w oświetlenie wewnętrzne sterowane przełącznikiem znajdującym się w desce rozdzielczej pojazdu w przedziale I, 10) Przedział II musi być oddzielony od przedziału III przegrodą wykonaną z materiału odpornego na uszkodzenia mechaniczne i zamontowaną w sposób uniemożliwiający jej wyrwanie lub wepchnięcie do przedziału II i III przez osoby zatrzymane. Przegroda musi zajmować przestrzeń od podłogi bagażnika do sufitu. Sposób wykonania przegrody musi zapewniać widoczność do tyłu pojazdu. | SPEŁNIA WYMAGANIA / NIESPEŁNIA WYMAGAŃ ………………………… ( pieczęć i czytelny podpis) |
|  | 11) Przedział III musi być wyposażony w uniwersalny uchwyt na broń automatyczną typu KBK AKMS i GLAUBERYT wyposażony w zamek do zabezpieczenia broni przed użyciem przez osoby do tego niepowołane. 12) Dodatkowe dwa gniazda typu DIN zamocowane po lewej i prawej stronie w dolnej skrajnej części deski rozdzielczej, zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu o prądzie obciążenia min. 10 A każda. | SPEŁNIA WYMAGANIA / NIESPEŁNIA WYMAGAŃ ………………………… ( pieczęć i czytelny podpis) |
| # Wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdu |  |  |
| 2 | Pojazd TERENOWY - OZNAKOWANY musi posiadać: 1) Wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdu wymienione w poszczególnych punktach niniejszego opracowania musi poprawnie współpracować z wyposażeniem wersji bazowej pojazdu, nie może stwarzać zagrożenia pożarowego, mieć odpowiednią trwałość, niską awaryjność, nie powodować zaburzeń elektromagnetycznych. 2) Napięcie znamionowe instalacji elektrycznej 12V DC („-„ na masie). 3) Pobór prądu z akumulatora pojazdu w czasie postoju przy wyłączonych: stacyjce, oświetleniu, urządzeniach łączności radiowej, urządzeniach sygnalizacji uprzywilejowania – nie może przekraczać 100 mA, 4)Wykonawca zbilansuje łączną moc wszystkich zainstalowanych oraz planowanych do zainstalowania w pojeździe urządzeń elektrycznych, elektronicznych (łącznie z odbiornikami urządzeń łączności) i wyposaży pojazd w odpowiedni dla pełnego obciążenia akumulator i alternator. Do wyliczeń należy przyjąć, iż w pojeździe poza wyposażeniem fabrycznym zamontowane zostaną następujące urządzenia przewidziane do pracy ciągłej: a) belka sygnalizacyjna , moc maksymalna 410 W, b) radiotelefony przewoźne, moc maksymalna 96 W, c) mobilny terminal przewoźny, moc maksymalna 75 W. Wszystkie odbiorniki dodatkowe wyszczególnione w WTT powinny być zakwalifikowane jako odbiorniki przewidziane do pracy ciągłej. 5)Wszystkie urządzenia elektroniczne fabrycznie i dodatkowo montowane do przedmiotowych pojazdów powinny spełniać wymagania zawarte w regulaminach lub dyrektywach UE. | SPEŁNIA WYMAGANIA / NIESPEŁNIA WYMAGAŃ ………………………… ( pieczęć i czytelny podpis) |
| # Oznakowanie pojazdu |  |  |
|  | Pojazd TERENOWY – OZNAKOWANY musi: 1. Być oznakowany zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z późniejszymi zmianami). Rysunki poglądowe oznakowania pojazdu stanowią załącznik numer 1.5 do SIWZ. Szczegółowe parametry geometryczne oznakowania zostaną określone przez Zamawiającego po rozstrzygnięciu przetargu i podaniu przez Wykonawcę niezbędnych wymiarów nadwozia oferowanego pojazdu. 2. Posiadać barwę nadwozia „srebrny metalik”, o parametrach określonych w tabeli poniżej: Barwa materiału; Współrzędne punktów narożnych; Wartość współczynnika luminacji β. 1; 2; 3; 4. Srebrny metalik; X; 0,311; 0,303; 0,311; 0,319; 0,25 ÷ 0,40. y; 0,321; 0,329; 0,337; 0,329. 3. Pas wyróżniający barwy niebieskiej odblaskowej (z dodatkowymi prostokątnymi elementami folii odblaskowej koloru białego umieszczonymi na górnej i dolnej krawędzi pasa) umieszczony wokół pojazdu poniżej dolnej krawędzi okien, wykonany metodą sitodruku lub ekwiwalentną na folii odblaskowej barwy białej z hologramem „POLICJA”, 4. Na pasie wyróżniającym drzwi przednich, klapy silnika i drzwi tyłu nadwozia napis „POLICJA” w kolorze białym odblaskowym, 5. Pokrywa silnika powinna być pokryta folią w kolorze niebieskim 6. Na pasie wyróżniającym drzwi bocznych tylnych, znak gwiazdy policyjnej, 7. Parametry folii odblaskowej muszą zapewniać możliwość jej demontażu bez uszkodzeń powłoki lakierniczej. 8. Materiały użyte do wykonania oznakowania muszą spełniać wymagania: a) punkt 1.3.2 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach w zakresie dla folii odblaskowych koloru niebieskiego i białego 2 generacji, (Dz. U. z 2003 r. Nr 220 poz. 2181) b) punkt 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 4.14, 4.15, 4.16, oraz 4.17 Załącznika nr 8 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2002 Nr 133 poz. 1123 wraz ze zmianami). 9. Być pozbawiony oznaczeń modelowych na pasie wyróżniającym. | SPEŁNIA WYMAGANIA / NIESPEŁNIA WYMAGAŃ ………………………… ( pieczęć i czytelny podpis) |
|  | 10. Współrzędne trójchromatyczne barwy „białej” i „niebieskiej” odblaskowej muszą zawierać się w granicach pól tolerancji barwnych przedstawionych w tabeli poniżej: Barwa materiału; Współrzędne punktów narożnych; Minimalne wartość współczynnika luminacji β. 1; 2; 3; 4. Biała; X; 0,355; 0,305; 0,285; 0,335; 0,27. Y; 0,355; 0,305; 0,325; 0,375. Niebieska; X; 0,078; 0,150; 0,210; 0,137; 0,01. y; 0,171; 0,220; 0,160; 0,038. Z pojazdu należy usunąć wszelkie napisy, które nie są związane z identyfikacją Policji. | SPEŁNIA WYMAGANIA / NIESPEŁNIA WYMAGAŃ ………………………… ( pieczęć i czytelny podpis) |
| Uprzywilejowanie w ruchu |  |  |
|  | Pojazd uprzywilejowany w ruchu drogowym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003r nr 32, poz. 262 z późniejszymi zmianami). Pojazd TERENOWY – OZNAKOWANY musi posiadać: - Na dachu pojazdu należy zamontować: a) w przedniej części pojazdu symetrycznie i prostopadle do podłużnej osi symetrii pojazdu specjalną lampę ostrzegawczą. Lampa nie może wystawać poza obrys dachu i musi być zamontowana w sposób umożliwiający mycie pojazdu w myjni automatycznej bez konieczności jej demontażu. b) lampy, o których mowa w pkt. a) muszą posiadać homologację, spełniającą wymagania określone w regulaminie 10 EKG ONZ i 65 EKG ONZ oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003r. nr. 32, poz.262 z późniejszymi zmianami). | SPEŁNIA WYMAGANIA / NIESPEŁNIA WYMAGAŃ ………………………… ( pieczęć i czytelny podpis) |
|  | 2) specjalna lampa ostrzegawcza, o której mowa w pkt. 1)a) z kloszami wykonanymi z poliwęglanu musi posiadać: a) min. dwie lampy ostrzegawcze koloru niebieskiego (stroboskopowe lub ledowe) umieszczone w dwóch skrajnych częściach lampy zespolonej, widoczne z każdej strony pojazdu, b) umieszczony z jej przodu i z tyłu podświetlony napis „POLICJA” wypełniający pole pomiędzy lampami ostrzegawczymi widoczny z odległości 50 m w warunkach nocnych w kolorze niebieskim odblaskowym o tej samej barwie co niebieski pas wyróżniający, c) światło błyskowe barwy czerwonej (stroboskopowe lub ledowe) umieszczone między lewym światłem ostrzegawczym barwy niebieskiej, a podświetlonym napisem „POLICJA”, d) dwie pomocnicze lampy halogenowe barwy białej umieszczone w przedniej części belki służące do oświetlania obszaru przed pojazdem podczas wykonywania czynności służbowych, e) pomocnicze lampy halogenowe barwy białej umieszczone po prawej i lewej stronie belki służące do oświetlania obszaru z boku pojazdu podczas wykonywania czynności służbowych. 3) W przypadku drzwi tylnych otwieranych do góry pojazd „oznakowany” musi posiadać po wewnętrznej stronie dolnej, lewej i prawej, skrajnej części drzwi tyłu nadwozia zamontowane specjalne światła ostrzegawcze (stroboskopowe lub ledowe) koloru niebieskiego. Światła te muszą załączać się automatycznie po otwarciu drzwi tyłu nadwozia w przypadku działania głównych świateł uprzywilejowania i być widoczne z tyłu pojazdu. Sposób montażu lamp nie może ograniczać przestrzeni bagażowej oraz musi zabezpieczać lampy przed uszkodzeniem przez wyposażenie przewożone w przestrzeni bagażowej. Lampy ostrzegawcze montowane w klapie bagażnika musza spełniać wymagania przewidziane dla lamp ostrzegawczych. 4) Urządzenie wysyłające ostrzegawcze sygnały dźwiękowe uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi: a) wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku umieszczonym w odległości 7 m przed pojazdem musi zawierać się w granicach 100 dB(A) ÷ 115 dB(A), dla każdego rodzaju dźwięku, b) wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku w kabinie, na postoju nie może przekraczać 80 dB (A), dla każdego rodzaju dźwięku, c) być zamontowane w komorze silnika w sposób nieutrudniający dostępu do innych elementów pojazdu, spełniać wymagania dla obudów ochronnych w klasie IP 54 wg normy PN-EN 60529:2003. | SPEŁNIA WYMAGANIA / NIESPEŁNIA WYMAGAŃ ………………………… ( pieczęć i czytelny podpis) |
|  | 5) We wnętrzu pojazdu musi być zamontowany manipulator (z wbudowanym mikrofonem) umożliwiający sterowanie zespolonym urządzeniem rozgłoszeniowo-alarmowym, które musi posiadać funkcje: - wytwarzania, co najmniej 3 rodzaje dźwięków, - przełączania tonu sygnału uprzywilejowania: „Le-on”, „Wilk”, „Pies” (Hi-lo, Yelp, Wail), - sterowania sygnalizacją świetlną, - sterowania urządzeniem rozgłaszającym. 6) Działanie urządzeń sygnalizacji uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi spełniać następujące warunki: a) włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi pociągać za sobą jednocześnie włączenie sygnalizacji świetlnej w kolorze niebieskim (nie może być możliwości włączenia samej sygnalizacji dźwiękowej, tj. bez równoczesnej sygnalizacji świetlnej), b) włączenie sygnalizacji świetlnej koloru czerwonego musi pociągać za sobą jednoczesne włączenie sygnalizacji świetlnej w kolorze niebieskim (nie może być możliwości włączenia samej sygnalizacji świetlnej koloru czerwonego), c) musi istnieć możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej (bez sygnalizacji dźwiękowej), d) włączenie lamp uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi być sygnalizowane lampką kontrolną, e) włączenie urządzenia rozgłaszającego musi przerywać emisję dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych, zaś jego wyłączenie powodować dalszą pracę sygnalizacji dźwiękowej, o ile była ona wcześniej włączona, f) działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu, g) podświetlenie napisu „POLICJA” w lampie sygnalizacji uprzywilejowania musi być włączane wraz ze światłami pojazdu. | SPEŁNIA WYMAGANIA / NIESPEŁNIA WYMAGAŃ ………………………… ( pieczęć i czytelny podpis |

* niepotrzebne skreślić

......................................................................................................................................

(podpis Wykonawcy bądź upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

UWAGA:

1. Potwierdzenie zgodności/niezgodności oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia z przedmiotem zamówienia wymaganym przez Zamawiającego winno nastąpić poprzez skreślenie w kolumnie „Parametr oferowany przez wykonawcę” odpowiedniego sformułowania: „spełnia wymagania” lub „nie spełnia wymagań”