Załącznik nr 1.3 do SIWZ

sprawa numer ZP-2380-214-161/2009

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  INSTALACJI  ŁĄCZNOŚCI  RADIOWEJ  POJAZDU BAZOWEGO TERENOWEGO NA SPECJALIZOWANĄ POLICYJNĄ WERSJĘ OZNAKOWANĄ

| L.p. | Parametr : wymagany przez zamawiającego | Parametr : * oferowany przez wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Instalacja łączności radiowej |  |  |
| 1. | - Pojazd musi być przystosowany do montażu: - radiotelefonu przewoźnego na pasmo VHF (148174 MHz) o wymiarach: szerokość 215 mm, wysokość 90 mm, głębokość 210 mm, masa 1,7 kg. - radiotelefonu przewoźnego na pasmo UHF (380470 MHz) o wymiarach: szerokość 215 mm, wysokość 60 mm, głębokość 195 mm, masa 1,8 kg lub adaptera samochodowego do radiotelefonu noszonego na to pasmo. - zestawu samochodowego do telefonu komórkowego GSM/WCDMA, - zestawu mobilnego terminala transmisji danych zwanego dalej MTP o maksymalnych gabarytach: - monitor LCD: szerokość 260 mm, wysokość 220 mm, głębokość 45 mm, masa 1,5 kg, - jednostka centralna: szerokość 200 mm, wysokość 70 mm, głębokość 315 mm, masa 2 kg, - klawiatura: szerokość 300 mm, wysokość 25 mm, głębokość 150 mm, masa 0,5 kg, - czytnik kart elektronicznych: szerokość 120 mm, wysokość 40 mm, głębokość 130 mm, masa 0,5 kg, - Radiotelefony, zestaw do telefonu komórkowego i mobilny terminal transmisji danych nie wchodzą w zakres zamówienia i montowane będą przez Zamawiającego lub podmiot przez niego upoważniony. - Radiotelefony spełniają normy: PN-ETS 300 683, PN-ETS EN 301 489-1, PN-ETSI EN 301 489-5, terminal transmisji danych PN-S 76020. - Zamawiający wymaga od Wykonawcy uwzględnienia miejsca instalacji radiotelefonów z pkt.1 podpunktów a i b w przedziale I pojazdu. Usytuowanie radiotelefonów należy przewidzieć w miejscach (środkowa część konsoli, miejsce z osłoną na podszybiu, specjalny wspornik zamocowany w podłodze pojazdu pomiędzy kierowcą a dysponentem) umożliwiających kierowcy i dysponentowi dobrą słyszalność, wizualną kontrolę sygnalizacji i swobodną obsługę sprzętu. Ponadto w celu prawidłowego montażu radiotelefonów określonych 1a i 1b pojazd powinien być wyposażony w dodatkowe uwzględniające typ i model radiotelefonu konstrukcje (wsporniki, szuflady), które zapewnią łatwy montaż i demontaż radiotelefonów bez konieczności demontowania elementów kokpitu. | SPEŁNIA WYMAGANIA / NIESPEŁNIA WYMAGAŃ ………………………… ( pieczęć i czytelny podpis) |
|  | - Zamawiający wymaga od Wykonawcy uwzględnienia miejsca instalacji zespołu NO radiotelefonów (w wersji rozłącznej) i jednostki centralnej MTP w przedziale bagażowym pojazdu. Wymagane jest, aby miejsce to było zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi z możliwością szybkiego wymontowania ww. urządzeń. - Zamawiający wymaga od Wykonawcy wskazania (w dokumentacji instrukcji instalacji – patrz (punkt 19) wzmocnionych miejsc (punktów kotwiczenia) w przedziale I w środkowej części pojazdu lub po stronie dysponenta przewidzianych do montażu monitora, klawiatury i czytnika kart elektronicznych MTP (wymienionych w punkcie 1 podpunkcie d) z zachowaniem szczególnej uwagi na bezpieczeństwo pasażerów (min. miejsce nie zasłaniające poduszki powietrznej). W przypadku gdyby takiego miejsca nie było, Zamawiający wymaga od Wykonawcy zainstalowanie wspornika umożliwiającego montaż ww. urządzeń (również z zachowaniem szczególnej uwagi na bezpieczeństwo pasażerów). Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania przez Wykonawcę konstrukcji ruchomej działającej na zasadzie: wysuwania, otwierania dla ww. elementów MTP, z uwzględnieniem funkcjonalności obsługi, szybkiego montażu i demontażu, oraz bezpieczeństwa pasażerów. - Po rozstrzygnięciu przetargu Wykonawca zaproponuje (po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym) miejsce montażu środków łączności oraz MTP. - Wykonawca musi wyposażyć pojazd w jedną (z opisem przeznaczenia bezpieczników) listwę bezpiecznikową z bezpiecznikami o wartości 10A, zainstalowaną przy akumulatorze gdzie długość kabla łączącego listwę i akumulator nie może przekraczać 40cm. Od niej wykonawca poprowadzi 4 pary przewodów do przedniej części pojazdu w pobliże przewidzianego montażu środków łączności i 2 pary przewodów do części bagażowej pojazdu z przeznaczeniem do zasilania rozłącznych środków łączności i jednostki centralnej MTP z zapasem około 1,5m. Do prowadzenia zasilania od listwy bezpiecznikowej należy stosować przewody w parach - czerwony plus i czarny minus o przekroju 2,5 mm2 i zakończone plastikowym samochodowym gniazdem typu T oraz wtykiem dołączony do gniazda. - Radiotelefony, zestawy do telefonu komórkowego i mobilny terminal do transmisji danych (MTP) przeznaczone są do pracy ciągłej - w trybach pracy: czuwania, odbioru, i nadawania. - Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia min 300 W mocy dla ww. urządzeń łączności. | SPEŁNIA WYMAGANIA / NIESPEŁNIA WYMAGAŃ ………………………… ( pieczęć i czytelny podpis) |
|  | - Pojazd musi być przystosowany konstrukcyjnie do montażu na jego dachu do czterech anten dostarczonych i zainstalowanych przez Wykonawcę: - szerokopasmowej na pasmo 164¸174 MHz z zyskiem ≥ 0 dB, mocy ≥30 W - szerokopasmowej na pasmo częstotliwości pracy 450470 MHz dla systemu „Edacs” z zyskiem ≥ 0 dB, mocy ≥20 W. - samochodowej do telefonu komórkowego GSM/WCDMA w pasmach częstotliwości pracy używanych na terenie Polski, (obecnie jest to zakres 9002200 MHz), - samochodowej GPS. Impedancja anten musi wynosić 50 Ω, zakres temperatury pracy - 35º C ¸ + 60º C. Konstrukcja ww. anten ma umożliwiać mycie pojazdu w automatycznej myjni – zgodnie z jej instrukcją (np. poprzez odkręcenie promiennika). Dopuszcza się zainstalowanie na pojeździe anteny zintegrowanej, zastępującej anteny wymienione w podpunktach, c, d. W przypadku zastosowania anteny zintegrowanej, parametry na wyjściach, muszą być zgodne z parametrami anten podanymi w podpunktach, c, d, z możliwością jednoczesnej pracy ww. urządzeń łączności. Anteny z podpunktów: c, d mogą być używane przez Mobilne Terminale Policyjne (MTP). - Anteny muszą być zainstalowane na dachu, w podłużnej osi symetrii pojazdu lub (po uzgodnieniu z Zamawiającym) symetrycznie do niej. Kolejność montażu anten: antena z pozycji 11a na pasmo 164 MHz ¸ 174 MHz w przedniej części dachu pojazdu, antena z pozycji 11b na pasmo 450 MHz ¸ 470 MHz w środkowej lub tylnej części dachu pojazdu. Szczegółowe sprecyzowanie przez Zamawiającego miejsca montażu pozostałych anten nastąpi po rozstrzygnięciu przetargu. - Przewody antenowe muszą być o małym tłumieniu, impedancji 50 Ω i zakresie temperatury pracy  35º C  + 60º C, mają być doprowadzone w sposób niewidoczny, wykorzystując otwory i przestrzenie technologiczne pojazdu do przewidzianych miejsc instalacji środków łączności z zapasem około 1,0 m. Wykonawca musi zapewnić dla instalacji antenowych radiotelefonów podanych w punkcie 11. podpunktach a i b parametr WFS ≤1,6 w paśmie częstotliwości pracy. - Wszystkie punkty przewidziane do instalacji anten muszą zapewniać im właściwą przeciwwagę elektromagnetyczną oraz gwarantować dookolną charakterystykę promieniowania anten. Lokalizacja punktów ich instalacji musi gwarantować właściwą separację od zakłóceń elektromagnetycznych generowanych przez pokładowe urządzenia elektryczne i elektroniczne pojazdu – zwłaszcza w pasmach pracy 164174 MHz, 450470 MHz i w pasmach częstotliwości pracy wykorzystywanych przez systemy telefonii komórkowej GSM/WCDMA używanych na terenie Polski (obecnie jest to zakres 9002200 MHz), oraz w pasmach pracy GPS. | SPEŁNIA WYMAGANIA / NIESPEŁNIA WYMAGAŃ ………………………… ( pieczęć i czytelny podpis) |
|  | - Każde zamontowane w samochodzie urządzenie elektryczne nie będące środkiem łączności powinno spełniać wymagania w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej i czystości widma radiowego ze szczególnym uwzględnieniem częstotliwości pracy podanych w punkcie 1. - Instalacja elektryczna pojazdu musi być przystosowana do zasilania urządzeń łączności radiowej a poziom przewodowych zaburzeń elektrycznych i elektromagnetycznych w instalacji nie może powodować zakłóceń w pracy radiotelefonów z przyłączonymi do nich zestawami kamuflowanymi, przewodowymi i bezprzewodowymi. - Fabryczne wyposażenie pojazdu oraz urządzenia wyposażenia sygnalizacyjnego w szczególności urządzenia uprzywilejowania w ruch drogowym, nie mogą powodować zakłóceń łączności radiowej, o której mowa powyżej. - Instalacja elektryczna, i antenowa musi być wykonana zgodnie z wymaganiami zawartymi w punkcie zatytułowanym „Wskazówki dotyczące montażu” oraz z zaleceniami producentów przewodów. - Wykonawca do każdego samochodu dostarczy dokumentację zawierającą: - parametry techniczne anten oraz sposoby ich strojenia, - parametry techniczne przewodów antenowych i zasilających, - miejsca instalacji urządzeń łączności, z zalecanymi trasami i sposobem prowadzenia przewodów antenowych, zasilających, sygnałowych i sterujących, a także miejscem i sposobem podłączenia zasilania. - opis, schematy i zdjęcia zainstalowanych oraz przewidzianych do instalacji elementów łączności. - zdjęcia i opis sposobu demontażu elementów pojazdu niezbędnych przy instalacji przewodów antenowych i zasilających. Dokumentację należy wykonać w języku polskim w postaci nośnika CD oraz wersji drukowanej. - Wszystkie materiały i czynności dotyczące punktów „Instalacji łączności radiowej” muszą zawierać się w cenie pojazdu | SPEŁNIA WYMAGANIA / NIESPEŁNIA WYMAGAŃ ………………………… ( pieczęć i czytelny podpis) |
| Wskazówki dotyczące montażu |  | Wskazówki dotyczące montażu |
| 1. | - Wszystkie kable muszą znajdować się w osłonie czarnej lub szarej. Wszystkie kable ułożone później należy odpowiednio oznaczyć. Przy układaniu dodatkowych kabli należy koniecznie uwzględnić minimalny promień zagięcia kabla zgodny z wymaganiami producenta. | SPEŁNIA WYMAGANIA / NIESPEŁNIA WYMAGAŃ ………………………… ( pieczęć i czytelny podpis) |
|  | - Wszystkie kable należy ułożyć w sposób stały i zapobiegający wibracji. Kable ułożone w sposób widoczny należy umocować starannie. Wiązanie kabli za pomocą taśmy klejącej jest niedopuszczalne, należy stosować w tym celu plastikowe kostki do łączenia kabli, które podczas zwarcia instalacji się nie stopią. Podczas układania kabli na poziomie podłogi lub pod progiem, należy przykryć kable specjalną osłoną przed uszkodzeniami mechanicznymi i stosowanymi zwykle w takich miejscach pokryciami ochronnymi. Między punktami przyłączy i mocowań musi być przewidziany o dostatecznej długości luźny kabel jako zapas. Kable urządzeń do sygnałów specjalnych nie mogą być układane razem z kablami urządzeń radiowych po jednej stronie pojazdu. - Do przyłączenia kabli należy używać odpowiednich tulejek do kabli. Końce żył kabla muszą być zabezpieczone mufami do zabezpieczenia końcówek żył. - W przypadku zmian kierunku kabla przed i za łukiem należy przymocować uchwyty kablowe; jeśli kabel prowadzony jest po linii prostej, trzeba przewidzieć dostateczną ilość uchwytów. Należy stosować uchwyty pierścieniowe z tworzywa sztucznego. Wymaganą wielkość należy dopasować do różnej liczby i grubości układanych kabli. - Prowadnice do kabli: otwory i przewierty w blasze należy wygładzić, pokryć środkami przeciwkorozyjnymi, a następnie zabezpieczyć tulejkami ochronnymi krawędziowymi lub gumowymi prowadnicami. - Śruby mocujące do blachy mogą być użyte tylko w takich miejscach, w których nie ma żadnego zagrożenia skaleczeniem ani nie istnieją żadne inne możliwości mocowania. Części obciążone mechanicznie należy umocować przy pomocy śrub łączących. Należy używać śrub i nakrętek w wykonaniu antykorozyjnym. Wszystkie śruby mocujące i nakrętki muszą być łatwo dostępne, aby zapewnić możliwość szybkiego demontażu elementów przymocowanych przy pomocy śrub i uchwytów. - Wtyczki i gniazdka należy zamontować zgodnie z podanymi przez producenta wskazówkami dotyczącymi montażu i łączenia. - Wszystkie moduły i części specjalnego wyposażenia techniki policyjnej należy umieścić w pojeździe w taki sposób, aby w przypadku uszkodzenia lub prac konserwacyjnych możliwe było ich jak najłatwiejsze wymontowanie i ponowne zamontowanie. | SPEŁNIA WYMAGANIA / NIESPEŁNIA WYMAGAŃ ………………………… ( pieczęć i czytelny podpis) |

* niepotrzebne skreślić

........................................................................................................................................................

(podpis Wykonawcy bądź upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

UWAGA:

1. Potwierdzenie zgodności/niezgodności oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia z przedmiotem zamówienia wymaganym przez Zamawiającego winno nastąpić poprzez skreślenie w kolumnie „Parametr oferowany przez wykonawcę” odpowiedniego sformułowania: „spełnia wymagania” lub „nie spełnia wymagań”