ZP-2380-183-159/2009						Załącznik nr 3 do SIWZ

Specyfikacja techniczna profesjonalnej ściany graficznej

I. Opis funkcjonalności systemu

Schemat blokowy systemu przedstawia rys. nr 1.

Stanowiska operatorów włączone są do dwóch niepołączonych ze sobą sieci: LAN-1              i LAN 2 (mającej dostęp do Internetu). Do sieci LAN1 włączone mają zostać dwie stacje przechwytu obrazu, zaś do sieci LAN-2 – jedna.  Stanowiska operatorów mają mieć możliwość zarządzania stacjami przechwytu obrazu za pomocą aplikacji zdalnego pulpitu. Sygnał wizyjny ze stacji przechwytu obrazu za pomocą złączy DVI przekazany zostaje do procesora obrazu, który następnie wyświetla jeden obraz (lub kombinację obrazów z trzech stacji). Sterowanie procesorem obrazu możliwe jest z każdego stanowiska roboczego wpiętego do sieci LAN-1.

II. Opis elementów systemu:

Na ścienny system wizualizacji składają się następujące elementy:

- Ściana wizyjna złożona z paneli LCD

- Procesor obrazu - ma przetwarzać sygnał wideo pochodzący z komputerów na sygnały sterujące ścianą wizyjną.

- Stacje przechwytu obrazu (3 szt.)

- Przełączniki sieci LAN ( 2 szt.)

- Szafa teletechniczna 19''

- Oprogramowanie

Ad. 1

Ściana wizyjna ma składać się z 6 monitorów LCD min. 40” o  parametrach technicznych nie gorszych niż:

- rozdzielczość nie mniejsza niż 1366x768 (WXGA);

- maksymalna szerokość ramki 16mm;

- proporcje ekranu 16:9;

- jasność min. 700 cd/m2;

- kontrast min. 1200:1

- czas reakcji max. 8ms;

- kąt widzenia nie mniej niż178O ;

- kolory 16,7mln;

- wejście data: 1xD-SUB 15pin VGA-HD, 1xDVI-D;

- wejście wizyjne: 1xBNC, 1xmini DIN 4 pin;

- obsługa rozdzielczości od VGA do FullHD;

- możliwość sterowania  RS232, Wallnet oraz IR;

- wyjście DVI-D;

- automatyczne dostosowywanie poziomu jasności;

- system DPMS;

- dostrajanie koloru, uśrednianie szarości oraz poziomu B/W;

- regulacja temperatury barwowej;

- synchronizacja ramek w zakresie częstotliwości 48-62 Hz;

- funkcja połączenia monitorów (Video Wall);

- wejście i wyjście  RJ45;

- wbudowany czujnik natężenia światła;

- przystosowanie do pracy ciągłej;

- funkcja kompensacji ramek;

- wyświetlanie statusu parametrów na monitorze;

- możliwość wyświetlania w pionie i poziomie;

- cicha praca – monitor musi posiadać chłodzenie grawitacyjne;

- waga nie więcej niż 35 kg;

- uchwyty do montażu naściennego.

Ad. 2

Procesor obrazu Jupiter Fusion 940 lub równoważny technicznie o parametrach nie  gorszych niż :

- 4 wejścia DVI-I Dual Link;

- 6 wyjść DVI-I Dual Link;

- procesor Intel Pentium IV @ 2,4 GHz;

- pamięć graficzna: 32 MB na kanał wizyjny;

- obsługiwane formaty wejściowe: NTSC, PAL, SECAM;

- skalowanie i wyświetlanie obrazu do rozdzielczości 10240 x 7680;

- częstotliwość odświeżania pikseli 160 MHz;

- skalowanie i wyświetlanie obrazu RGB do rozdzielczości 4096 x 3072 na kanał wyświetlający;

- interfejs LAN:  Ethernet 100BaseT;

- obudowa rack 19'';

- możliwość kontroli obrazu na 6 ekranach jednocześnie;

- możliwość przemieszczania i skalowania obrazu na powierzchni ściany;

- funkcjonalność wirtualnego ekranu;

- funkcja zdalnego zarządzania;

- funkcja obsługi sprzętowego dekodowania strumieni MPEG 1,2 i 4;

- kontrola parametrów obrazu: nasycenie, barwa, jasność, kontrast  dla źródeł video;

- łączeni się z aplikacjami sieciowymi za pomocą klienta X-Window;

- oprogramowanie sterujące typu Control Point lub równoważne funkcjonalnie;

- przechwytywanie sygnału RGB ze złącz DVI;

- maksymalna wielkość okna z wejścia video 10240x7680 pikseli;

- maksymalna wielkość okna RGB/DVI 4096x3072 pikseli;

- przepustowość transferu danych magistrali PCI dla obrazu wynosi 100MB/s;

- u uruchamianie lokalnych aplikacji;

- konwertery przelotowe DVI to HD15;

- procesor obrazu musi stanowić jedno urządzenie, a także pochodzić od jednego producenta. Nie dopuszcza się oferty na urządzenia samodzielnie składane z różnych komponentów;

- system operacyjny Windows XP Professional

Ad. 3

Stacje przechwytu sygnału FUJITSU SIEMENS ESPRIMO P5730 lub równoważny technicznie, w konfiguracji minimalnej:

- Obudowa typu Micro Tower;

- Procesor Intel Core 2 Duo E8400 3Ghz lub równoważny technicznie;

- pamięć RAM: 2GB DDR2;

- dysk twardy: 250GB SATA-II;

- karta graficzna: INTEL GMA 4500 z rozszerzeniem dual DVI lub równoważna technicznie;

- karta dźwiękowa 6 kanałowa;

- karta sieciowa 1 GB/s;

- system operacyjny Windows Vista Business PL z możliwością downgrade'u do Windows XP;

- napęd DVD-RW;

- klawiatura, mysz;.

Ad 4

Przełącznik sieciowy D-Link DGS-1008D lub równoważny technicznie;

- 8 portów 10/100/1000 Mbit/s;

- autonegocjacja dupleksu i prędkości;

Ad. 5

Szafa teleinformatyczna 19'' 42U,  szerokość szafy  800mm, głębokość 1000mm, cokół 200mm z możliwością poziomowania, drzwi przednie szafy szklane otwierane, drzwi tylne oraz boki szafy blaszane, wyciągane.

Wyposażenie dodatkowe szafy:

- panel wentylacyjny z 4 wentylatorami montowany w płycie górnej szafy;

- panel mikroprocesorowy sterujący pracą panelu wentylacyjnego;

- 6 półek wysuwanych;

- 3 półki stałe;

- 2 listwy zasilające do montażu poziomego wyposażone w standardowe gniazda 230V                   z bolcem uziemiającym;

- 5 prowadnic kabli poziomych;

- 12 pojedynczych uchwytów kablowych do montażu pionowego;

- kompletny zestaw montażowy (wkręt, nakrętka klatkowa, podkładka z tworzywa) –                 100 sztuk.

Ad. 6

Na dodatkowe oprogramowanie składają się:

- „Automapa” w wersji nie niższej niż 5.5 umożliwiająca pracę na  stacjach przechwytu sygnału opisanych w punkcie 3;

- oprogramowanie zdalnego pulpitu UltraVNC lub równoważne, pozwalające na zarządzanie stacjami przechwytu sygnału z poziomu stanowisk operatorskich.