ZP-2380-246-164/2009											Załącznik nr 3 do SIWZ

Zadanie nr 1  na zakup odczynników techniki kryminalistycznej, niezbędnych do prowadzenia badań DNA,

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedno-stka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji (5 x 6) | VAT % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Zestaw do identyfikacji osobniczej w systemie 10 loci STR i locus Amelogeniny nr kat.4307133 | Zestaw do identyfikacji osobniczej Amp FlSTR SGM Plus Kit lub równoważny: - gotowy do użycia, stosowany w kryminalistyce i medycynie sądowej do jednoczesnej, multipleksowej amplifikacji i fluorescencyjnej detekcji fragmentów ludzkiego DNA przy użyciu analizatorów ABI PRISM 377, ABI PRISM 3100 oraz ABI PRISM 3130xl, w następujących loci: - znakowanych barwnikiem 5FAM: D2S1338, D3S1358, vWA, D16S539, - znakowanych barwnikiem JOE: D8S1179, D18S51, D21S11, Amelogenina, - znakowanych barwnikiem NED: D19S433, TH01, FGA, - zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania reakcji PCR (mieszaninę reakcyjną, mieszaninę znakowanych j.w. primerów i termostabilną polimerazę DNA o własnościach Hot Start i aktywności 5u/µl), kontrolę ludzkiego DNA o zdefiniowanym genotypie w zakresie analizowanych loci oraz kompatybilną drabinę alleli, - z pełną kompatybilnością współdziałania ze spektralnym ustawieniem posiadanych aparatów ABI PRISM 377, ABI PRISM 3100 oraz ABI PRISM 3130xl, - walidowany do identyfikacji osobniczej w badaniach kryminalistycznych i aplikacjach medycyny sądowej, - wystarczający na 100 reakcji (testów) w objętości reakcyjnej 50µl lub na 200 reakcji (testów) w objętości reakcyjnej 25 µl, - z dostępnym oprogramowaniem do automatycznego genotypowania próbek - konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu 1kompletny zestaw wymienionych powyżej odczynników | op. | 5 |  |  |  |
| 2 | GS 500 LIZ Standard ( w opak.2x200μl Standard wielkości 35-500bp nr kat. 4322682 | Standard wielkości GeneScan 500 LIZ Standard lub równoważny : -służący do wymiarowania badanych fragmentów DNA w zakresie od 35-500 bp -zawierający fragment DNA o znanej wielkości (bp): 35,50,75,100,139,150,160,200,250,300,340,350,400,450,490,500 - znakowany barwnikiem LIZ -z pełną kompatybilnością współdziałania z zestawami do identyfikacji osobniczej przedstawionymi w pozycji 5,6,7 oraz spektralnym ustawieniem posiadanych aparatów ABI PRISM 377, ABI PRISM 3100 i ABI PRISM 3130xl, -konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu 400μl standardu o stężeniu 8nM | op. | 1 |  |  |  |
| 3 | Polimeraza DNA w zestawie z buforem 10xPCR i roztworem 25mM MgCl2 nr kat.4311820 | Termostabilna polimeraza DNA AmpliTag Gold Polymerase(+10xPCR Gold Buffer+25mM MgCl2)Twelve Paq lub równoważna: -o własnościach Hot Start i o aktywności 5U/µl, -z pełną kompatybilnością współdziałania z zestawami odczynników do identyfikacji osobniczej, przedstawionymi w pozycjach 1,5,6,7 - konfekcjonowana fabrycznie w zestawie wraz z buforem do PCR i roztworem MgCl2, w opakowaniu 12 fiolek polimerazy ( po 250U w każdej fiolce) | op. | 1 |  |  |  |
| 4 | Formamid (HCONH2) w opak.25ml nr kat. 4311320 | Formamid Hi-Di ( wysoko dejonizowany): - o przewodnictwie poniżej 30μS, -stosowany w biologii molekularnej, w procesie elektroforetycznego rozdziału fragmentów DNA w warunkach denaturujących, -gwarantujący prawidłowość rozdziału zdenaturowanych fragmentów DNA w posiadanych aparatach ABI PRISM 377, ABI PRISM 3100 i ABI PRISM 3130xl, - optycznie neutralny, - konfekcjonowany fabrycznie, po 25ml w opakowaniu | op. | 7 |  |  |  |
| 5 | Probówki reakcyjne 0,2ml nr kat.N801-0540 | Probówki jednorazowego użycia o pojemności 0,2ml : -cienkościenne, wykonane z tworzywa sztucznego (PP), zapewniające właściwe warunki temperaturowe do prowadzenia reakcji PCR, - z dnem o kształcie stożkowym, kompatybilnym do gniazd posiadanych termocyklerów GeneAmp 9700 -zamykane nieodłącznymi, ściśle uszczelniającymi, wypukłymi wewnętrznie kapslami o ukształtowaniu dającym możliwość całkowitego wypełnienia probówkami 96-dołkowego bloku posiadanych termocyklerów, - spełniające kryteria czystości wymagane w analizach DNA techniką PCR - konfekcjonowane fabrycznie, po 1000 sztuk w opakowaniu | op. | 5 |  |  |  |
| 6 | Mikropłytki reakcyjne 96-dołkowe nr kat.4306737 | Mikropłytki reakcyjne MicroAmp Optical 96-Well Reaction Plate lub równoważne; -z 96 dołkami o pojemności 0,2ml, - optycznie (fluorescencyjne) neutralne -kompatybilne pod względem ścisłego dopasowania do 96-dołkowego bloku posiadanych termocyklerów GeneAmp 9700 i automatycznego podajnika próbek posiadanych aparatów ABI PRISM 3100 i ABI PRISM 3130xl - spełniające kryteria czystości wymagane w analizach DNA techniką PCR - konfekcjonowane fabrycznie, po 20 sztuk w opakowaniu | op. | 5 |  |  |  |
| 7 | Podstawki do mikropłytek reakcyjnych 96-dołkowych nr kat.4317237 | - 96 dołkowe , stanowiące integralną część wyposażenia posiadanych aparatów ABI PRISM 3100 i ABI PRISM 3130xl -kompatybilne rozmiarowo i pod względem ścisłego dopasowania do 96-dołkowych mikropłytek reakcyjnych i automatycznego podajnika próbek posiadanych aparatów ABI PRISM 3100 i ABI PRISM 3130xl - konfekcjonowane fabrycznie, po 4 sztuk w opakowaniu | op. | 4 |  |  |  |
| 8 | Spinacze do mikropłytek reakcyjnych 96-dołkowych nr kat.4317241 | - 96 otworowe , stanowiące integralną część wyposażenia posiadanych aparatów ABI PRISM 3100 i ABI PRISM 3130xl -kompatybilne rozmiarowo i pod względem ścisłego dopasowania do 96-dołkowych mikropłytek reakcyjnych, podstawek do 96-dołkowych mikropłytek reakcyjnych i automatycznego podajnika próbek w aparatach ABI PRISM 3100 i ABI PRISM 3130xl - konfekcjonowane fabrycznie, po 4 sztuk w opakowaniu | op. | 4 |  |  |  |
| 9 | Nakładki gumowe (septy) na mikropłytki reakcyjne 96-dołkowe nr kat.4315933 | Nakładki 3100 Genetic Analyzer Plate Septa 96-Well lub równoważne, stanowiące integralną, zużywalną część wyposażenia aparatów ABI PRISM 3100 i ABI PRISM 3130xl: - kompatybilne rozmiarowo i pod względem ścisłego dopasowania do będących na wyposażeniu mikropłytek MicroAmp Optical 96-Well Reaction Plate i automatycznego systemu pobierania próbek w aparatach ABI PRISM 3100 i ABI PRISM 3130xl, - szczelnie zamykające dołki mikropłytki, -wyposażone w system 96 szczelin umożliwiających kapilarom swobodne i bezawaryjne pobranie próbek z dołków mikropłytki, - konfekcjonowane fabrycznie, po 20 sztuk w opakowaniu | op | 5 |  |  |  |
| 10 | Nakładki gumowe ( septy) na pojemniki z buforem i wodą nr kat.4315932 | Nakładki 3100 Genetic Analyzer Plate Septa 96-Well lub równoważne, stanowiące integralną, zuzywalną część wyposażenia aparatów ABI PRISM 3100 i ABI PRISM 3130xl: -kompatybilne rozmiarowo i pod względem ścisłego dopasowania do pojemników przeznaczonych na bufor i wodę ,będących integralnymi częściami wyposażenia aparatów ABI PRISM 3100 i ABI PRISM 3130xl oraz do automatycznego systemu podajnika w/w aparatów - szczelnie zamykające bufor i wodę w pojemnikach -wyposażone w system 16 szczelin umożliwiających kapilarom swobodne i bezawaryjne podawanie buforu i wody - konfekcjonowane fabrycznie, po 20 sztuk w opakowaniu | op. | 3 |  |  |  |
| 11 | Zestaw kapilar 16x36 cm do aparatów ABI PRISM 3100 i ABI PRISM 3130xl nr kat.4315931 | Zestaw kapilar 3100 & 3130 Capillary Array 36-cm lub równoważny, stanowiący integralną, zużywalną część wyposażenia posiadanych aparatów ABI PRISM 3100 i ABI PRISM 3130xl: - scalony zestaw 16 kapilar wewnętrznie niepowlekanych, z jednym oknem odczytu, - o długości 36 cm, - gwarantujący prawidłowość elektroforetycznych rozdziałów fragmentów DNA dla minimum 100 analiz na kapilarę z dokładnością 1 bp (±0,5 bp), - konfekcjonowany fabrycznie, 1 sztuka (zestaw) w opakowaniu | op. | 3 |  |  |  |
| Cena ofertowa brutto zadania nr 1 (suma pozycji w kolumnie 7) |  |  |  |  |  |  |  |

…..........................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy