..................................... dnia ..................................

Załącznik Nr 1

Nazwa i dokładny adres firmy

NIP .................................

REGON ..........................

tel./fax: .................................										ZP- 4 / 09

# KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

40-038 KATOWICE UL.LOMPY 19

Prowadzący sprawę: Komenda Miejska Policji w Gliwicach ul. Powstańców Warszawy 8-12

## O F E R T A

Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego na:

KONSERWACJA I NAPRAWA URZĄDZENIA DO PRZEMIESZCZANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

NA KOMISARIACIE POLICJI W KNUROWIE

Czynności obejmujące konserwację, zgodnie z instrukcją konserwacji*:

| L.p. | Rodzaj urządzenia | Podrodzaj urządzenia | Prace do wykonania (tylko przez uprawionych konserwatorów dźwigowych)- konserwacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | Wsporniki, konstrukcja mocowania | - | Sprawdzić trwałość mocowania |
|  |  | - | Szukać korozji, przełamań, odkształceń |
| 2 | Tor jezdny | mocowanie | Sprawdzić trwałość mocowania |
|  |  |  | Szukać korozji, przełamań, odkształceń |
|  |  | elementy mocowania profili toru jezdnego | Sprawdzić trwałość mocowania |
|  |  |  | Szukać korozji, przełamań, odkształceń |
|  |  | pręt prowadzący kabla spiralnego | Sprawdzić trwałość mocowania |
|  |  |  | Szukać korozji, przełamań, odkształceń |
|  |  | przesłony wyłączników końcowych | Szukać korozji |
|  |  |  | Sprawdzić funkcjonowanie i trwałość mocowania |
|  |  | prowadnice, profile toru jezdnego | Szukać korozji, przełamań, odkształceń i zużycia (listwa zębata) |
|  |  |  | Obustronne zabrudzenie |
|  |  | połączenie wyrównania potencjałów | Sprawdzić trwałość mocowania |
| 3 | Wózek jezdny | rolki prowadzące | Szukać korozji, przełamań, odkształceń |
|  |  |  | Sprawdzić trwałość mocowania |
|  |  |  | Sprawdzić funkcję, regulację i luz |
|  |  |  | Szukać odprysków o śladów zużycia |
|  |  |  | Oczyścić z zabrudzeń |
|  |  | napęd | Szukać korozji, przełamań, zużycia i odkształceń |
|  |  |  | Sprawdzić regulację, trwałość mocowania i funkcję |
|  |  |  | Szukać nieszczelności przekładni ślimakowej |
|  |  | Urządzenia chwytne | Szukać korozji, przełamań, zużycia i odkształceń |
|  |  |  | Sprawdzić regulację, trwałość mocowania |
|  |  | Zapory bezpieczeństwa | Sprawdzić ustawienia, funkcję, luzy i mocowanie |
|  |  |  | Szukać korozji, odgłosów i zabrudzeń |
|  |  |  | Sprawdzić funkcję i mocowanie silnika zapór bezpieczeństwa |
|  |  |  | Sprawdzić funkcję sprzęgła ślizgowego |
|  |  |  | Sprawdzić funkcję i mocowanie linki ramp najazdowych |
|  |  |  | Szukać korozji o odkształceń linki |
|  |  | Platforma | Szukać korozji, przełamań, odgłosów, zużycia i odkształceń. |
|  |  |  | Sprawdzić funkcję i mocowanie, ustawienia |
|  |  |  | Sprawdzić funkcję i mocowanie silnika platformy |
|  |  | Ramy najazdowe | Szukać korozji, odgłosów i odkształceń |
|  |  |  | Sprawdzić funkcję i mocowanie , ustawienia (w stanie złożonym i otwartym) smarowanie |
|  |  | Elementy elektryczne, elektroniczne i okablowanie | Sprawdzić mocowanie i szukać zabrudzeń |
|  |  | Kabel spiralny/ lub bęben kablowy | Szukać korozji, odgłosów, zużycia i odkształceń |
|  |  |  | Sprawdzić funkcję, mocowanie, prowadzenie i smarowanie |
|  |  | Wyłącznik końcowy, wyłącznik krańcowy, góra, wyłącznik bezpieczeństwa, wyłącznik główny | Szukać przełamań,zużycia i zabrudzeń |
|  |  |  | Sprawdzić funkcję, ustawienie, mocowanie i luz |
|  |  | Sterowanie wewnętrzne | Sprawdzić funkcję i mocowanie |
|  |  |  | Sprawdzić przełamania i braki w opisach |
|  |  | Krzesło opuszczane/ pas bezpieczeństwa | Sprawdzić przełamania, rysy, i odkształcenia |
|  |  |  | Sprawdzić funkcję i mocowanie |
|  |  | Korba opuszczania awaryjnego | Sprawdzić mocowanie |
|  |  | Urządzenie alarmowe (opcja) | Sprawdzić funkcję |
| 4 | Pozostałe prace | Sterowanie zewnętrzne (z kaset wezwań) | Sprawdzić funkcję i mocowanie |
|  |  |  | Sprawdzić przełamania i brakujące piktogramy |
|  |  | Korytka kablowe | Sprawdzić mocowanie |
|  |  | Gniazdo zasilania z sieci | Sprawdzić mocowanie |
|  |  | Jazda próbna | Sprawdzić wszystkie funkcję i zachowanie się urządzenia w czasie jazdy |
|  |  | Opcja zdalnego sterowania | Sprawdzić funkcję |

* Wykonawca w oferowanej cenie uwzględni wszystkie koszty związane z realizacją zadania tj. wyszczególnione czynności konserwacyjne, naprawy oraz nakłady wymagane dla utrzymania stałej sprawności technicznej urządzenia, łącznie z dojazdem i transportem do Komisariatu Policji w Knurowie. Ponadto cena winna zawierać koszty użytych środków, smarów, środków czyszczących i myjących stal szlachetną itp.

SKŁADAM OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz OŚWIADCZAM, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznaję się za związanego  określonymi  w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

OFERUJĘ wykonanie 1 szt. konserwacji* po cenie brutto: ......................................

słownie ...........................................................

Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania  i realizacji przedmiotowego zamówienia.

Niżej podany zakres usług wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy:

-	………………………………………………………………………………………..

-	………………………………………………………………………………………..

-	………………………………………………………………………………………..

-	………………………………………………………………………………………..

(podać zakres prac, bez wskazywania konkretnego podwykonawcy)

......................................................................

pieczęć i podpis czytelny osoby uprawnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu firmy