Komenda Wojewódzka Policji 				Katowice, dnia 14.10.2009 r

Katowicach

Zespół Zamówień Publicznych

ZP-2380-270-169/1792/2009

rozesłano

wg rozdzielnika

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na “Docieplenie i remont elewacji z przebudową i wykonaniem izolacji termicznej dachów w budynkach 3, 3a oraz wykonanie ścian oddzielenia pożarowego w budynku 3a na terenie OPP KWP w Katowicach ul. Koszarowa 17” wpłynęły zapytania i  w oparciu o przepis art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poniżej umieszczono treść zapytań z odpowiedziami:

Zapytania z dnia 08.10.2009 r.

Pyt. 1	„poz. 39 – proszę o podanie grubości wełny mineralnej?”.

Odp. 1	W poz. 39 Należy zastosować wełnę mineralną o grubości 15cm.

Pyt. 2	„poz. 40 – proszę o podanie grubości płyt OSB?”.

Odp. 2	W poz. 40 - należy zastosować płyty OSB o grubości 8mm.

Pyt.3	„poz. 45,46 – jakie parametry ma posiadać papa termozgrzewalna podkładowa i nawierzchniowa?”

Odp.3	W poz. 45 i 46 – należy zastosować papę termozgrzewalną wierzchniego krycia na osnowie z włókniny poliestrowej modyfikowanej SBS należy grubości 5mm oraz papę termozgrzewalną podkładową na osnowie z włókniny poliestrowej modyfikowanej należy zastosować grubości 3,5mm.

Pyt. 4	„poz. 61 – wykonanie przeróbki konstrukcji metalowej wsporczej, czy pozycja ta ma zawierać materiał (konstrukcję wsporczą)?”

Odp. 4	W poz. 61 – należy ująć konstrukcję wsporczą.

Pyt. 5	„poz. 70 – zabudowa ocieplenia bram segmentowych z napędem elektrycznym, wraz z podłączeniem, sterowane ręczne i radiowo pilotem, proszę o podanie parametrów technicznych bram, wymiarów w/w bram?”

Odp. 5	W poz. 70 należy przyjąć bramę stalową ocieploną, segmentową, panelową bez przetłoczeń z przeszkleniami w 2 rzędach. Wymiary bramy (SxH) 310cmx320cm z napędem elektrycznym sterowana ręcznie i radiowo na 2 piloty. Współczynnik przenikania ciepła Uk=1,0 W/m2K, grubość płaszcza bramy 40mm.

Pyt. 6	„poz. 74 – ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi, proszę o podanie grubości styropianu?”

Odp. 6	W poz. 74 - należy przyjąć ocieplenie ścian budynku nr 3a styropianem o grubości 12 cm.

Pyt. 7	„poz. 81 – proszę podać kolorystykę elewacji i rodzaj tynku?”

Odp. 7	W poz. 87 - należy zastosować tynk akrylowy dekoracyjny: Ceremit N-200 o kolorze: 0395.

Pyt. 8	„poz. 87 – brak wymiaru świetlików oraz typu świetlików?”

Odp. 8	W poz. 87 – należy przyjąć świetlik – pasmo świetlne o przekroju trójkątnym o wymiarach 700mx600m.

Pyt. 9	„poz.  88 – proszę o podanie grubości styropapy?”

Odp. 9	W poz. 88 - należy przyjąć grubość styropapy: 15cm.

Pyt.10	„poz. 103 – proszę o podanie grubości styropianu?”

Odp. 10	W poz. 103 - należy przyjąć ocieplenie ścian budynku nr 3 styropianem o grubości 15 cm.

Wyk. w 1 egz. BB

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego