Katowice, dnia 21.10.2009 r.

ZP-2380-275-168/1845/2009

Egz. Nr 1

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Zespół Zamówień Publicznych informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Docieplenie i remont elewacji z przebudową i wykonaniem izolacji termicznej dachów w budynku 3,3a oraz wykonanie ścian oddzielenia pożarowego w budynku 3a na terenie OPP KWP w Katowicach ul. Koszarowa 17” wpłynęły zapytania i  w oparciu o przepis art. 38 ust. 2 ustawy udziela się następujących wyjaśnień:

  - Docieplenie i remont elewacji z przebudową i wykonaniem izolacji termicznej dachów w budynkach 3, 3 A

1. Pytanie:

Prosimy określić z jakiego materiału należy przyjąć rury spustowe w poz.94 przedmiaru rynny w poz.92.

Odpowiedź:

W poz.92 należy przyjąć rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy tytanowo-cynowej , natomiast w poz. 94 należy przyjąć rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm.

2. Pytanie:

Prosimy o podanie grubości styropianu w poz. 75 i poz. 104 przedmiaru.

Odpowiedź:

Należy przyjąć grubość styropianu 3 cm do ocieplania ościeży w poz. 75 i 104.

- Ściany oddzielenia pożarowego w budynku

1.   Pytanie:

Czy w poz. 2 przedmiaru należy przyjąć 15, czy 20 ?

Odpowiedź:

Należy przyjąć krotność 15

2.   Pytanie:

Czy w poz. 10 i 71 należy przyjąć krotność 9 ?

Odpowiedź:

Należy  przyjąć krotność 9.

3.   Pytanie:

W poz. 64 przedmiaru ujęte są drzwi przeciwpożarowe EI 60 o wymiarach 90x200 cm, natomiast w opisie technicznym występują drzwi EI 30 o wymiarach 90x205 cm. Prosimy o określenie , które drzwi należy przyjąć i o podanie parametrów technicznych drzwi.

Odpowiedź:

Należy przyjąć drzwi przeciwpożarowe EI 60 o wymiarach 90x200 cm . Drzwi EI 60 są drzwiami

płaszczowymi wykonane obustronnie z blachy ocynkowanej , malowanej gr. 0,8 mm wypełnione wełną mineralną ognioodporną. Wyposażone: w zamek zapadkowo-zasuwkowy z wkładką patentową, klamki, 2 zawiasy w tym jeden sprężynowy, ościeżnica z uszczelką pęczniejącą.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

W KATOWICACH

z up.                 RADCA

ZESPOŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mł.insp. mgr Marek GRABIŃSKI

Wyk. w 1 egz. M.Sz.

- umieszczono na stronie internetowej