ZP-2380-201-80/2010					Załącznik nr 3 do SIWZ

Specyfikacja techniczna profesjonalnej ściany graficznej

1. Opis funkcjonalności systemu

- system wizyjny składający się z:

  - sześć monitorów LCD

  - sterownik systemu umożliwiający zarządzanie monitorami LCD

  - trzy komputerowe stanowiska operatorów

  - oprogramowanie zarządzające całym systemem wizyjnym

  - okablowanie połączeniowe

  - stelaż i obudowa ściany

  - szafa rackowa min. 30U – max. 36U

- stanowiska operatorów włączone są do czterech niepołączonych ze sobą sieci: LAN1   (sieć wewnętrzna Policji), LAN2 (sieć internet), LAN4 i LAN3, przy czym sieć LAN1 nie może być połączona z innymi sieciami na żadnym urządzeniu tzn. musi być odizolowana galwanicznie.

- skalowanie i wyświetlanie obrazu na 6 monitorach w układzie 3:2 (trzy kolumny, dwa wiersze) minimalna rozdzielczość  całości ściany 4098 x 1536

- do każdej z tych sieci ma zostać podłączone jedno stanowisko komputerowe zgodnie z konfiguracją zamieszczoną w punkcie 5.

- co najmniej jedno stanowisko operatorów ma mieć możliwość zarządzania ścianą graficzną wykorzystując pełną funkcjonalność oprogramowania systemu ściany graficznej

- system ma umożliwiać niezależne sterowanie ścianą za pomocą konsoli albo pulpitu sterującego lub wyniesionej klawiatury bezprzewodowej i myszki bezprzewodowej z odległości min. 10 metrów

- możliwość konfiguracji obrazu wyjściowego jako jednej całości, realizowanej przez sześć monitorów

- pozycjonowanie okien aplikacji wyświetlanych - dowolne na całej powierzchni ściany graficznej

- do systemu ma być podłączona telewizja kablowa z urządzenia Jambox (video PAL)

- ściana wizyjna ma być umieszczona na stojaku przytwierdzonym do podłogi technicznej, obudowanym płytą meblową w kolorze Calvados

| LP | NAZWA KOMPONENTU | WYMAGANIA (parametry minimalne) | Producent i model zaproponowanego urządzenia i dodatkowych opcji * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | STANOWISKO DOSTĘPOWE - sztuk 6 |  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | PROCESOR | x86, technologia 64, dwu rdzeniowy z dedykowanym wentylatorem |  |
|  | PŁYTA GŁÓWNA | 1 slot PCI Express x16, 2 sloty PCI, 4 Gniazda DIMM, 6 gniazd USB 2.0 – dwa gniazda USB umieszczone na płycie czołowej Stacji Dostępowej (nie dopuszcza się możliwości stosowania koncentratorów USB), BIOS płyty głównej nie starszy niż 6 miesięcy |  |
|  | PAMIĘĆ OPERACYJNA | 4 GB DDR 2 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | KARTA GRAFIKI | 512 MB DDR 2, (pamięć karty może być wydzielona z pamięci operacyjnej RAM pod warunkiem zwiększenia jej ilości o wielkość pamięci wykorzystywanej przez kartę grafiki), porty: umożliwiające podłączenie monitora LCD 19`` i sterownika |  |
|  | KARTA DŹWIĘKOWA | Karta dźwiękowa + zestaw głośników (głośniki jako oddzielne komponenty, zasilacz zewnętrzny, płynna regulacja głośności, wyjście słuchawkowe). Zamawiający dopuszcza zastosowanie karty zintegrowanej z płytą główną, | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | KARTA SIECIOWA | 10/100/1000 TX. Zamawiający dopuszcza zastosowanie karty zintegrowanej z płytą główną. | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | DYSK TWARDY | 500GB, SATA II, 16 MB cache(podzielony na dwie partycje wg procentowego podziału 40% do 60%) | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | NAPĘD DVD | Nagrywarka DVD +- R/RW DL, z zainstalowanym oprogramowaniem w języku polskim | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | NAPĘD FDD | 3,5'' 1,44 MB | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | KLAWIATURA | PS/2 lub USB - QWERTY | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | MYSZ | PS/2 z przejściówka na USB lub USB –3 przyciski + rolka przewijania, podkładka. | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | OBUDOWA | z zasilaczem 400W, 3x5.25'', 2x3.5'', kabel zasilający | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | MONITOR | LCD 19”, 1280 x 1024 pikseli, kontrast – 1000:1, jasność 300cd/m˛, kąt widzenia poziom: 160, kąt widzenia pion: 160, czas reakcji 5 ms, złącze DVI, kabel DVI, kabel zasilający |  |
|  | SYSTEM OPERACYJNY | zainstalowany, zaktualizowany Microsoft Windows XP Prof PL lub nowszy z możliwością downgradu (licencja i nośnik CD), sterowniki do płyty głównej oraz podzespołów komputera dostarczone na oddzielnych nośnikach, | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | LISTWA ZASILAJĄCA | 3m, ilość gniazd w listwie -5, wyłącznik dwubiegunowy – podświetlony | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | CZYTNIK KART | Czytnik wewnętrzny kart mikroprocesorowych * |  |
| 2 | Monitor LCD – sztuk 6 |  |  |
|  | - matryca LCD - monitor przystosowany do montażu w matrycy 3x2 poprzez odpowiednie obudowy/wentylacje -przekątna 46'' 16 : 9 - rozdzielczość 1366x768 pikseli - jasność ekranu min. 500 cd/m2 - kontrast ekranu min. 3000:1 - ilość kolorów 16,7 mln - czas reakcji matrycy 8ms (g-g) - kąt widzenia 178 stopni pionowo i poziomo - złącza: D-SUB (RGB), DVI, S-video, Composite video - odstęp między obrazami na sąsiadujących monitorach maksymalnie 7,5 mm - po awarii pojedynczego monitora pozostała część obrazu musi być wyświetlana poprawnie |  |  |
| 3 | Sterownik |  |  |
|  | -interfejs sieciowy RJ45 -kontrola obrazu na 6 ekranach jednocześnie - funkcja zdalnego zarządzania - przemieszczanie i skalowanie obrazu na całej powierzchni ściany - zarządzanie sterownikiem za pomocą konsoli lub pulpitu sterującego lub wyniesionej klawiatury bezprzewodowej i myszki bezprzewodowej - 6 wyjść DVI (kompatybilne z wejściami sześciu monitorów 46`` wchodzących w skład zestawu) - pozycjonowanie okien aplikacji wyświetlanych dowolnie na całej powierzchni ściany graficznej -konfiguracja sygnału wyjściowego jako logicznie jednej całości realizowane przez sześć monitorów -podłączenie 4 sygnałów komputerowych (obraz z wyjścia kart graficznych DVI lub D-Sub z 4 stanowisk dostępowych) -podłączenie3 sygnałów video PAL (kablówka, kamera cyfrowa, odtwarzacz DVD) - możliwość rozbudowy o dodatkowe wejścia i wyjścia w podanych wyżej standardach i interfejsach - zainstalowany, zaktualizowany system operacyjny w języku polskim (licencja i nośnik CD). W PRZYPADKU GDY JEST NIEZBĘDNY!! |  |  |
| 4 | Oprogramowanie sterujące |  |  |
|  | - w języku polskim - tworzenie wielu operatorów z różnymi prawami dostępu (administrator i użytkownicy) -wyłączanie monitorów wchodzących w skład ściany graficznej oraz regulacja ich ustawień ze stanowisk dostępowych poprzez sieć LAN2 - określenie obszarów roboczych na ścianie graficznej z dostępem przez różnych operatorów -zarządzanie ścianą graficzną z dowolnego stanowiska dostępowego poprzez sieć LAN2 - funkcja tworzenia i zapamiętania wielu domyślnych układów okien z późniejszą możliwością wyświetlenia dowolnego układu prze operatorów |  |  |
| 5 | Szafa Rackowa |  |  |
|  | - wysokość: min. 30U - max. 36U - dwie listwy zasilające z wyłącznikiem 19`` - dwie półki - przednie drzwi szklane, boki i tył metalowy zdejmowane - switch 16 portowy 19`` 10/100/1000 Mbit |  |  |

*W zestawie komputerowym czytniki kart mikroprocesorowych muszą współpracować z posiadanym przez

Policję Centralnym Policyjnym Systemem Autoryzacji funkcjonującym w Policyjnej Sieci Transmisji Danych.

Współpracujące czytniki to:

Czytnik Kart Procesorowych Delta-Seck firmy PACOMP sp. z o.o., ul. Puławska 34, Piaseczno;

Posnet USB Smartcard Leader firmy POSNET POLSKA S.A., ul. Municypalna 33, Warszawa

Czytnik firmy Digilab sp. z o.o. Aleje Jerozolimskie 200, Warszawa

Czytnik Kart SCR333  firmy SCM Microsystems CryptoTech sp. z o.o. , ul. Wadowicka 6E Kraków

..................................

podpis osoby upoważnionej

do składania oświadczeń