ZP-2380-237/2010

Zał. Nr 3 do SIWZ

ZADANIE I –  Zakup odczynników i materiałów techniki kryminalistycznej, niezbędnych do prowadzenia badań DNA dla KWP Katowice

CPV  33694000-1

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji (5x6) |  | VAT % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |
| 1 | Zestaw do identyfikacji osobniczej w systemie co najmniej 15 loci chromosomu Y wraz z standardem wielkości 35-500 bp | - gotowy do użycia, stosowany w kryminalistyce i medycynie sądowej do jednoczesnej, multipleksowej amplifikacji i fluorescencyjnej detekcji fragmentów ludzkiego DNA przy użyciu analizatora ABI PRISM 3100 w następujących loci: DYS456, DYS389I/II, DYS390, DYS458, DYS19, DYS385A/B, DYS393, DYS391, DYS439, DYS635, DYS392, Y GATA H4, DYS437, DYS438, DYS448 - zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do wykonywania reakcji PCR ( mieszaninę reakcyjną, mieszaninę znakowanych fluorescencyjnie primerów, - termostabilną polimerazę DNA o właściwościach Hot Start), kontrolę ludzkiego DNA o zdefiniowanym genotypie, kompatybilną drabinę alleli, - wchodzący w skład zestawu lub dołączony do zestawu standard wielkości w zakresie 35 – 500 par zasad znakowany barwnikiem fluorescencyjnym, kompatybilny z zestawem do identyfikacji, - z pełną kompatybilnością współdziałania ze spektralnym ustawieniem aparatu ABI PRISM 3100 i oprogramowaniem GeneScan 3.7.1, Genotyper 2.5 - walidowany do identyfikacji osobniczej w badaniach kryminalistycznych, - całkowita objętość mieszaniny reakcyjnej 25 µl, - z dostępnym oprogramowaniem do automatycznego genotypowania próbek, - konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu 1 kompletny zestaw wyżej wymienionych odczynników, w objętościach na maksimum 100 reakcji | próbka | 100 |  |  |  |  |
| 2 | Polimer do elektroforezy kapilarnej w aparacie ABI PRISM 3100 | - gotowy do użycia, o właściwościach spełniających wymagania elektroforezy kapilarnej w aparacie ABI PRISM 3100, - optymalizowany do użycia w analizach STR jako medium separacyjne fragmentów w warunkach denaturujących w aparacie ABI PRISM 3100, - o właściwościach i usieciowieniu umożliwiającym prawidłowy rozdział i analizę fragmentów STR o długości 35 – 500 par zasad, - o rozdzielczości umożliwijacej precyzyjne zwymiarowanie fragmentów (z maksymalnym dopuszczalnym błędem +/-0,5 par zasad, - konfekcjonowany fabrycznie w opakowaniach wielokrotnego użycia o objętości 7 ml | op | 5 |  |  |  |  |
| Cena ofertowa brutto zadania nr 1 (suma pozycji w kolumnie 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy