Czytnik kart mikroprocesorowych:

- Czytnik kart mikroprocesorowych  jako urządzenie wewnętrzne (wbudowane) komputera 	podłączony przez wewnętrzny port USB 2.0.

- Czytnik kart musi być zgodny ze standardem PC/SC.

- Czytnik musi umożliwiać odczyt dostępnych na rynku kart kryptograficznych zgodnych z normą 	ISO-7816, Czytnik musi posiadać sygnalizację optyczną (np. diodową) akceptacji karty, pracy z 	kartą.

- Czytnik kart musi umożliwić identyfikację czytnika na podstawie unikalnego w skali producenta 	(unikalność gwarantowana przez producenta) numeru seryjnego lub zapewnić logowanie 	użytkownika z określonych stacji z określoną kartą mikroprocesorową.

- Identyfikacja czytnika odbywa się poprzez odczyt programowy nazwy producenta i numeru 	seryjnego z użyciem dostarczonej wraz z czytnikiem biblioteki programowej. Biblioteka ta 	jest dostępna dla systemów Windows z możliwością odczytania opisanych informacji przez 	dostępny interfejs. Dodatkowo czytnik posiada zabezpieczenie przed wgraniem do czytnika 	oprogramowania wewnętrznego innego nieautoryzowane przez producenta, nie pozwalają też 	uzyskiwać bezpośrednio dostępu czy modyfikować zawartość wewnętrznej pamięci czytników.

- Czytnik musi współpracować z oferowanymi kartami mikroprocesorowymi Encard i CryptoCard.

- Czytnik kart musi być zgodny ze standardem Microsoft WHQL (Microsoft Windows Hardware 	Quality Labs).

W zestawie komputerowym czytnik kart mikroprocesorowych musi współpracować z posiadanym przez Policję Centralnym Policyjnym Systemem Autoryzacji funkcjonującym w Policyjnej Sieci Transmisji Danych.

Współpracujące czytniki to:

Czytnik Kart Mikroprocesorowych Sygnet 3 firmy PACOMP sp. z o.o., ul. Puławska 34, 05-500 Piaseczno;

Czytnik Kart Mikroprocesorowych Digilab DSCR101 firmy DigiLab Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa;

Czytnik Kart Mikroprocesorowych SCR333  firmy SCM Microsystems CryptoTech sp. z o.o. , ul. Wadowicka 6E, 30-415 Kraków