Załącznik nr 5 do SIWZ

Nr sprawy ZF 588/10

Załącznik nr 2

do umowy nr ……………

z  dnia ....................

# SZCZEGOŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji i przeglądu urządzeń kotłowni gazowej Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu, ul. Plac Wolności 8.

      - Wykonywanie przeglądów, konserwacji i przeglądu urządzeń kotłowni gazowej wytwarzającej ciepło wyłącznie na potrzeby grzewcze w Komendzie Powiatowej Policji w Raciborzu, ul. Plac Wolności 8.

Zakres podstawowych czynności, które Wykonawca powinien wykonać:

- Kontrola pracy pomp obiegowych w trybie automatycznym i ręcznym

- sprawdzenie działania zaworów odcinających i r regulacyjnych otw./ zam.,

- sprawdzenie działania napędów ( siłowników ) zaworów,

- sprawdzenia działania urządzeń zabezpieczających – zawory bezpieczeństwa, stb 
( niezależne elektromechaniczne  zabezpieczenie wyłączające sterowanie, gdy temperatura przekroczy 95%), czujnik minimalnego poziomu wody w instalacji,

- sprawdzenie stanu technicznego i konserwacja rozdzielni elektrycznej w kotłowni,

- sprawdzenie działania instalacji elektrycznej w kotłowni,  kontrola prawidłowości działania urządzeń zabezpieczających( nastawy termików, wyłączników p. porażeniowych ),

- sprawdzenie działania czujek termometrycznych i manometrycznych

- odpowietrzenie układu technologicznego

- likwidacja przecieków – na połączeniach gwintowanych, kołnierzowych, usuwanie przecieków miejscowych na rurociągach, urządzeniach i osprzęcie z ewentualną wymianą uszczelek, śrubunków, zamocowań termometrów i manometrów – bez względu na ilość w sezonie grzewczym,

- sprawdzenie szczelności instalacji gazowej w obrębie kotłowni wraz z ewentualnym jej uszczelnieniem,

- sprawdzenie elementów termoizolacyjnych kotła

- demontaż palnika z kotła ( w przypadku palników nadmuchowych i atmosferycznych ) czyszczenie mechaniczne z nalotu i sadzy: komory spalania, wymiennika ciepła spaliny/woda w kotle, przewodów spalinowych w kotle , kolektora spalin, czopucha, zawirowywaczy

- sprawdzenie i likwidacja nieszczelności przewodów spalinowych na przyłączu komina

- czyszczenie i regulacja palnika,

- sprawdzenie prawidłowości działania urządzeń i instalacji sterowania  i automatyki zabezpieczeń kotła i palnika, wykonanie testu zabezpieczeń,

- kontrola stanu naczynia przeponowego i ewentualne uzupełnienie w nim gazu,

- czyszczenie mechaniczne urządzeń instalacji wodnej kotłowni: odmulaczy, filtrów, sprzęgieł hydraulicznych zasobów cwu,

- pomiar skuteczności działania instalacji wentylacji nawiewno – wywiewnej w kotłowni i w pomieszczeniu z olejem opałowym oraz ciągu kominowego,

- 19)  uzupełnienie wody w instalacji grzewczej z odpowietrzaniem ,

- 20) opracowanie lub zaktualizowanie schematu technologicznego kotłowni oraz instrukcji

- uruchomienia części technologicznej i automatyczno – sterującej kotłowni

Okres trwania sezonu grzewczego od 1 września do 30 kwietnia ( 8 miesięcy )