ZP-2380-116-59/1202/11					Katowice dnia 04.05.2011 r.

Egz. pojedynczy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont pomieszczeń bloku C kompleksu obiektów KWP w Katowicach przy 
ul. Lompy 19” wpłynęły zapytania i w oparciu o przepis art. 38 ust. 2 ustawy udziela się następujących wyjaśnień:

Pytania z dnia 02.05.2011r.

Pytanie 1. Odpowiedź na pytanie 4 - Wygłuszenie pracowni zawierające sie w przedziale od 42 do 45 decybeli w klasie A.

Proszę o uzupełnienie odpowiedzi o następujące dane, bez których nie jest możliwe poprawne dobranie systemu wygłuszenia spełniającego Państwa oczekiwania:

- rodzaj wykonywanych prac na stanowisku,

- rodzaj wygłuszenia (zabudowa, ekrany),

- wymiary powierzchni dotyczącej wytłumienia,

- przewidywane obniżenie poziomu hałasu,

- zdjęcia lub szkice wytłumienia stanowisk pracy.

Odp. 1 -

- nagrywanie materiału porównawczego do badań fonoskopijnych (za pośrednictwem mikrofonów), edycja i odsłuch nagrań intensywnie zakłóconych ( system SADiE i CEDAR),

- ściana z pozycji 39 przedmiaru (zabudowa) obłożona płytami np. firmy Rigips PRO – izolacyjność akustyczna rzędu 12dB, natomiast w powstałych pomieszczeniach likwidacja rezonansów za pomocą ustrojów akustycznych (pułapek basowych ustawianych w narożach pomieszczeń, rezonatorów, itp.) np. firm: 4SOUND, APAMA, AbcSoundLab, MJ Audio lab, Hoohacoustic i Lauda-Audio. Do okien (4 szt. o pow. 1,5x1,75) wykonanie winylowej (6mm) lub kompozytowej demontowalnej bariery akustycznej, np. panele ABF1 lub podobne. Drzwi wyposarzone w uszczelki progowe i obwodowe np. firmy Porta System (DT-AW/PS),

- z podziału powstaną dwa pomieszczenia a w każdym jedno stanowisko podlegające wygłuszeniu o powierzchni 2,5x2,5 m,

- brak pomiarów, hałas dostaje się do środka poprzez okna skierowane na odcinek autostrady i drzwi od korytarza., słyszalny jest również wyraźny pogłos. Zakładane obniżenie hałasu ok. 30db w odniesieniu do okien, ok. 40 dB w przypadku drzwi, min. 30dB dla ścianki działowej,

brak zdjęć, po wykonaniu pomiarów zostanią rozmieszczone ustroje akustyczne. Pomieszczenie obecnie ma powierzchnię ok. 60 m2, z którego powstaną dwa odrębne pomieszczenia po ok. 30 m2.

Pytanie 2. Odpowiedź nr 8 – czy w pozycji 61 należy przyjąć sam unfon „CITYMAX”?.

Odp.2	Tak, gdyż włączony zostanie do istniejącej sieci domofonowej.

Pytanie 3 Odpowiedź 11 – w związku z zapisami w pozycji 80 i odpowiedzią producenta „J&W” nie ma możliwości poprawnej wyceny tych drzwi, ponieważ w swojej ofercie posiada on kilka typów drzwi spełniających Państwa wymagania. W związku z tym, że mają to być drzwi identyczne jak istniejące (opis pozycji) prosimy o podanie typu drzwi i numeru odczytanego z tabliczki znamionowej drzwi istniejących.

Ponadto prosimy i doprecyzowanie następujących szczegółów:

- wyposażenie: zwora czy elektrozaczep

- jeżeli elektrozaczep to proszę podać typ np. rewersyjny,

- proszę podać ilość zamków dwa czy jeden, podać rodzaj zamka np. klucz-klucz,

- czy wyposażony w samozamykacz,

- czy są to drzwi do kancelarii tajnej.

Odp. 3 – Drzwi typu DELTA DE LUX 2 55 90E/P ZŁ. DĄB o odporności C3.

- wyposażenie w zamek elektromagnetyczny 1420 12VDC

- 2 wkładki DELTA JKG 35/45 SAT. WEW i DELTA GD6/Z 35/50 SN WEW,

- samozamykacz – TAK,

- drzwi do archiwum

Pytanie 4. Prosimy o podanie rodzaju i długości okablowania do pozycji, w których w w/w piśmie udzielono odpowiedzi „nowe okablowanie”.

Odp. 4 – dotyczy poz. 60 przedmiaru.

Wyk. w 1 egz. W.K.

- umieszczono na stronie internetowej www.slaska.policja.gov.pl			Str.1/1