Załącznik Nr 2 do SIWZ

DOKUMENTACJA

# TECHNICZNO – TECHNOLOGICZNA

KAMIZELKA I NARĘKAWKI

ODBLASKOWE

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNA KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KATOWICACH OPRACOWANA NA PODSTAWIE  DOKUMENTACJI TECHNICZNO – TECHNOLOGICZNEJ KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

1. OPIS WYROBU.

Przedmiotem dokumentacji techniczno-technologicznej są kamizelka i narękawki wykonane z materiału poliestrowego w kolorze żółtym fluorescencyjnym z naszytymi elementami odblaskowymi barwy żółtej.  Przeznaczone do noszenia zewnętrznego dla policjanta w celu zapewnienia ich widoczności w ciągu dnia i nocy oraz w różnych warunkach pogodowych.

Opis kamizelki:

Kamizelka w kształcie bezrękawnika zapinanego z przodu na klamrę zaciskową wykonana z dzianiny poliestrowej w kolorze żółtym z naszytymi pasami z folii pryzmatycznej w kolorze żółtym oraz  elementami odblaskowymi w kolorze żółtym     z napisem POLICJA, (liternictwo barwy czarnej). Oblamowana materiałem  z dzianiny poliestrowej koloru żółtego z naniesioną srebrną folią odblaskową o szer. 10mm.

Na górnej części pleców naszyty duży napis odblaskowy POLICJA  o wymiarach 31 cm x 10 cm wykonany z pryzmatycznego materiału odblaskowego w kolorze żółtym

z naniesionym metodą sitodruku czarnym napisem POLICJA.

Na górnym lewym przodzie naszyty mały napis  POLICJA o wymiarach 13 cm x 5 cm wykonany z pryzmatycznego materiału odblaskowego w kolorze żółtym                     z naniesionym metodą sitodruku czarnym napisem POLICJA.

Na prawym górnym przodzie kamizelki naszyty  pas pryzmatycznej taśmy odblaskowej w kolorze żółtym o szerokości 5 cm. W dolnej części kamizelki na całym obwodzie w odstępie 5 cm naszyte dwa pasy pryzmatycznej taśmy odblaskowej        w kolorze żółtym o szerokości 5 cm.

Opis narękawków:

Narękawek (zbliżony kształtem do odwróconej litery T) w kolorze żółtym wykonany   z materiału poliestrowego z naszytymi elementami odblaskowymi.

Wzdłuż i w poprzek narękawka naszyte pasy pryzmatycznej taśmy odblaskowej       w kolorze żółtym o szerokości 5 cm.

W dolnej części naszyty rzep w kolorze czarnym umożliwiający zapięcie narękawka wokół obwodu rękawa. W górnej części narękawka zamocowane ucho umożliwiające zaczepienie wyrobu na pagonie munduru.

Brzegi narękawka obszyte lamówką odblaskową w kolorze  srebrnym.

3.NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.30.11.2001r. w sprawie umundurowania policjantów. Dziennik Ustaw Nr 3 z dnia 15.01.2002r poz. 29

- PN-EN 471:2005 Odzież ostrzegawcza o intensywnej widoczności do użytku profesjonalnego – metody badań i wymagania.

- PN-P/91-83010 Taśma samoszczepna

- PN-85/P-83015 Taśma pleciona JRT

- ZN-94/96 Klamerka

- PN-EN ISO 2062 -Tekstylia. Nici techniczne

- PN-83/P-84502- Wyroby konfekcyjne. Ściegi. Klasyfikacja i oznaczenie.

- PN-83/P-84501-Wyroby konfekcyjne. Szwy. Klasyfikacja i oznaczenie.

- PN-84531:90 Metka – wszywka

- PN-87/P- 50438 Papier, karton

4.WYMAGANIA TECHNICZNE:

## Do wykonania kamizelki i narękawków  obowiązuje;

- zatwierdzona dokumentacja techniczno-technologiczna,

- zatwierdzony wzór kamizelki i narękawków,

4.1. Wykaz surowców, materiałów zasadniczych i dodatków.

Dzianina poliestrowa

| ##### Wyszczególnienie | Wskaźnik | Metoda badań |
| --- | --- | --- |
| Współczynnik luminacji świetlnej | minimum ß 0,70 | #### PN-EN 471: 2005 pkt. 5.1.2. Tablica 2 |
| #### Zmiana wymiarów po praniu | #### minimum ± 5% | #### PN-EN 471:2005. pkt. 5.4.2. |
| #### Odporność wybarwień na działanie potu | #### minimum 3 | #### PN-EN 471:2005 pkt. 5.3.2. zgodne z ISO 105 - E 04 |
| #### Siła zrywająca i wytrzymałość na rozdzieranie | #### minimum 25N | #### PN-EN 471 : 2005 pkt. 5.5.3 #### pkt. 5.5.1 #### ISO 4674:1997,metoda A1 |
| #### Pranie | Zmiana barwy od 4 do 5 Zabrudzenie bieli 4 | #### PN-EN 471:2005 pkt.5.3.3. Tablica Nr 3 |
| #### Pranie | Minimum 25 cykli Pranie domowe w temp.40 0 C | #### PN-EN 471 : 2005 |

Parametry folii pryzmatycznej na i emblematy z napisem Policja (duży i mały)

| Wyszczególnienie | Wskaźnik | Metoda badań |
| --- | --- | --- |
| Minimalna gęstość powierzchniowa współczynnika odblasku | cd/lx*m2 | PN-EN 471:2005 pkt. 6.1, Tabela 5 |
| Odporność na ścieranie | 5 000 cykli – ciśnienie 9kPa | PN-EN 471:2005 pkt. 7.4.1 zgodnie z metoda 2 EN 530:1994 |
| Odporność na wahania temperatur | 12h temp (50 ±2) ºC 20h temp (-30 ±2) ºC | PN-EN 471:2005 pkt. 7.4.4 |
| Pranie w warunkach domowych | Minimum 75 cykli w temperaturze 60 ºC | PN-EN 471:2005 pkt. 7.4.5 |
| Zachowanie właściwości odblaskowych podczas deszczu |  | PN-EN 471:2005 pkt. 7.5 zgodnie z zał. D PN-EN 471:2005 |

Parametry pryzmatycznej taśmy odblaskowej

| Wyszczególnienie | Wskaźnik | Metoda badań |
| --- | --- | --- |
| Minimalna gęstość powierzchniowa współczynnika odblasku | cd/lx*m2 | PN-EN 471:2005 pkt. 6.1, Tabela 5 |
| Pranie w warunkach domowych | Minimum 75 cykli w temperaturze 60 ºC | PN-EN 471:2005 pkt. 7.4.5 |
| Zachowanie właściwości odblaskowych podczas deszczu |  | PN-EN 471:2005 pkt. 7.5 zgodnie z zał. D PN-EN 471:2005 |

Lamówka odblaskowa

| Wyszczególnienie | Wskaźnik | Metoda badań |
| --- | --- | --- |
| Minimalna gęstość powierzchniowa współczynnika odblasku | Gęstość powierzchniowa współczynnika odblasku w (cd/lx*m2) | PN-EN 471:2005; Pkt. 6.1, Tabela 5 |
| Odporność na ścieranie | 5 000 cykli – ciśnienie 9kPa | PN-EN 471:2005 pkt. 7.4.1 zgodnie z metoda 2 EN 530:1994 |
| Odporność na wahania temperatur | 12h temp (50 ±2) ºC 20h temp (-30 ±2) ºC | PN-EN 471:2005 pkt. 7.4.4 |
| Pranie w warunkach domowych | Minimum 25 cykli prania domowego w temp. 60ºC oraz 25 cykli w temp. 30ºC- pranie chemiczne. | PN-EN 471:2005 pkt. 7.4.5 |
| Zachowanie właściwości odblaskowych podczas deszczu |  | PN-EN 471:2005 pkt. 7.5 zgodnie z zał. D PN-EN 471:2005 |

Taśma JRT 5222

###### Taśma syntetyczna o szer. 25 mm

| Wyszczególnienie | Wskaźnik | Metoda badań |
| --- | --- | --- |
| #### Siła zrywająca | 490 daN | #### PN-85/P-83015 #### Załącznik 3 |
| #### Wydłużenie przy zerwaniu | 50% | #### PN-85/P-83015 |
| #### Splot | 2‗__(2) dwuwarstwowy 2 | #### PN-85/P-83015 |
| #### Wykończenie | barwiona | #### PN-85/P-83015 pkt. 3.2. |

  - Podstawowe parametry i wymiary w cm w/g. rozmiarów:

Kamizelka

| L.P. | Rozmiar | ##### M | ##### L | ##### XL | XXL | Odchyłka wym. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obwód klatki piersiowej | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 |  |
|  | Wzrost | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 |  |
| 1. | ###### Długość tyłu w miejscu środkowym | 64,0 | 66,5 | 69,0 | 71,0 | ±0,5 |
| 2. | Długość przodu w najdłuższym miejscu | 67,0 | 69,5 | 72,0 | 74,5 | ±0,5 |
| 3. | Długość szwu barkowego | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 12,5 | ±0,5 |
| 4. | Obwód kamizelki (bez zapięcia) | 120,0 | 128,0 | 136,0 | 144,0 | ±1,0 |

Narękawki – wg. Ustalonego wzoru w jednym rozmiarze oraz jednakowe (prawy lewy)   dla kpl. Szerokość narękawka przed zapięciem – 59,0 cm.

  - Opis  wykonania.

Kamizelka:

- wykrój elementu zasadniczego – korpus

- naszycie elementów odblaskowych z taśmy, napisów POLICJA

- naszycie taśmy JRT z zapięciem

- zszycie wykroju na wysokości ramion

- obszycie kamizelki taśmą lamówkową z jednoczesnym wszyciem metki(wszywki)na środku podkroju szyi korpusu tył od wewnątrz.

- oględziny wyrobu, oczyszczanie, pakowanie.

-  w/w. elementy przygotowano na podstawie wykrojów.

Narękawki:

- wykrój elementów zasadniczych – cztery elementy

- naszycie elementów odblaskowych z taśmy

- zamocowanie uszka

- przyszycie rzepa miękkiego i twardego po obu przeciwnych stronach wykroju wokół obwodu rękawa

- obszycie elementów narękawka taśmą lamówkową.

- połączenie dwóch elementów przez przeszycie pod taśmą odblaskową

- oględziny wyrobu, czyszczenie, pakowanie.

- w/w. elementy przygotowano na podstawie wykrojów.

  - Rodzaje ściegów i szwów maszynowych.

Ściegi maszynowe  wg. PN-83/P-84502 tablica 3

- Wyroby szyte ściegiem maszynowym, zszywającym,  dwunitkowym klasa  300

- długość ściegu 3 mm/10mm

Szwy  maszynowe  wg. PN-83/P-84501

- Naszycie elementów  Tablica Nr 6 szwy klasy 5 szew Nr 5.04.03

- Łączenie na linii ramienia Tablica Nr 2.szwy kl.1. szew Nr 1.21.01

- Lamowanie wyrobów Tablica Nr 4.szwy klasy 3.szew Nr 3.05.03

Szycie elementów powinno być równe, bez przerwanych nici, przepuszczeń, rozpruć, ściegi o równej długości bez miejscowych skupień. Dopuszczalne odchylenie od linii szycia ± 1mm.

  - Dopuszczalne sztukowanie elementów.

Nie dopuszcza się sztukowania elementów.

4.6. Tabela klasyfikacji wielkości.

- Kamizelka

| Rozmiar | Wzrost (cm) | Obwód klatki piersiowej (cm) |
| --- | --- | --- |
| M | 164 –170 | 88 – 96 |
| L | 170 –176 | 96 –104 |
| XL | 176 –182 | 104 –112 |
| XXL | 182 –188 | 112 –120 |

Narękawki – wg. ustalonego wzoru w jednym rozmiarze oraz jednakowe dla kpl.

5. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW SKŁADOWYCH.

5.1.Kompletowanie – kamizelki

| L.p. | ###### Elementy składowe | J.m. | ###### Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ###### Korpus | szt. | 1 |
| 2. | Taśma odblaskowa | szt. | 3 |
| 3. | Lamówka | szt. | 3 |
| 4. | Klamerka | szt. | 1 |
| 5. | Taśma pleciona JRT | szt. | 2 |
| 6. | Napisy | szt. | 2 |
| 7. | Nici poliestrowe | mb. | - |
| 8. | Metka – wszywka | szt. | 1 |

Kompletowanie – narękawków

| L.p. | ###### Elementy składowe | J.m. | ###### Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ###### Korpus górny | szt. | 2 |
| 2. | ###### Listwa | szt. | 2 |
| 3. | Taśma odblaskowa | szt. | 4 |
| 4. | Lamówka | szt. | 6 |
| 5. | Taśma samoszczepna | szt. | 4 |
| 6. | Nici poliestrowe | mb. | - |
| 7. | Metka – wszywka | szt. | 1 |

5.2. Cechowanie:

Kamizelka  powinna posiadać  metkę – wszywkę zamocowaną w górnej części podkroju szyi na której wstępują następujące dane:

- nazwa producenta,

- rozmiar,

- przepis prania,

- datę produkcji(rok 2011 i m-c produkcji).

Narękawki kpl  powinny posiadać  metkę – wszywkę zamocowaną pod lamówką pośrodku od wewnątrz na której wstępują następujące dane:

- nazwa producenta,

- przepis prania,

-datę produkcji(rok 2011 i m-c produkcji)

Metka na opakowanie zbiorcze zawiera:

- nazwa producenta,

- nazwa towaru,

- ilość sztuk w opakowaniu,

-datę produkcji

- Pakowanie:

Kamizelkę   składamy ,zabezpieczając papierem napisy.

Pakujemy  w opakowanie jednostkowe – worek foliowy lub wg. uzgodnienia              z odbiorcą.  Worki z kamizelkami wiązane po 10 sztuk i pakowane po 50 sztuk         w pudło okleić taśmą. Na kartonie umieścić metkę zbiorczą

Narękawki kpl.   składamy na trzy części tworząc prostokąt pakowane           w opakowanie jednostkowe – worek foliowy  lub wg. uzgodnienia  z odbiorcą. Worki  z narękawkami wiązane po 10 sztuk i pakowane po 100 sztuk  w pudło kartonowe, pudło okleić taśmą. Na kartonie umieścić metkę zbiorczą.

- RYSUNKI TECHNICZNE:

Kamizelka - przód

Kamizelka – tył

Narękawek

Emblematy z napisem

7.TABELA  WYMIARÓW WYROBU GOTOWEGO.

(w centymetrach)

Kamizelka

| ###### Oznaczenie | Rozmiar | ##### M | ##### L | ##### XL | XXL | Odchylenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Obwód klatki piersiowej | 88-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 |  |
|  | Wzrost | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 |  |
| 1. | ###### Wysokość tyłu | 64,0 | 66,5 | 69,0 | 71,0 | ±0,5 |
| 2. | Wysokość przodu | 67,0 | 69,5 | 72,0 | 74,5 | ±0,5 |
| 3. | Długość barku | 11,0 | 11,5 | 12,0 | 12,5 | ±0,3 |
| 4. | Szerokość przodu | 60,0 | 64,0 | 68,0 | 72,0 | ±0,5 |
| 5. | Odległość naszycia taśmy odblaskowej | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | ±0,3 |
| 6. | Odległość naszycia napisu | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | ±0,3 |
| 7. | Szerokość napisu | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | ±0,2 |
| 8. | Długość napisu | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | ±0,2 |
| 9. | Odległość naszycia pierwszej listwy | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ±0,2 |
| 10. | Szerokość listwy | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ±0,1 |
| 11. | Odległość naszycia pierwszej listwy do naszycia drugiej listwy | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | ±0,2 |
| 12. | Długość od pachy w dół | 29,0 | 30,5 | 33,0 | 34,5 | ±0,2 |
| 13. | Szerokość podkroju szyi | 25,0 | 26,0 | 26,5 | 26,5 | ±0,2 |

Narękawki

(w centymetrach)

| Oznaczenie | Określenie wymiarów | ###### Wymiar | Odchylenia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Długość listwy | 59,0 | ±0,5 |
| 2. | Szerokość listwy | 9,0 | ±0,3 |
| 3. | Wysokość naramiennika | 24,5 | ±0,3 |
| 4. | Wysokość części naramiennika | 17,5 | ±0,3 |
| 5. | Długość rzepu miękkiego | 9,5 | ±0,2 |
| 6. | Podstawa wszycia naramiennika | 22,5 | ±0,3 |
| 7. | Prześwit ucha | 1,2 | ±0,2 |
| 8. | Długość rzepu twardego | 3,0 | ±0,2 |
| 9. | Szerokość rzepów | 6,0 | ±0,2 |
| 10. | Szerokość taśm odblaskowych | 5,0 | ±0,2 |

Emblematy z napisem

| Oznaczenie | Nazwa elementu | Emblemat duży wymiar [mm] | Emblemat mały wymiar [mm] | Dopuszczalne odchylenie [mm] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Długość emblematu | 310 | 130 | ±2 |
| 2. | Szerokość emblematu | 100 | 50 | ±2 |
| 3. | Wysokość liter | 77 | 29 | ±2 |
| 4. | Średnia szerokość liter | 42 | 15 | ±1 |
| 5. | Grubość liter | 16 | 6 | ±1 |
| 6. | Odstęp między literami | 6 | 2 | ±1 |

- ŚREDNIE NORMY ZUŻYCIA MATERIAŁÓW

ZASADNICZYCH I DODATKÓW.

KAMIZELKA  Rozmiar XL

| L.p. | RODZAJ | j.m. | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dzianina poliestrowa 100% PES szer.150cm | m | 0,75 |
| 2. | Taśma odblaskowa z folii pryzmatycznej | m | 2,91 |
| 3. | Lamówka odblaskowa 32mm | m | 4,87 |
| 4. | Taśma pleciona JRT 25mm | m | 0,34 |
| 5. | Klamerka 25 | szt. | 1 |
| 6. | Emblemat ,,Policja’’ Duży | szt. | 1 |
| 7. | Emblemat ,,Policja’’ Mały | szt. | 1 |
| 8. | Nici poliester cięty | m | 43 |
| 9. | Metka - wszywka | szt. | 1 |
| 10. | Papier | kg. | 0,0036 |
| 11. | Worek foliowy wym 300x400mm | szt. | 1 |
| 12. | Karton (zbiorczy) | szt. | 0,02 |
| 13. | Etykieta zbiorcza | szt. | 0,02 |

Narękawki

| L.p. | RODZAJ | j.m. | ILOŚĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dzianina poliestrowa 100% PES szer.150cm | m | 0,113 |
| 2. | Taśma odblaskowa z folii pryzmatycznej | m | 1,37 |
| 3. | Lamówka odblaskowa 32mm | m | 3,94 |
| 4. | Nici poliester cięty | m | 53 |
| 5. | #### Taśma samoszczepna szer 10 cm miękki | m | 0,12 |
| 6. | #### Taśma samoszczepna szer 3 cm ostry | m | 0,12 |
| 7. | Metka - wszywka | szt. | 1 |
| 7. | Worek foliowy wym 200 x 300mm | szt. | 1 |
| 8. | Karton (zbiorczy) | szt. | 0,01 |
| 9. | Etykieta zbiorcza | szt. | 0,02 |

9. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań  dokumentacji techniczno- technologicznej.

Oferent zobowiązany jest dołączyć do składanej dokumentacji przetargowej certyfikaty, wyniki badań wykonane w laboratoriach akredytowanych przez PCA, na dzianinę, taśmę odblaskową, lamówkę, potwierdzające zgodność użytych surowców z wymaganiami  zawartymi w dokumentacji techniczno – technologicznej.

II. Warunki i zasady odbioru wyrobów z produkcji.

1.Warunki odbioru.

Odbiór odbywać się będzie w pomieszczeniu umożliwiającym swobodne wykonanie czynności kontrolnych, oświetlonym światłem naturalnym lub sztucznym rozproszonym. Miejsce badań odbiorczych będzie wyposażone w stół i przymiary umożliwiające dokonanie czynności sprawdzających.

2. Warunki odbioru.

- Oględziny zewnętrzne – sprawdzanie zgodności oznakowania z obowiązującymi normami i przepisami.

- Badania organoleptyczne polegające na sprawdzeniu :

- wyglądu ogólnego,

- zgodności wymiarów z tabeli wymiarów w dokumentacji techniczno-technologicznej,

- układności wyrobu (na manekinie lub modelu),

- sklasyfikowania jakości,

- sprawdzenia dodatków

- OCENA WYNIKÓW BADAŃ

Ocena sztuki.

Wyrób należy uznać za dobry, jeżeli jest on zgodny ze wzorem załączonym do oferty oraz wyniki badania odpowiadają wymaganiom obowiązujących norm i dokumentacji technologicznej. Sztukę należy uznać za niedobrą jeżeli chociażby jedna z badanych właściwości nie jest zgodna ze wzorem i wymaganiami obowiązujących norm i dokumentacji t-t.

Deklaracja zgodności.

Dostarczona partia wyrobów ma mieć Deklarację Zgodności wyrobu

z Dokumentacją t-t wydaną przez Producenta

Ocena i odbiór całej partii

Odbioru całej partii wyrobu dokonują uprawnieni przedstawiciele zamawiającego w formie protokołu odbioru dostawy w ilości 2 egzemplarzy tj. 1 egzemplarz dla zamawiającego, 1 egz. dla dostawcy. W trakcie odbioru wskazana jest obecność przedstawiciela dostawcy (wykonawcy).Natomiast przy podpisaniu protokołu odbioru dostawy bezwzględny jest udział uprawnionego przedstawiciela dostawcy. Z uwagi na ilość zamawianego asortymentu Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia odbioru całej partii wyrobów w terminie do 15 dni roboczych od dnia dostawy. W przypadku braku obecności przedstawiciela dostawcy w trakcie dokonywania czynności odbiorczych, zamawiający wyznacza termin podpisania protokołu odbioru dostawy powiadamiając dostawcę na nr faxu.............lub telefonicznie na nr.................... Nie stawienie się przedstawiciela dostawcy w wyznaczonym terminie do podpisania protokołu odbioru jest równoznaczne z przyjęciem ustaleń dokonanych przez uprawnionych przedstawicieli zamawiającego.

Partię wyrobów w całości należy uznać za zgodną z wymaganiami jeżeli spełnia wymagania dokumentacji techniczno-technologicznej, jest zgodna ze wzorem załączonym do oferty w dniu sporządzania protokołu dostawy.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

....................................................................................................................

(Nazwa dostawcy)

....................................................................................................................

(Adres)

Deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że wyrób:

....................................................................................................................

(nazwa, typ, model, numer serii, źródło pochodzenia, liczba jednostek)

do którego odnosi się niniejsza deklaracja, jest zgodny z następującą normą (ami) lub innymi (i) dokumentem (ami) normatywnymi, dokumentacją itp.

....................................................................................................................

.......................................                       ......................................................

(miejsce  i data wystawienia)                                     ( nazwisko i podpis lub równoważny sposób

identyfikacji  osoby upoważnionej)

III. Dokumentacja eksploatacyjno – naprawcza.

1.Normy i przepisy.

PN – EN ISO 3758 :2005 Tekstylia znaki informacyjne o sposobie

konserwacji w postaci symboli graficznych

PN – 90/P-84531 Wyroby konfekcyjne. Oznaczenie.

2.Opis użytkowania.

Kamizelkę  ostrzegawczą  z  elementami odblaskowymi  nosi się na przedmiotach umundurowania służbowego i ćwiczebnego w trakcie wykonywania zadań na drogach w celu poprawienia widoczności policjanta. Dopuszcza się noszenie kamizelki przez policjantów do ubioru cywilnego w trakcie wykonywania zadań służbowych.

3.Instrukcja użytkowania kamizelki.

1. Rozłożyć kamizelkę, rozpiąć klamerkę paska regulującego.

2. Założyć kamizelkę na umundurowanie, ramiona kamizelki

zamocować pod pagonami umundurowania i zapiąć pagony.

3.  Wyregulować obwód paskiem  zapiąć klamerkę.

Instrukcja użytkowania narękawków.

1. Ucho narękawka zamocować na pagonie munduru.

2. Narękawek założyć na przedramię, zapiąć taśmę samoszczepną.

4.Transport i przechowywanie.

Zapakowane wyroby można przewozić dowolnymi środkami  transportu.

Po zapakowaniu wyrobów  w kartony i zabezpieczeniu  kartonów taśmą

samoprzylepną. Zabezpieczyć podczas transportu przed działaniem czynników

atmosferycznych i przed uszkodzeniami mechanicznymi opakowań. Wyroby należy

przechowywać w pomieszczeniach suchych, przewiewnych oraz    w  warunkach

zabezpieczających przed działaniem promieni słonecznych, zabrudzeniem,

uszkodzeniem mechanicznym i chemicznym. Przechowywać w stanie

zapakowanym w magazynach ogrzewanych w temperaturze od +5°C

- 25°C.Kartony z wyrobami powinny stać na paletach lub regałach.

5.Konserwacja i naprawy.

Sposób konserwacji zgodnie z oznaczeniami znajdującymi się na wszywce.

Oznaczenie sposobu konserwacji wg PN – EN ISO 3758:2005 obejmują następujący układ znaków:

- nie należy czyścić chemicznie

- płukać kilkakrotnie w ciepłej i raz w zimnej wodzie

- nie wykręcać i nie wyżymać

- suszyć w temp. pokojowej

- prasować po każdym praniu

6.Gwarancja wykonawcy (producenta).

- Na wyroby  Wykonawca udzieli gwarancji na okres 12 miesięcy , licząc  od daty podpisania protokółu odbioru przez przedstawicieli Wykonawcy i przedstawicieli Zamawiającego.

- Zamawiający może wykorzystać uprawnienia z tytułu gwarancji za wady fizyczne wyrobów niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi.

- Wykonawca odpowiada za wady fizyczne, ujawnione w dostarczonym towarze, ponosi z tego tytułu wszystkie zobowiązania. Jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli dostarczony towar ma wadę zmieniającą jego  wartość lub użyteczność wynikającą z jego przeznaczenia, nie ma właściwości wymaganych przez Zamawiającego, albo jeżeli dostarczono go w ilości  lub stanie innym niż zamówiono.

- O wadzie fizycznej wyrobów Zamawiający  zawiadamia Wykonawcę bezpośrednio w chwili ujawnienia w nich wad, w celu realizacji przysługujących z tego tytułu uprawnień. Formę zawiadomienia stanowi  ,,Protokół reklamacji’’ wykonany przez  Zamawiającego, przekazany Wykonawcy w terminie 7 dni od daty ujawnienia wady.

- Wykonawca jest obowiązany do usunięcia  wad fizycznych  wyrobów  lub  do dostarczenia  wyrobów  wolnych od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu okresu określonego w gwarancji.

- Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył Zamawiającemu zamiast wyrobów wadliwych takie same wyroby nowe-wolne od wad, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili ich dostarczenia. Wymiany wyrobów Wykonawca dokona bez żadnej dopłaty, nawet gdyby ceny uległy zmianie.

- Gwarancja obejmuje również wyroby nabyte przez Wykonawcę od kooperantów.

8.Utrata roszczeń z tytułu wad fizycznych nie następuje pomimo upływu terminu gwarancji, jeżeli Wykonawca wadę podstępnie zataił.

9.W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji wad fizycznych w dostarczonych wyrobach Wykonawca:

- Rozpatrzy ,,Protokół reklamacji’’ w ciągu 3 dni licząc od daty jego otrzymania,

- Usprawni wadliwe wyroby w terminie 14 dni, licząc od daty otrzymania ,,Protokółu reklamacji’’

1.usunie wady w dostarczonych wyrobach w miejscu, w którym zostały one ujawnione lub na własny koszt dostarczy je do swojej siedziby w celu ich usprawnienia,

- wyroby wolne od wad dostarczy na własny koszt do miejsca, w którym wady zostały ujawnione w terminie określonym w pkt b.

- Przedłuży termin gwarancji o czas, w którym wskutek wad wyrobu, objętego gwarancją, uprawniony do gwarancji nie mógł z niego korzystać,

- Wymieni wadliwy wyrób na nowy w terminie 21 dni, licząc od daty otrzymania ,,Protokółu reklamacyjnego’’, jeżeli nie dotrzymał terminu naprawy określonego w pkt. b.

- Dokona stosownych zapisów w karcie gwarancyjnej, dotyczących zakresu wykonanych napraw oraz zmiany okresu udzielonej gwarancji,

- Ponosi odpowiedzialność z tytułu przypadkowej utraty lub uszkodzenia wyrobu w czasie od przyjęcia go do naprawy  do czasu przekazania sprawnego użytkownikowi w miejscu ujawnienia wady,

10. Jeżeli zamówiony towar w ocenie  Zamawiającego nie spełnia wymaganych kryteriów  Zamawiający może odmówić jego przyjęcia, a Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć towar wolny od wad.

Uszkodzenia mechaniczne leżące po stronie użytkownika nie podlegają warunkom gwarancji.

Załącznik nr 2

ROZMIARY

KAMIZELEK ODBLASKOWYCH

| Rozmiar | Wzrost (cm) | Obwód klatki piersiowej | j.m. | ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M | 164-170 | 88-96 | szt | 300 |
| L | 170-176 | 96-104 | szt | 600 |
| XL | 176-182 | 104-112 | szt | 700 |
| XXL | 182-188 | 112-120 | szt | 150 |
| RAZEM |  |  |  | 1750 |

NARĘKAWKI – wg ustalonego wzoru w jednym rozmiarze oraz jednakowe dla kpl.