SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Wykonanie parkingu w nowej siedzibie

Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu

INWESTOR:		KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

40-038 KATOWICE

UL.LOMPY 19

Sporządził:

kwiecień 2011 r.

Spis zawartości Specyfikacji:

- Nazwa

- Dane ogólne

- Wyszczególnienie i opis robót

- Przygotowanie podłoża.

- Nawierzchnie z elementów betonowych.

- Krawężniki i obrzeża betonowe.

- Odbiór robót.

- Przepisy związane i kody CPV.

- Nazwa:

„Wykonanie parkingu w nowej siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu”

- Dane ogólne:

Inwestor przekaże Wykonawcy niezbędne do wykonania plany, rysunki i opisy robót do wykonania. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność z dokumentacja projektową. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania wszystkich przepisów BHP ogólnych i branżowych, a w szczególności Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych. Podczas prac budowlanych Wykonawca powinien:

- zapobiegać zbieraniu się wody i powstawaniu rowów na terenie budowy

- zapobiegać rozpraszaniu się materiałów, odpadów

- przestrzegać przepisów dotyczących dopuszczalnego hałasu

- właściwie używać i szczególnie uważać na benzyny, oleje, smary

- chronić przed zatruciem wody płynące, stojące śmieciami i odpadami toksycznymi

- powietrze chronić przed zatruciem

Wszelkie koszty likwidacji szkód będących konsekwencją nieprzestrzegania powyższych zasad jak i nałożone kary ponosi Wykonawca.

Wykonawca do wykonania robót zastosuje wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, dla których wydano stosowane dokumenty dopuszczające. Wykonawca na prośbę Inwestora powinien przetestować materiały podczas wykonywania prac celem demonstracji ich użyteczności i zgodności z wymaganymi charakterystykami. Wykonawca do czasu wbudowania materiałów w ich miejsce przeznaczenia powinien je odpowiednio magazynować i nie dopuścić do zanieczyszczenia.

- Wyszczególnienie i opis robót

- Przygotowanie podłoża.

Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie przenikanie drobnych cząstek gruntu do warstwy podbudowy. Pod podbudowę tłuczniową powinna być ułożona warstwa odsączająca lub wykonanie ulepszenia podłoża.

Grubość poszczególnych warstw powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnęła wymiary podane w rysunku uzupełniającym do projektu drogowego – przekrój.

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymywana w dobrym stanie. koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót.

Nierówności podłużne i poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04.

Nierówności nie mogą przekraczać:

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

Grubość warstw powinna być zgodna z zalączonym przekrojem z tolerancją +- 1 cm.

- Nawierzchnie z elementów betonowych.

Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę – Instytut Badawczy Dróg i Mostów.

Na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię należy stosować mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4, do wypełnienia spoin w nawierzchni należy stosować zaprawę cementowo-piaskową.

Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z załączonym przekrojem a dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać +- 1 cm.

Warstwa wierzchnia z kostki brukowej powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Układanie kostki należy wykonywać ręcznie przez przyuczonych brukarzy.

Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej powinna trwale wystawać od 3 do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń.

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) osłoną z tworzywa sztucznego. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone na leży wymienić na koski całe.

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi winna wynosić od 3-5 mm.

Spoiny należy wypełnić zaprawą cementową-piaskową, powinna ona całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami. Po wypełnieniu spoin nawierzchnię należy oczyścić.

- Krawężniki i obrzeża betonowe.

Wymiary  krawężników betonowych – 100 x 15 x 30 cm i 100 x 12 x 25 cm.

Wymiary obrzeży – 100 x 30 x 8 cm.

Powierzchnie krawężników i obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków a krawędzie powinny być równe i proste, zgodnie z BN – 80/6775-03/01.

Wykonanie ław betonowych powinno być zgodne z BN – 6418845-02 i PN-B-06251.

Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 3-5 cm.

Spoiny nie powinny przekraczać 1 cm i należy je wypełnić zaprawą cementowo-piaskową.

Przy ustawianiu krawężników i obrzeży należy sprawdzać:

- dopuszczalne odchylenie górnej płaszczyzny kraweżnika – 1 cm na 100m

- równość górnej powierzchni krawężników – 1 cm na 100m

- spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.

4. 	Odbiór robót.

Rodzaje odbioru robót:

- odbiór robót zanikających polegający na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Gotowość do odbioru robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór zostanie przeprowadzony nie później, niż w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia.

- odbiór ostateczny polegający na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie określonym w dokumentach umowy. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się  z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających, zwłaszcza w zakresie robót poprawkowych. Komisja obierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów.

- odbiór pogwarancyjny polegający na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

5.	Kody CPV i przepisy związane.

45111000-8	- roboty ziemne

45112700-2	- roboty w zakresie kształtowania terenu

45233200-1	- roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233220-7	- roboty w zakresie nawierzchni dróg

PN-B-11111

PN-B-11112

PN-B-11113	- kruszywa mineralne, kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

BN-80/6775-03/01	- prefabrykaty budowlane z betonu, elementy nawierzchni dróg i parkingów, wspólne wymagania i badania.

BN-8-/6775-03/04	- krawężniki i obrzeża chodnikowe.

BN-64/8845-02	- krawężniki uliczne, warunki techniczne ustawiania i odbioru.

PN-S-96023	- konstrukcje drogowe, podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego.