SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

REMONT KOMISARIATU IV POLICJI

W BIELSKU-BIAŁEJ.

INWESTOR:		KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

40-038 KATOWICE

UL.LOMPY 19

Sporządził:

Katowice, maj 2011 r.

Spis zawartości Specyfikacji:

- Nazwa

- Dane ogólne

- Wyszczególnienie i opis robót

- Budynek administracyjny – remont dachu i poddasza

  - Roboty rozbiórkowe

  - Roboty budowlane

  - Stolarka okienna dachowa

  - Instalacja odgromowa

- Instalacje elektryczne

- Instalacje sanitarne

  - Instalacje c.o.

  - Instalacje wod. – kan.

- Budynek administracyjny – remont pomieszczeń biurowych

  - Roboty rozbiórkowe

  - Roboty posadzkarskie

  - Roboty malarskie 	i okładzinowe

  - Stolarka okienna i drzwiowa

- Budynek administracyjny – remont elementów zewnętrznych

  - Roboty ziemne

  - Okładziny i izolacje ścian zewnętrznych

- Ogrodzenie – remont

- Drogi i chodniki – remont

- Wywóz i utylizacja gruzu, papy i innych odpadów

- Nazwa:

„Remont Komisariatu Policji w Wiśle”

- Dane ogólne:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania wszystkich przepisów BHP ogólnych i branżowych, a w szczególności Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych. Podczas prac budowlanych Wykonawca powinien:

- zapobiegać zbieraniu się wody i powstawaniu rowów na terenie budowy

- zapobiegać rozpraszaniu się materiałów, odpadów

- przestrzegać przepisów dotyczących dopuszczalnego hałasu

- właściwie używać i szczególnie uważać na benzyny, oleje, smary

- chronić przed zatruciem wody płynące, stojące śmieciami i odpadami toksycznymi

- powietrze chronić przed zatruciem

Wszelkie koszty likwidacji szkód będących konsekwencją nieprzestrzegania powyższych zasad jak i nałożone kary ponosi Wykonawca. Gruz i papę należy wywieźć i poddać utylizacji.

Wykonawca do wykonania robót zastosuje wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, dla których wydano stosowane dokumenty dopuszczające. Wykonawca na prośbę Inwestora powinien przetestować materiały podczas wykonywania prac celem demonstracji ich użyteczności i zgodności z wymaganymi charakterystykami. Wykonawca do czasu wbudowania materiałów w ich miejsce przeznaczenia powinien je odpowiednio magazynować i nie dopuścić do zanieczyszczenia.

Roboty dodatkowe oraz zamienne wykonane na podstawie zamówienia będą rozliczane odrębnie według zasad uzgodnionych przez strony. Wykonawca powinien o proponowanych zmianach zawiadomić projektanta lub inwestora, który w razie nie wyrażenia zgody zawiadomi o tym Wykonawcę w ciągu 14 dni. Oddający i odbierający mogą korzystać z opinii rzeczoznawcy.

- Wyszczególnienie i opis robót

- Budynek administracyjny – remont dachu

1.1.  Roboty rozbiórkowe:

Rozebranie obróbki blacharskiej, murków ogniowych i kominów.

Wykonawca powinien dostarczyć i wykonać wszelkie niezbędne zabezpieczenia i materiały pomocnicze, aby zapewnić bezpieczną pracę pracownikom oraz innym osobom. Należy zabezpieczyć teren wokół obiektu. Nie należy prowadzić robót rozbiórkowych przy złych warunkach atmosferycznych, a w szczególności przy porywach wiatru ponad 10 m/s.

  - . Roboty budowlane:

Przed przystąpieniem do malowania połaci dachowej należy ją oczyścić poprzez szczotkowanie do trzeciego stopnia czystości i odtłuścić, a następnie wykonać z farb i emalii eposydowych warstwę podkładową i nawierzchniową.

Obróbka blacharska z blachy ocynkowanej gr. 0,55 mm – rynny półokrągłe o średnicy 15 cm, uchwyty rynnowe muszą być rozstawione w odległościach nie większych niż 0,5 m i wpuszczane w podłoże na głębokość równą głębokości uchwytu. Spadki rynien powinny wynosić 0,5 – 2%. Rury spustowe okrągłe o średnicy 10 cm - mocowane do ściany za pomocą uchwytów w rozstawie, co 3 m, a w celu zwiększenia oparcia rury nad uchwytami należy stosować obrączki o szerokości 30 – 40 mm. Bariery śniegowe z blachy powlekanej. Odbiór zgodnie z:

PN 61/B-1045 	Roboty blacharskie budowlane z blach stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze.

  - Instalacja odgromowa:

Wymiana wsporników instalacji odgromowej i przewodów wyrównawczych na ścianach i na dachach stromych. Pręty o przekroju 200 mm2. Po instalacji odgromowej jak i uziemienia konieczne jest przeprowadzenie badań i pomiarów. Należy zachować szczególne środki ostrożności podczas wykonywania prac na wysokości.

- Instalacje elektryczne

Wymiana przewodów wtynkowych o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2 wraz z pracami towarzyszącymi – należy podjąć środki ostrożności w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz środki techniczne w celu uniknięcia uszkodzeń obiektu oraz uszkodzeń istniejących i instalowanych urządzeń. Po wykonanych robotach należy wykonać sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania – wyłącznik różnicowoprądowy. Ponadto badania i pomiary instalacji uziemiającej, skuteczności zerowania oraz sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia – obwód o jednej i o trzech fazach.

Wszystkie elementy instalacji elektroenergetycznej podlegają sprawdzeniu w zakresie:

- zgodności z przepisami

- poprawnego montażu

- kompletności wyposażenia

- poprawności oznaczenia

- braku widocznych uszkodzeń

- należytego stanu izolacji

Do odbioru należy dołączyć dokumentację powykonawczą, protokoły pomiarów, pomiarów urządzeń, które tego wymagają. Bezwzględnie należy stosować obowiązujące przepisy bhp, a ponadto kierować się następującymi rozporządzeniami i normami:

PN–IEC 60364-4-41 [PN–92/E–05 009] Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN – 76/E 05 125 		Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

PN – 92/E – 05 009	Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – zestaw norm

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy prowadzeniu robót budowlano – montażowych i rozbiórkowych.

- Instalacje sanitarne

  - Instalacja c.o.:

Demontaż grzejników i ich ponowny montaż. Odległość grzejnika stalowego panelowego od podłogi powinna wynosić nie mniej niż 80 – 100 mm. Odległość między ścianą a grzejnikiem, na której jest zawieszony grzejnik, nie powinna być mniejsza od 30 mm. Po wykonaniu robót montażowych, a przed przystąpieniem do prób instalacje należy starannie oczyścić z zanieczyszczeń przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. Przeprowadzić regulację instalacji.

  - Instalacja wod. – kan.:

Wymiana urządzeń sanitarnych urządzenie sanitarne kompakt z porcelany, umywalka porcelanowa z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego 32 mm, brodzik natryskowy z tworzywa sztucznego z kabiną 3–ścienną z tworzywa sztucznego. Średnice podejść kanalizacyjnych powinny wynosić:

- 40 mm dla pojedynczej umywalki

- 50 mm dla pojedynczego zlewu, zlewozmywaka, wanny lub pisuaru

- 80 mm dla kilku zlewozmywaków, wanien lub pisuarów

- 100 mm dla pojedynczej miski ustępowej

Przybory sanitarne powinny być umieszczone od podłogi na wysokości:

- 80 cm dla umywalki i zlewozmywaka

- 60 – 65 cm dla pisuaru

- 160 cm dla zbiorniczka spłukującego nad sedesem ustępu

Przewody kanalizacyjne należy prowadzić za spadkiem w kierunku przepływu ścieków. Minimalne spadki:

- 2,5% dla przewodów o średnicy 100 mm,

- 1,5 % dla przewodów o średnicy 150 mm

Wymiana wpustu ściekowego żeliwnego 50 mm wykonać w połączeniach powietrzno szczelnych i zapachowo szczelnych. Instalacje wykonać zgodnie z instrukcją producenta rur i kształtek. Należy poddać próbie ciśnienia.

Baterie umywalkowe ścienne, natryskowe mosiężne z natryskiem przesuwnym. Zabrania się prowadzenia przewodów wodociągowych nad przewodami elektrycznymi i gazowymi.

Montaż kratek wentylacyjnych z tworzywa sztucznego z możliwością ściągnięcia osłony do czyszczenia i mycia.

- Budynek administracyjny – remont pomieszczeń biurowych

4.1.  Roboty rozbiórkowe:

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach ze ścian. Odbicie tynków wewnętrznych, rozebranie ścianek z cegieł, skucie nierówności na ścianach z cegieł. Ścianki rozbierać warstwami. Gruz należy usuwać systematycznie. Ponadto rozebranie schodów zewnętrznych w konstrukcji betonowej niezbrojonych. Wykonawca jest odpowiedzialny z zabezpieczenie i właściwe rozebranie i usunięcie wszystkich istotnych, użytecznych elementów przed rozpoczęciem prac wyburzeniowych. Zweryfikować właściwości elementów do usunięcia.

4.2. Roboty posadzkarskie:

Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonać z zaprawy cementowej grubości 3 cm na powierzchni wcześniej oczyszczonej z kurzu, brudu i tłuszczy oraz innych niepożądanych substancji, miejscami należy skuć nierówności betonu. Wykonać izolację przeciwwilgociową poziomą z masy asfaltowej. Prawidłowość wykonania sprawdzić za pomocą łaty o długości 2 m. Prześwit nie powinien przekraczać 2 mm, w dowolnym kierunku.

PN-62/B-10144	Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze.

Pod posadzki z płytek zastosować zaprawę klejową, a płytki terakotowe, nieszkliwione 30 x 30, powinny być ułożone równo i poziomo. Przy ścianach należy wykonać cokoliki z płytek kamionkowych gres 12,5 x 25 cm. Po ułożeniu płytek po ich powierzchni nie należy chodzić przez 10 dni.

Roboty podłogowe powinny być wykonane zgodnie z projektem, szczegółowymi warunkami technicznymi określonymi w obowiązujących normach. Przy odbiorze sprawdzeniu podlegają:

- wygląd zewnętrzny

- związanie posadzki z podkładem

- szerokość i prostoliniowość spoin (szer. spoin 1 – 2 mm; dopuszczalne odchylenie od linii prostej nie może wynosić więcej niż 2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości i szerokości posadzki)

- odchylenie powierzchni posadzki, które nie powinno przekroczyć 2 mm

Podłoga z desek struganych o grubości 32 mm (strych). Strugane jednostronnie. Drewno zaimpregowane. Drewno zastosowane na podłogę powinno być wolne od sęków oraz innych uszkodzeń. Płaszczyzna górna desek powinna być szlifowana i mieć kształt prostokątny. Krzywizna podłużna i poprzeczna, wichrowatość i nierównoległość płaszczyzn są dopuszczalne w granicach odchyłek wymiarów:

- długość +0,05 m w dowolnej liczbie sztuk w partii, -0,02 najwyżej w 20% sztuk partii

- szerokość +3 mm w dowolnej liczbie sztuk w partii, -1 mm najwyżej w 20% sztuk w partii

- grubość +1 mm w dowolnej liczbie sztuk w partii, -1 mm najwyżej w 20% sztuk w partii

Boki desek powinny tworzyć z płaszczyznami krawędzie ostre, równoległe do siebie. Czoła desek powinny być prostopadłe do krawędzi podłużnych. Odchyłka od prostopadłości czół nie powinna przekraczać 0,4% szerokości deski.

Posadzka z wykładziny dywanopodobnej Nowita w kolorze uzgodnionym z Inwestorem, klejona do podkładu klejem winylowym Pronakryl B. Powierzchnia podkładu dokładnie oczyszczona. Wykładzina powinna być ułożona gładko bez widocznych wzniesień oraz wolna od zanieczyszczeń klejem itp. Do wykonania posadzek z wykładzin można przystąpić dopiero po zakończeniu wszystkich robót budowlanych instalacyjnych i wykończeniowych. Temperatura pomieszczenia nie powinna być niższa od 100C. Wykończenie posadzki z wykładzin – przymocowanie listwy drewnianej.

  - Roboty malarskie i okładzinowe:

Uzupełnienie tynków wewnętrznych na ścianach płaskich.

PN-70/B-10100 	Roboty tynkowe. Tynki zwykłe Wymagania i badania przy odbiorze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie powłok malarskich zgodnie z zaleceniami producenta określonymi w kartach wyrobów. Farby, rozcieńczalniki, ściereczki, odpadki i inne przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach do chwili użycia. Proces przygotowania podłoża mający na celu uzyskanie należytego wyglądu estetycznego, trwałości i jakości wykonanych powłok:

- zbadanie stanu technicznego podłoża i jego przydatności do danej techniki malarskiej

- oczyszczenie podłoża z kurzu, plam, zaprawy, starych powłok, rdzy, zacieków itp.

- reperacja uszkodzeń podłoża i usunięcie jego wad technicznych – wzmocnienie, neutralizacja itp.

- obróbka powierzchni podłoża w celu doprowadzenia jej właściwości do wymagań natury estetycznej i technologicznej jak szpachlowanie, szlifowanie, gruntowanie.

Elementy mogące ulec zanieczyszczeniu podczas prac malarskich należy zabezpieczyć folią malarską. Powłoki malarskie powinny pokrywać podłoże równomiernie, bez prześwitów, odprysków, spękań i pęcherzy. Faktura powłoki powinna być jednorodna bez śladów pędzla, wałka. Barwa powłok powinna być zgodna z wzorcem uzgodnionym między wykonawcą a zamawiającym oraz jednolita na całej powierzchni, bez smug, plam, widocznych miejsc łączenia. Powłoki nie powinny wydzielać przykrego zapachu i nie mogą zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. Sprawdzenie podłoży i prawidłowości ich przygotowania powinno być przeprowadzone w czasie odbiorów międzyoperacyjnych i odpowiednio udokumentowane w dzienniku.

Okładziny z płyt gkb bez ocieplenia na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75.

Przewidziano renowację sufitów poprzez zastosowanie sufitu podwieszanego z płyt gipsowo – kartonowych na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD pojedynczy. Wysokość pomieszczeń w świetle jest określona w projekcie. Sufit powinien być wykonany zgodnie z instrukcją producenta, zaleceniami i przepisami. Sufit należy rozpatrywać łącznie z materiałami niezbędnymi do zastosowania (tj. haki, uchwyty, płyty itp.). Płyta gkb grubość 12,5 mm, gęstość 720 kg/m3. Tolerancja wymiarowa na długości i szerokości +/-3 mm. Odporność płyty na działanie pleśni i szkodników.

Na strychu wykonać podbitkę pod krokwiami z płyt OSB 12 mm, gęstość 580 kg/m3.

Ściany oznaczone w projekcie wyłożyć płytkami ceramicznymi 20x20 cm na kleju metodą zwykłą. Powierzchnie podłoży pod okładziny powinny być równe i tworzyć pionowe płaszczyzny. Sposób wykonania i odbioru robót tak jak w przypadku płytek podłogowych.

PN-75/B-10121 	Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.

  - Stolarka okienna i drzwiowa:

Okna skrzynkowe drewniane wymienić na okna z PCV rozwierane i uchylno – rozwierane jednodzielne, obsadzone na kotwach stalowych - okna z szybą bezpieczną P-4. Wykonawca jest odpowiedzialny za wybór szkła odpowiedniej jakości. Okna należy mocować zgodnie z zaleceniami producenta. Wszystkie okna wykonać zgodnie z zestawieniem stolarki. Dopuszczalne odchyłki od wymiarów otworów okiennych przy ścianach murowanych z wyprawą tynkową nie powinno być większe od 2 mm na 1 m wysokości okna, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów. Skrzydła powinny otwierać się swobodnie, a okucia działać bez zahamowań i przy zamykaniu dociskać skrzydła ościeżnicy. Zamontowane okno należy uszczelnić pianką montażową. Po osadzeniu okna należy odpowiednio wyrównać zaprawą cementową ze spadkiem na zewnątrz fragment ściany pod oknem i wykonać obróbki blacharskie dokładnie umocowane we wrębie progu ościeżnicy.

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe jednodzielne pełne pokryte okleiną z laminatu. Na wykonawcy ciąży odpowiedzialność za dostarczenie właściwych drzwi. Wymiary i wzór drzwi - dostarczyć zgodnie z zestawieniem stolarki. Ościeża drzwiowe montować za pomocą kotew lub haków do otworów, co 75 cm, a przy narożach, co 30 cm.

Dostarczenie i montaż drzwi aluminiowych przymykowych z samozamykaczem i zamkiem magnetycznym. Wszystkie drzwi muszą posiadać atesty, dopuszczenie do stosowania – należy dopilnować, aby były montowane przez osoby wykwalifikowane oraz jakość i wygląd uzgodnione z Inwestorem.

- Budynek administracyjny – remont elementów zewnętrznych

5.1. Roboty elewacyjne:

Należy skuć i uzupełnić tynku zewnętrzne z zaprawy cementowo-wapiennej, po impregnacji pomalować dwukrotnie farbą silikonową.

5.2. Roboty ziemne:

Wykonanie drenażu. Wykopy wąskoprzestrzenne wykonać zgodnie z projektem i wg zasad podanych w normach budowlanych. Drenowanie niesystematyczne wykonać ręcznie. Zastosować rurki drenarskie z NPCW w otulinie filtracyjnej. Grunt ubić warstwami, co 15 cm. Prace powinny być podporządkowane następującym normom technicznym:

PN-86/B-02480 	Grunty budowlane. Właściwości, gatunki i rodzaje

PN-B-06050 		Geotechnika. Roboty ziemne. Ogólne wymagania.

Wykonanie ław fundamentowych betonowych prostokątnych. Deskowanie musi być wystarczająco mocne i sztywne. Zasypywanie wykopów może nastąpić po wcześniejszym zatwierdzeniu robót. Materiał wypełniający ma być kładziony warstwowo, nie więcej niż 30 cm grubości, każda warstwa musi być ubita. Odchylenia od zaprojektowanych współrzędnych wykopów nie powinno przekraczać +1 cm, - 3 cm. Podczas prac będą sprawdzane: poprawność wymiarowania, jakość materiałów do zasypywania, stopień zagęszczenia gruntu, ochrona wykopów.

Beton:

Cement

Cement Portland M25 dla betonów „chudych”

Cement Portland M45 dla betonów konstrukcyjnych

Kruszywo

Stopień 15 dla betonu „chudego”

Stopień 50 dla betonu konstrukcyjnego. Maksymalna wielkość ziaren kruszywa powinna być 32mm dla słupów, ścian, belek

PN-88/B-06250 	Beton zwykły,

PN-88/B-04300 	Cement. Metody badań. Charakterystyki

PN-86/B-06712 	Kruszywa mineralne do betonu,

PN-688-23001 	Kruszywa mineralne do betonu. Test

PN-76/B-06714/12	Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości

zanieczyszczeń obcych

PN-88/6731-08 	Cement. Transport i magazynowanie,

PN-88/B-32250	Materiały budowlane. Woda do cementu i zapraw budowlanych, PN-85/B-23010	Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia,

PN-63/B-06251 	Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne,

PN-75/B-04630 	Woda do celów budowlanych. Wymagania.

Po ułożeniu beton musi być nawilżany prze 2 tygodnie. A w przypadku niesprzyjającej aury - opady, nadmierne nasłonecznienie – należy świeżo ułożony beton zabezpieczyć. Element z betonu musi być wolny od spękań i „raków”.

- Ogrodzenie – remont

Pod ogrodzenie z siatki ogrodzeniowej - z drutu ocynkowanego śr. 2,8 mm i wysokości 1,50 m na słupkach stalowych o rozstawie 2,40 m z kątownika 80x80x10 mm - wykonać fundament betonowy. Krawędź fundamentu nie może przekroczyć granicy działki. Należy dokładnie wytyczyć miejsca ustawienia słupków, zgodnie z projektem. Ogrodzenie po ustawieniu nie może wykazywać odchylenia od pionu. Dostawa i montaż szlabanu parkingowego samoblokukącego o długości ramienia 3 mb. z czytnikiem kart magnetycznych (30 szt. pilotów) i możliwością otwierania z dyżurki.

- Drogi i chodniki – remont

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu grubości 15 cm. Utwardzenie podłoża: warstwy podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 2x15 cm. Nawierzchnia z kostki betonowej Polbruk grubość 80 mm typ 10 na podsypce piaskowej grubość 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem. Krawężniki betonowe bez ław, wystające o wymiarach 20 x 30 cm na podsypce cementowo – wapiennej. Nawierzchnia powinna być wyłożona w poziomie, o ile z projektu nie wynika inaczej. Kostka powinna spełniać wymogi Polskich Norm stawiane wyrobom betonowym przeznaczonym na podłoża oraz być ułożona w sposób estetyczny i gwarantujący maksymalny czas używalności.

- Wywóz i utylizacja gruzu, papy i innych odpadów

Zgromadzone odpadki, gruz i papę należy wywieźć samochodami skrzyniowymi i poddać utylizacji. Należy dopilnować, aby wszelkie niepotrzebne materiały przeznaczone do wywozu i utylizacji były składowane w miejscu do tego przeznaczonym.

- Nazwy i kody wg słownika CPV

- Budynek administracyjny – remont dachu i poddasza

  - Roboty rozbiórkowe

45453000-7 – ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE

1.2 Roboty budowlane

45261000-4 – WYKONYWANIE POKRYĆ I KONSTRUKCJI DACHOWYCH ORAZ PODOBNE ROBOTY

  - Stolarka okienna dachowa

45421000-4 – ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

  - Instalacja odgromowa

45343000-3 – ROBOTY INSTALACYJNE P.POŻAROWE

- Instalacje elektryczne

45315100-9 – INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

- Instalacje sanitarne

  - Instalacje c.o.

45331100-7 – INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

45331110-0 – INSTALOWANIE KOTŁÓW

  - Instalacje wod. – kan.

45330000-9 – HYDRAULIKA I ROBOTY SANITARNE

45332400-7 – ROBOTY INSTALACYJNE W ZAKRESIE SPRZĘTU SANITARNEGO

- Budynek administracyjny – remont pomieszczeń biurowych

  - Roboty rozbiórkowe

45453000-7 – ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE

45442190-5 – USUWANIE FARBY MALARSKIEJ

  - Roboty posadzkarskie

45262321-7 – WYRÓWNYWANIE PODŁÓG

45432114-6 – ROBOTY W ZAKRESIE PODŁÓG DREWNIANYCH

45432112-2 – KŁADZENIE TERAKOTY

  - Roboty malarskie i okładzinowe

45442100-8 – ROBOTY MALARSKIE

45421146-9 – INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH

45432000-4 – KŁADZENIE I WYKŁADNIE PODŁÓG, ŚCIAN I TAPETOWANIE ŚCIAN

  - Stolarka okienna i drzwiowa

45421000-4 – ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

- Budynek administracyjny – remont elementów zewnętrznych

  - Roboty ziemne

45111200-0 – ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE

  - Okładziny i izolacje ścian zewnętrznych

45442120-4 – MALOWANIE BUDOWLI I ZAKŁADANIE OKŁADZIN OCHRONNYCH

- Ogrodzenie – remont

45342000-6 – WZNOSZENIE OGRODZEŃ

- Drogi i chodniki – remont

45233200-1 – ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH NAWIERZCHNI

- Wywóz i utylizacja gruzu, papy i innych odpadów

45111220-6 – ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU