Załącznik nr 1 do Wniosku

Określenie przedmiotu zamówienia i podział na zadania

Zadanie nr 1 - Budowa kabla hybrydowego Z-XXzXOTKtD 36J+25x4x0,5X  w 		relacji KWP w Katowicach ul. Lompy 19 – złącze w studni 			kablowej przy Skarbku oraz ze złącze w studni kablowej przy 		Skarbku - Miejskie Centrum Ratownictwa ul. Młyńska 4 kabla 		Z-XXOTKtsdD 12J.

- Przygotowanie projektu technicznego do akceptacji przez KWP w Katowicach oraz TP S.A. dla trasy kabla zgodnie z warunkami wydanymi przez Telekomunikację Polską stanowiącymi załącznik nr 2 do Wniosku. Do wskazanej przez TP S.A. długości kabla należy doliczyć 400 m. dla kanalizacji będącej własnością KWP oraz odpowiedni zapas do ułożenia kabla w budynkach.

- Zaciągnięcie kabla hybrydowego 36J+25x44x0,5 do kanalizacji teletechnicznej.

- Zaciągnięci kabla światłowodowego 12J do kanalizacji teletechnicznej w relacji studnia kablowa przy Skarbku – MCR w Katowicach ul. Młyńska 4.

- Rozszycie kabla na Biurze Badań KWP (miedź) oraz spawanie włókien światłowodowych na przełącznicy 19" w szafie na BB w KWP.

- Włączenie kabla do istniejącego złącza w studni kablowej Skarbek na kablu 12J+25x4x0,5 relacji KP2 – KP6 z  następującym podziałem:

- a) pary 1-25 w kierunku KP 2

- b) pary 26-50 w kierunku KP 6

- c) włókna 1-12 w kierunku KP 2

- d) włókna 13 – 24 w kierunku KP 6

- e) włókna 25 - 36 w kierunku Miejskiego Centrum Ratownictwa

- Zakończyć kabel światłowodowy 12J na przełącznicy w serwerowni Miejskiego Centrum Ratownictwa. W przełącznicach muszą być zainstalowane złącza optyczne typu SC/PC.

- Wykonanie Pomiarów reflektometrycznych dla włókien światłowodowych oraz par miedzianych.

- Na każdym końcu kabla ułożyć 25 m zapasu (miejsce montażu stelaża zostanie ustalone na etapie realizacji projektu).

- Uwaga

Dla zadania 1 Zamawiający dopuszcza realizację rozwiązania alternatywnego w zakresie zakupu kabla hybrydowego tzn. zamiast kabla hybrydowego 36J + 25x4x0,5 dla relacji KWP ul. Lompy19 – studnia kablowa Skarbek (na rynku w pobliżu SDH Skarbek) dopuszczamy zakup i ułożenie w tej relacji kabla światłowodowego 36J oraz ułożenie kabla miedzianego żelowanego w relacji KWP ul. Lompy 19 (od ogrodzenia przy cmentarzu przedłużenie ul Sienkiewicza) – do ul. Pocztowej (w pobliżu skrzyżowania z ul. Dworcową) o następujących parametrach:

- ze złącza przy ogrodzeniu KWP w Katowicach od strony ul. Sienkiewicza kabel

100x4x0,5 (lub 2 x 50x4x0,5) do złącza w studni kablowej przy skrzyżowaniu ulic

Sienkiewicz/Jagiellońska (modernizacja starego kabla w osłonie ołowianej z izolacją

papierowo powietrzną), długość kabla ok. 720 m,

- od złącza Sienkiewicza/Jagiellońska do złącza w studni kablowej przy ul Pocztowej/Dworcowej 	kabel miedziany żelowany 50x4x0,5 (wymiana starego kabla) długość kabla ok. 1100 m.

Zadanie nr 2 – Zakup i ułożenie kabla światłowodowego Z-XXOTKtsdD 24J w 		relacji KWP w Katowicach ul. Lompy 19 – Prokuratura 			Okręgowa w Katowicach ul. Wita Stwosza 31 z odgałęzieniem 		kabla światłowodowego Z-XXOTKtsdD 12J do Komendy 			Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej ul. Wita Stwosza 36.

- Przygotowanie projektu technicznego do akceptacji przez KWP w Katowicach oraz TP S.A. 	dla trasy kabla zgodnie z warunkami wydanymi przez Telekomunikację Polską stanowiącymi 	załącznik nr 3 do Wniosku. Do wskazanej przez TP S.A. długości kabla należy doliczyć 250 m. 	dla kanalizacji na terenie KWP.

- Zaciągnięcie kabla światłowodowego 24J w relacji KWP w Katowicach ul. Lompy 19 - 	Prokuratura Okręgowa w Katowicach ul. Wita Stwosza 31 (pomieszczenia na 22 piętrze).

- Zaciągnięcie kabla światłowodowego 12J ze studni kablowej na skrzyżowaniu ulic Domina - 	Stwosza 31 (do pomieszczeń serwerowni na 1 piętrze).

- Spawanie kabla światłowodowego na przełącznicy w szafie 19" zlokalizowanej na Biurze 	Badań KWP.

- Wykonanie złącza światłowodowego w studni kablowej w następujący sposób:

- a)   włókna 1-18 na wprost z KWP do Prokuratury,

- b)  włókna 19-24 z KWP przedłużyć po włóknach 1-6 kabla światłowodowego 12J  do KW PSP      i włączyć w istniejącym złączu w KW PSP  na włókna 7 - 12 w kierunku przełącznicy w serwerowni KW PSP,

- c) włókna 7-12 z istniejącego kabla relacji KWP do KW PSP przedłużyć po włóknach 7-12 nowego kabla światłowodowego na włókna 19-24 kabla KWP – Prokuratura.

- 6. Zakończyć kabel światłowodowy w Prokuraturze na przełącznicy umieszczonej w szafie 19".    W przełącznicach muszą być zainstalowane złącza optyczne typu SC/PC

- 7. Wykonanie Pomiarów reflektometrycznych włókien światłowodowych.

- 8. Na każdym końcu kabla ułożyć 25 m zapasu (miejsce montażu stelaża zostanie ustalone na etapie   realizacji projektu).

Do odbioru prac dla każdego z zadań Wykonawca musi wykonać projekt powykonawczy.