Załącznik nr 3 do SIWZ

ZP-2380-356-78/2011

ZADANIE 1

| Poz ewid. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (kol.5xkol.6) | Gwarancja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Zestaw do identyfikacji osobniczej w systemie co najmniej 15 loci STR i locus Amelogeniny wraz z standardem wielkości obejmującym zakres 60-500 bp | - gotowy do użycia, stosowany w kryminalistyce i medycynie sądowej do jednoczesnej, multipleksowej amplifikacji i fluorescencyjnej detekcji fragmentów ludzkiego DNA przy użyciu analizatora ABI PRISM 3130 XL w następujących loci: Amelogenina, D1S1656, D2S441, D2S1338, D3S1358, D8S1179, D10S1248, D12S391, D16S539, D18S51, D19S433, D21S11, D22S1045, FGA, TH01, vWA, - pozwalający uzyskać w wymienionych loci amplikony z zakresu długości 90-360 par zasad, - zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do wykonywania reakcji PCR ( mieszaninę reakcyjną, mieszaninę znakowanych fluorescencyjnie primerów, termostabilną polimerazę DNA o właściwościach Hot Start), kontrolę ludzkiego DNA o zdefiniowanym genotypie, kompatybilną drabinę alleli, - wchodzący w skład zestawu lub dołączony do zestawu standard wielkości w zakresie obejmującym 60 – 500 par zasad znakowany barwnikiem fluorescencyjnym, kompatybilny z zestawem do identyfikacji, - z pełną kompatybilnością współdziałania ze spektralnym ustawieniem aparatu ABI PRISM 3130 XL i oprogramowaniem GeneMapper ID. X 1.2 - walidowany do identyfikacji osobniczej w badaniach kryminalistycznych, - całkowita objętość mieszaniny reakcyjnej 25 µl, - z dostępnym oprogramowaniem do automatycznego genotypowania próbek - konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu 1 kompletny zestaw wyżej wymienionych odczynników, w objętościach na maksimum 200 reakcji | próbka | 3000 |  |  |  |

Cena oferty brutto dla zadania 1- ...........................................(słownie: ..............................................................................) w tym podatek VAT.................%

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ

ZP-2380-356-78/2011

ZADANIE 2

| Poz ewid. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (kol.5xkol.6) | Gwarancja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Zestaw do identyfikacji osobniczej w systemie co najmniej 15 loci chromosomu Y wraz z standardem wielkości obejmującym zakres 60-500 bp | - gotowy do użycia, stosowany w kryminalistyce i medycynie sądowej do jednoczesnej, multipleksowej amplifikacji i fluorescencyjnej detekcji fragmentów ludzkiego DNA przy użyciu analizatora ABI PRISM 3130 XL w następujących loci: DYS456, DYS389I/II, DYS390, DYS458, DYS19, DYS385A/B, DYS393, DYS391, DYS439, DYS635, DYS392, Y GATA H4, DYS437, DYS438, DYS448 - zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do wykonywania reakcji PCR ( mieszaninę reakcyjną, mieszaninę znakowanych fluorescencyjnie primerów, termostabilną polimerazę DNA o właściwościach Hot Start), kontrolę ludzkiego DNA o zdefiniowanym genotypie, kompatybilną drabinę alleli, - wchodzący w skład zestawu lub dołączony do zestawu standard wielkości w zakresie obejmującym 60 – 500 par zasad znakowany barwnikiem fluorescencyjnym, kompatybilny z zestawem do identyfikacji, - z pełną kompatybilnością współdziałania ze spektralnym ustawieniem aparatu ABI PRISM 3130 XL i oprogramowaniem GeneMapper ID. X 1.2 - walidowany do identyfikacji osobniczej w badaniach kryminalistycznych, - całkowita objętość mieszaniny reakcyjnej 25 µl, - z dostępnym oprogramowaniem do automatycznego genotypowania próbek, - konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu 1 kompletny zestaw wyżej wymienionych odczynników, w objętościach na maksimum 100 reakcji | próbka | 300 |  |  |  |

Cena oferty brutto dla zadania 2 - ...........................................(słownie: ..............................................................................) w tym podatek VAT.................%

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ

ZP-2380-356-78/2011

ZADANIE 3

| Poz ewid. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (kol.5xkol.6) | Gwarancja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Polimer do elektroforezy kapilarnej w aparacie ABI PRISM 3130 XL | - gotowy do użycia, o właściwościach spełniających wymagania elektroforezy kapilarnej w aparacie ABI PRISM 3130XL, - optymalizowany do użycia w analizach STR jako medium separacyjne fragmentów w warunkach denaturujących w aparacie ABI PRISM 3130 XL, - o właściwościach i usieciowieniu umożliwiającym prawidłowy rozdział i analizę fragmentów STR o długości obejmującym zakres 60 – 500 par zasad, - o rozdzielczości umożliwiającej precyzyjne zwymiarowanie fragmentów (z maksymalnym dopuszczalnym błędem +/-0,5 par zasad, - konfekcjonowany fabrycznie w opakowaniach po 7ml | op | 6 |  |  |  |

Cena oferty brutto dla zadania 3 - ...........................................(słownie: ..............................................................................) w tym podatek VAT.................%

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 6 do SIWZ

ZP-2380-356-78/2011

ZADANIE 4

| Poz ewid. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (kol.5xkol.6) | Gwarancja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Proteinaza K 30u/mg | - do stosowania w biologii molekularnej, w procesie izolacji DNA, - w postaci liofilizowanego proszku, - o aktywności 30 jednostek/mg proteinazy, - wolna od enzymów rozkładających kwasy nukleinowe - konfekcjonowany fabrycznie w opakowaniu nie większym niż 100 mg | mg | 1000 |  |  |  |
| 2 | DTT (dithiothreitol) | - do stosowania w biologii molekularnej, - wolny od nukleaz i proteaz, - o czystości minimum 99%, - o dopuszczalnym poziomie zawartości jonów metali ciężkich (Pb) <5ppm, konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu nie większym niż 10 g | gram | 10 |  |  |  |

Cena oferty brutto dla zadania 4 (suma pozycji 1 i 2 kolumny nr 7) - ........................................... (słownie: ..............................................................................) w tym podatek VAT.................%

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 7 do SIWZ

ZP-2380-356-78/2011

ZADANIE 5

| Poz ewid. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (kol.5xkol.6) | Gwarancja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Nakrywki optyczne do mikropłytek reakcyjnych 96-dołkowych | Nakrywki ABI PRISM Optical Adhesive Covers and 96-Well Optical Reaction Plates lub równoważne: - znajdujące zastosowanie do ilościowego oznaczania DNA techniką real time PCR, z wykorzystaniem będących na wyposażeniu aparatów ABI PRISM 7000 i ABI PRISM 7500, - kompatybilne rozmiarowo do optycznych 96-dołkowych mikropłytek reakcyjnych, - wykonanych z cienkiej, przezroczystej i przylegającej folii, zapewniającej optyczne i szczelne nakrycie mikropłytek reakcyjnych, - konfekcjonowane fabrycznie, po 100 nakrywek w opakowaniu | op | 2 |  |  |  |
| 2 | Mikropłytki reakcyjne 96-dołkowe | Mikropłytki reakcyjne MicroAmp Optical 96-Well Reaction Plate lub równoważne: - z 96 dołkami o pojemności 0,2 ml, - optycznie (fluorescencyjnie) neutralne, - kompatybilne pod względem ścisłego dopasowania do 96-dołkowgo bloku posiadanych termocyklerów GeneAmp 9700 i automatycznego podajnika próbek posiadanych aparatów ABI PRISM 3100 i ABI PRISM 3130xl, - spełniające kryteria czystości wymagane w analizach DNA techniką PCR, - konfekcjonowane fabrycznie, po 20 sztuk w opakowaniu | op | 5 |  |  |  |

Cena oferty brutto dla zadania 5 (suma pozycji 1 i 2  kolumny nr 7) - ........................................... (słownie: ..............................................................................) w tym podatek VAT.................%

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 8 do SIWZ

ZP-2380-356-78/2011

ZADANIE 6

| Poz ewid. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (kol.5xkol.6) | Gwarancja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Zestaw 16 kapilar do aparatu ABI PRISM 3130XL | Zestaw kapilar 3100 & 3130 Capillary Array 36-cm lub równoważny, stanowiący integralną, zużywalną część wyposażenia posiadanych aparatów ABI PRISM 3100 i ABI PRISM 3130xl: - scalony zestaw 16 kapilar wewnętrznie niepowlekanych, z jednym oknem odczytu, - o długości 36 cm, - gwarantujący prawidłowość elektroforetycznych rozdziałów fragmentów DNA dla minimum 100 analiz na kapilarę z dokładnością 1 bp (±0,5 bp), - konfekcjonowany fabrycznie, 1 sztuka (zestaw) w opakowaniu | op | 2 |  |  |  |

Cena oferty brutto dla zadania 6 - ...........................................(słownie: ..............................................................................) w tym podatek VAT.................%

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 9 do SIWZ

ZP-2380-356-78/2011

ZADANIE 7

| Poz ewid. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (kol.5xkol.6) | Gwarancja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Testy do oznaczania specyficznego antygenu prostaty (PSA) | - w postaci gotowych do użycia płytek immunochromatograficznych, stosowane w kryminalistyce dom immunochromatograficznego ujawniania i ilościowej oceny zawartości nasienia ludzkiego w śladach biologicznych, - wysoce specyficzny dla nasienia ludzkiego i czułości co najmniej 2 ng PSA/ml próbki - z co najmniej rocznym terminem ważności, - jednostkowo, hermetycznie pakowane z data ważności na opakowaniu - konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu po 40 sztuk z datą ważności i numerem seryjnym na każdym opakowaniu oraz opakowaniu zbiorczym | op | 5 |  |  |  |

Cena oferty brutto dla zadania 7 - ...........................................(słownie: ..............................................................................) w tym podatek VAT.................%

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 10 do SIWZ

ZP-2380-356-78/2011

ZADANIE 8

| Poz ewid. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (kol.5xkol.6) | Gwarancja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Testy paskowe do ujawniania krwi | Szybkie testy kontaktowe HEMOPHAN Test lub równoważne: stosowane w kryminalistyce do enzymatycznego ujawniania śladów krwi metodą kontaktową (dotykową), dające barwna reakcje enzymatyczna w obecności hemoglobiny, o wysokiej czułości (wykrywalność od poziomu 5 erytrocytów w 1 μl próbki), - utrzymujące wymagana czułość reakcji przez co najmniej 1 rok od daty odbioru jakosciowo-ilosciowego, z uwagi na szczególne ich przeznaczenie (do wykrywania śladowej zawartości krwi w śladach biologicznych), konfekcjonowane fabrycznie, po 50 sztuk, w hermetycznie zamkniętych opakowaniach, opatrzonych numerem serii i data ważności. | op | 20 |  |  |  |

Cena oferty brutto dla zadania 8 - ...........................................(słownie: ..............................................................................) w tym podatek VAT.................%

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 11 do SIWZ

ZP-2380-356-78/2011

ZADANIE 9

| Poz ewid. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (kol.5xkol.6) | Gwarancja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Dozownik manualny wraz z końcówkami | - dozownik regulowany elektronicznie w zakresie dozowania 10 – 500 µl z automatycznym rozpoznawaniem końcówki - posiadająca w zestawie końcówki o poj. 2, 5 ml i 5 ml - dozowanie bez ryzyka kontaminacji na zasadzie bezpośredniego wypierania (positive displacement) - możliwość wykorzystania końcówek standardowych oraz w wersji sterylnej - posiadająca świadectwo kalibracji pojemnościowej - bezdotykowe zakładanie i zrzucanie końcówek do dozownika - kompatybilny statyw do bezdotykowego zamocowania końcówek do dozownika | zestaw | 1 |  |  |  |
| 2 | Końcówki do pipet z filtrami o poj. 0,1 - 10µl M, 40 mm | - do zastosowania w procesach izolacji, ilościowego badania, amplifikacji i elektroforezy DNA - o pojemności do 10 µl, - kompatybilne do pipet typu Eppendorf Reaserch w objętościach nastawnych 0,1 – 2,5 µl i 0,5-10 µl, - konfekcjonowane fabrycznie, w sterylnych opakowaniach (pudełkach) z tworzywa sztucznego po 96 sztuk, w ilości 10 pudełek w opakowaniu zbiorczym | op | 8 |  |  |  |
| 3 | Probówki „SAFE-LOCK”, poj. 1,5 ml | Probówki o poj. 1,5 ml: stożkowe, jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, bezbarwnego, chemicznie odpornego, zamykane nieodłącznymi, ściśle uszczelniającymi kapslami, wyposażonymi w zatrzaski typu „safe-lock” (zabezpieczającymi przed otwarciem się probówek podczas wysokotemperaturowych inkubacji), czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az i inhibitorów PCR), z załączonym lub dostępnym dla zamawiającego certyfikatem testowania, konfekcjonowane fabrycznie, po 1000 sztuk w opakowaniu. | op | 3 |  |  |  |
| 4 | Probówki o poj. 0,2ml | Probówki o poj. 0,2 ml: stożkowe, jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, bezbarwnego, chemicznie odpornego, zamykane nieodłącznymi, ściśle uszczelniającymi kapslami, (zabezpieczającymi przed otwarciem się probówek podczas wysokotemperaturowych inkubacji), czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az i inhibitorów PCR), z załączonym lub dostępnym dla zamawiającego certyfikatem testowania, - kompatybilne z urządzeniami GeneAmp PCR System konfekcjonowane fabrycznie, po 1000 sztuk w opakowaniu. | op | 3 |  |  |  |

Cena oferty brutto dla zadania 9(suma pozycji 1 i 2 i 3 i 4 kolumny nr 7) - ........................................... (słownie: ..............................................................................) w tym podatek VAT.................%

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 12 do SIWZ

ZP-2380-356-78/2011

ZADANIE 10

| Poz ewid. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto (kol.5xkol.6) | Gwarancja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Mikrofiltracyjne zestawy do oczyszczania DNA | Mikrofiltracyjne zestawy do oczyszczania DNA, Microcon 100 lub równoważne: - z których każdy składa się z dwóch probówek o pojemności 1,5 ml i pasującej do nich kolumny filtracyjnej o pojemności do 500 μl, wyposażonej w membranę YM 100, - do użycia z wykorzystaniem techniki wirowania, - spełniające kryteria czystości wymagane w analizach DNA techniką PCR, - pozwalające na użycie siły wirowania do 14000 x g, - dające możliwość zawieszenia DNA w objętości od 20 µl do 200 μl wody lub buforu TE, - konfekcjonowane fabrycznie, po 100 zestawów w opakowaniu. | op. | 4 |  |  |  |

Cena oferty brutto dla zadania 10 - ...........................................(słownie: ..............................................................................) w tym podatek VAT.................%

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy