ZALĄCZNIK NR 2 DO SIWZ – ZP-2380-473-86/11

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA POJAZDÓW OSOBOWYCH TERENOWYCH W POLICYJNEJ WERSJI NIEOZNAKOWANEJ

1. WYMAGANIA TECHNICZNE

1.1 Przeznaczenie pojazdu

Pojazd nieoznakowany przeznaczony jest do wykonywania przez Policję zadań operacyjnych. W jego wnętrzu dokonywane będą kontrole dokumentów osób i pojazdów, sprawdzanie osób i pojazdów w bazach danych oraz sporządzanie dokumentacji służbowej.

1.2 Warunki eksploatacji

Pojazd musi być przystosowany do:

1.2.1.1	eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej:

- w temperaturach otoczenia od -30oC do + 50oC,

- przy zapyleniu powietrza do 1,0 g/m3 w czasie 5 godzin,

- przy prędkości wiatru do 20 m/s,

- przy wilgotności względnej powietrza do 98% ( przy temperaturze  +25oC ),

- intensywności deszczu do 180 mm/h trwającego 5 minut.

1.2.1.2	jazdy po drogach twardych i gruntowych oraz w terenie trudnodostępnym,

1.2.1.3	przechowywania na wolnym powietrzu,

1.2.1.4	mycia w myjniach automatycznych szczotkowych,

1.2.1.5	napraw w resortowych stacjach obsługi lub autoryzowanych stacjach obsługowo naprawczych producenta.

1.3	Wymagania formalne

1.3.1	Pojazd musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 66 ust.7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. w Dz. U. z 2005 r., Nr 108 poz. 908 z późn. zm.).

1.3.2  	Pojazd musi posiadać homologację na pojazd bazowy wystawioną zgodnie z art. 68 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym lub Dyrektywą 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r., ustanawiającą ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (Dz. U L 263 z 9.10.2007, str. 1).

1.3.3	Każdy pojazd musi posiadać zaświadczenie stacji kontroli pojazdów upoważnionej do przeprowadzania badań technicznych pojazdów o przeprowadzeniu badań technicznych przed dopuszczeniem do ruchu pojazdu uprzywilejowanego zgodnie z ustawą o ruchu drogowym.

1.3.4	Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne pojazdu muszą spełniać Dyrektywę Komisji 2004/104/WE z dnia 14.10.2004r. „dostosowującą do postępu technicznego Dyrektywę Rady 72/245/EWG odnoszącą się do zakłóceń radioelektrycznych (zgodności elektromagnetycznej) pojazdów oraz zmieniającą dyrektywę 70/156/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do zatwierdzenia typu pojazdów silnikowych i ich przyczep.

1.3.5	Urządzenia świetlne sygnalizacji uprzywilejowania muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 65 EKG/ONZ.

1.3.6	Dostarczane pojazdy muszą mieć wykonane przez Wykonawcę i na jego koszt przeglądy zerowe, co musi być potwierdzone w książce gwarancyjnej każdego z pojazdów.

1.3.7	Wszystkie pojazdy muszą być dostarczone w jednej wersji homologacyjnej a także ukompletowane w identyczne i pochodzące od tych samych producentów elementy zabudowy i wyposażenia. Powyższy zapis dotyczy także opon.

1.3.8	W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd poszczególnych punktów specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów, w szczególności dokumentacji technicznej pojazdu i wyników badań laboratoryjnych (w tym np. protokołów z badań).

1.3.9	W fazie opracowywania projektu modyfikacji pojazdu Wykonawca zobowiązany jest do konsultowania i uzyskania akceptacji przez Zamawiającego proponowanych do zastosowania w pojeździe rozwiązań konstrukcyjnych i funkcjonalnych dotyczących zabudowy pojazdu.

1.3.10 Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania oferowanej wersji pojazdów bazowych w sposób co najmniej zgodny z handlową ofertą wyposażenia oferowaną  dla odbiorców indywidualnych. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie powyższego wymogu będą oficjalne katalogi producenta/importera pojazdu w języku polskim, zawierający dane techniczne oraz wyposażenie oferowanej wersji pojazdu.

1.4 	Wymagania techniczne dla pojazdu bazowego

1.4.1	Wymagania techniczne dla nadwozia

1.4.1.1	 Pojazd o nadwoziu zamkniętym całkowicie przeszklonym, homologowanym wg kategorii 	M1G.

1.4.1.2	Para drzwi bocznych skrzydłowych po obu stronach pojazdu oraz drzwi tylne,

1.4.1.3	Wszystkie drzwi przeszklone.

1.4.1.4 		Rozstaw osi nie mniejszy niż 2750 mm (według danych z pkt 3 wyciągu ze świadectwa homologacji typu pojazdu lub pkt 4 świadectwa zgodności WE).

1.4.1.5		Wysokość – nie mniejsza niż 1650 mm, (według danych z pkt 8 wyciągu ze świadectwa homologacji typu pojazdu lub pkt 7 świadectwa zgodności WE).

1.4.1.6		Prześwit pod osią przednią – co najmniej 180 mm,

1.4.1.7		Prześwit pod osią tylną – co najmniej 180 mm,

1.4.1.8		Kąt natarcia  – co najmniej 25˚,

1.4.1.9		Kąt zejścia  – co najmniej 20˚,

1.4.1.10	Kąt rampowy  – co najmniej 20˚,

1.4.1.11	Głębokość brodzenia (bez dodatkowego przygotowania) – co najmniej 500 mm.

1.4.2	 Wymagania techniczne dla silnika i układu zasilania

1.4.2.1	Silnik o zapłonie samoczynnym, 4-suwowy spełniający co najmniej poziom emisji spalin Euro 5. Dopuszcza się silnik spełniający poziom emisji spalin Euro 4 w przypadku gdy Wykonawca uzyskał z Ministerstwa Infrastruktury pisemne zwolnienie z obowiązku stosowania tej normy umożliwiające rejestrację takiego pojazdu w 2011 r.

1.4.2.2	Maksymalna moc silnika nie mniejsza niż 100 kW (według danych z pkt 26 wyciągu                  ze świadectwa homologacji typu pojazdu lub pkt 27 świadectwa zgodności WE).

1.4.2.3	Pojemność skokowa nie mniejsza niż 2.100 cm3 (według danych z pkt 24 wyciągu                  ze świadectwa homologacji typu pojazdu lub pkt 25 świadectwa zgodności WE),

1.4.2.4	Maksymalny moment obrotowy nie mniejszy niż 300 Nm,

    - Warunki techniczne dla układu hamulcowego

Układ hamulcowy musi być wyposażony co najmniej w układ zapobiegający blokowaniu kół np. ABS,

1.4.4 	Warunki techniczne dla układu kierowniczego

1.4.4.1	Regulacja kolumny kierowniczej co najmniej w płaszczyźnie: góra – dół,

1.4.4.2	Wspomaganie układu kierowniczego.

1.4.5	Wymagania techniczne dla układu napędowego

1.4.5.1	Napęd 4x4 lub 4x2 z możliwością przełączania na 4x4 z wnętrza pojazdu,

1.4.5.2	Reduktor,

1.4.5.3	Skrzynia biegów automatyczna lub mechaniczna w pełni synchronizowana, wyposażona w nie mniej niż 5 biegów do przodu.

1.4.5.4	Prędkość maksymalna nie mniejsza niż 140 km/h (według danych z pkt 44 wyciągu ze świadectwa homologacji typu pojazdu lub pkt 29 świadectwa zgodności WE).

1.4.6	Wymagania techniczne dla kół jezdnych

      - Koła jezdne na poszczególnych osiach z ogumieniem bezdętkowym.

      - Tarcze kół stalowe lub ze stopów lekkich, z ogumieniem letnim i bieżnikiem niekierunkowym – szt. 5 (w tym pełnowymiarowe koło zapasowe); komplet kół zimowych – szt. 4 o takim samym rozmiarze, jak opony letnie;

1.4.6.3  Zastosowane zespoły opona/koło na poszczególnych osiach pojazdu  opisane w pkt 1.4.6.2 oraz 1.4.6.3 muszą być zgodne z danymi z pkt 32 wyciągu ze świadectwa homologacji typu pojazdu lub pkt 35 świadectwa zgodności WE.

1.4.6.4	Opony nie mogą być starsze niż 52 tygodnie licząc od końcowego terminu realizacji umowy.

1.4.7	Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej

Napięcie znamionowe instalacji elektrycznej 12V DC („-” na masie).

    - Wymagania techniczne dla wyposażenia pojazdu (z fabrycznej oferty producenta)

1.4.8.1	Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa. Pasy bezpieczeństwa dla I-go rzędu siedzeń z regulacją górnego punktu kotwiczenia i napinaczami.

1.4.8.2	Poduszki gazowe, co najmniej dla kierowcy i dysponenta.

1.4.8.3	Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne.

1.4.8.4	Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich i tylnych z możliwością              blokowania szyb w drzwiach tylnych z miejsca kierowcy.

1.4.8.5	Szyba tylna podgrzewana wyposażona w wycieraczkę i spryskiwacz.

1.4.8.6	Światła przeciwmgłowe przednie z oferty producenta pojazdów, posiadające homologację,  wbudowane w zderzak, spojler lub światła zintegrowane z lampami zespolonymi.

1.4.8.7		Oświetlenie wnętrza przestrzeni bagażowej.

1.4.8.8	Centralny zamek sterowany pilotem.

1.4.8.9   Regulacja siedzenia kierowcy co najmniej w płaszczyźnie: przód – tył, góra- dół oraz siedzenia dysponenta co najmniej w płaszczyźnie: przód – tył. Płynna regulacja pochylenia oparć siedzeń I-go rzędu.

1.4.8.10 Materiały obiciowe siedzeń I-go i II-go rzędu oraz wszystkich elementów wykończenia wnętrza pojazdu znajdujących się poniżej linii szyb muszą być w kolorze ciemnym, łatwe w utrzymaniu w czystości.

1.4.8.11 Minimum dwa komplety kluczyków do pojazdu wraz z dwoma pilotami do centralnego zamka.

1.4.8.12 Klimatyzacja.

1.4.8.13	Komplet dywaników gumowych dla I-go i II-go rzędu siedzeń oraz wykładzina w przestrzeni bagażowej.

1.4.8.14	Fartuchy lub osłony przeciwbłotne na wszystkie koła jezdne pojazdu.

1.4.8.15 Radioodbiornik wyposażony co najmniej w odtwarzacz CD oraz co najmniej 2 głośniki.

1.5	Wymagania techniczne dla zabudowy pojazdu

1.5.1	Ogólne wymagania techniczne dla zabudowy pojazdu

      - Pojazd musi być przystosowany do przewożenia w jego wnętrzu:

a) I rząd siedzeń – 2 funkcjonariuszy (w tym kierowcy),

b) II rząd siedzeń – 3 funkcjonariuszy,

c) wyposażenia służbowego,

Do celów obliczeniowych należy przyjąć wagę jednego funkcjonariusza – 95 kg.

1.5.1.2	I rząd siedzeń musi być wyposażony w 2 lampki umieszczone nad siedzeniem kierowcy i dysponenta umożliwiające czytanie i sporządzanie dokumentacji.. Każda z lampek musi być włączana oddzielnie przyciskiem zamontowanym w miejscu łatwo dostępnym dla funkcjonariuszy siedzących w I rzędzie .

1.5.1.3	Dodatkowo od dachu do podłogi II rząd siedzeń musi być oddzielony od przestrzeni bagażowej przegrodą wykonaną z materiału odpornego na uszkodzenia mechaniczne i zamontowaną w sposób uniemożliwiający jej wyrwanie lub wepchnięcie do przedziału pasażerskiego i bagażowego przez osoby przewożone. Sposób wykonania przegrody musi zapewniać widoczność do tyłu pojazdu oraz prawidłowy obieg powietrza w pojeździe.

1.5.2	Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej

1.5.2.1   Wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdu wymienione w poszczególnych punktach niniejszej specyfikacji technicznej musi poprawnie współpracować z wyposażeniem pojazdu bazowego oraz zapewniać wymaganą jakość i odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

1.5.2.2  Wykonawca pojazdu zbilansuje łączną moc wszystkich zainstalowanych oraz planowanych do zainstalowania w pojeździe urządzeń elektrycznych i elektronicznych i wyposaży pojazd w odpowiedni dla pełnego obciążenia akumulator i alternator.

1.5.2.3  Pobór prądu z akumulatora pojazdu w czasie postoju przy wyłączonych: zapłonie, oświetleniu, urządzeniach łączności radiowej, urządzeniach sygnalizacji uprzywilejowania  – nie może przekraczać 500 mA.

1.5.3	Wymagania dla wyposażenia pojazdów

W skład wyposażenia pojazdu wchodzi:

1.5.3.1	Stalowa, osłona komory silnika zabezpieczająca dolną część silnika i skrzyni biegów oraz elementy układu kierowniczego przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zastosowane rozwiązanie konstrukcyjnie musi zapewnić dobre chłodzenie komory silnika,

1.5.3.2	Pojazd musi być wyposażony w części przedniej w wyciągarkę o sile uciągu wynoszącej co najmniej 2 x DMC pojazdu. Wyciągarka musi być zasilana z instalacji elektrycznej pojazdu. Typ wyciągarki przewidzianej do zamocowania, model oraz sposób mocowania opisane będą w instrukcji eksploatacji pojazdu. Sterowanie pracą wyciągarki musi odbywać się z wnętrza pojazdu oraz w sposób bezprzewodowy na zewnątrz pojazdu (za pomocą pilota). Konstrukcja i sposób mocowania wyciągarki nie może ograniczać parametrów techniczno – funkcjonalnych pojazdu. Ruchy robocze wyciągarki muszą być płynne i bez gwałtownych szarpnięć w całym zakresie odwinięcia liny. Urządzenia sterownicze muszą zapewniać możliwość płynnego rozpoczęcia oraz zakończenia odwijania lub zwijania liny. Wyciągarka musi zapewniać możliwość ręcznego rozwinięcia liny. Wyciągarka musi być wyposażona w linę syntetyczną o długości co najmniej 25 metrów, zblocze, zestaw szekli oraz pas zabezpieczający.

1.5.3.3	Autoalarm wyposażony, w: co najmniej jedną blokadę silnika lub zespołów, co najmniej jeden czujnik ochrony wnętrza, wyłącznik/tryb serwisowy. Sterowanie zmiennokodowym kluczem kodowym lub fabrycznym pilotem centralnego zamka. Syrena urządzenia musi mieć własne zasilanie. Konstrukcja urządzenia musi być modułowa.

1.5.3.4	Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego minimum 1 kg posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP.

1.5.3.5	Apteczka samochodowa, w której skład wchodzą, co najmniej:

- rękawice lateksowe			- 3 pary,

- nóż lub nożyce do przecięcia pasów bezpieczeństwa, ubrań	- 1 sztuka,

- opatrunki jałowe 7,5 cm x 7,5 cm	- 1 opak. (100 sztuk),

- bandaże dziane 2 m x 10 cm		- 5 sztuk,

- bandaże elastyczne 3 m x 10 cm	- 2 sztuki,

- woda utleniona (100 ml)		- 1 flakon,

- folia termoizolacyjna			- 1 sztuka,

- opatrunki hydrożelowe			- 3 sztuki,

- rurka ustno-gardłowa (do sztucznego oddychania)	- 1 sztuka,

- preparat dezynfekcyjny			- 1 sztuka.

1.5.3.6	Linka holownicza dostosowana do masy pojazdu, wykonana z tworzywa sztucznego i wyposażona w dwie szekle mocujące. Oferowana linka musi posiadać znak bezpieczeństwa lub odpowiedni dokument potwierdzający spełnienie wymogu w postaci atestu, sprawozdania z badania przeprowadzonego przez akredytowaną jednostkę badawczą lub certyfikującą.

1.5.3.7	Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z Regulaminem 27 ONZ.

1.5.3.8	Dwa młotki do rozbijania szyb z nożami do cięcia pasów bezpieczeństwa mocowane w zasięgu ręki kierowcy i dysponenta.

1.5.3.9	Gniazdo zapalniczki fabryczne zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu               o prądzie obciążenia min. 10 A.

1.5.3.10	Dodatkowe dwa gniazda zapalniczki z zaślepkami, zamontowane po lewej i prawej stronie w dolnej skrajnej części deski rozdzielczej, zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu, każde o prądzie obciążenia min. 10 A.

1.5.3.11	Dodatkowe gniazdo zapalniczki z zaślepką, zamontowane w przestrzeni bagażowej, zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu, o prądzie obciążenia min. 10 A.

1.5.3.12	Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej:

- podnośnik samochodowy,

- klucz do kół,

- wkrętak dostosowany do wkrętów zastosowanych w pojeździe (np. gwiazdkowy, płaski),

- klucz umożliwiający odłączenie biegunów akumulatora.

1.5.3.13	Reflektor dalekosiężny /szperacz/ z żarówką H1 lub H3 o mocy min. 55W, zasilany                   z gniazd, o których mowa w ppkt. 1.5.3.9 i 1.5.3.11 z przewodem spiralnym o długości w zakresie od 5 do 5,5 metra w stanie rozciągniętym.

1.5.3.14	Łańcuchy przeciwśnieżne do samochodów terenowych o  siatce rombowej i ogniwach wykonanych z drutu o przekroju czworokątnym dostosowane do kół pojazdu o których mowa w pkt 1.4.6.2 – 1 kpl. (4 szt.),

1.5.3.15	Hak holowniczy uniwersalny. Hak musi posiadać homologacje i pozwalać na holowanie przyczepy o maksymalnej masie całkowitej identycznej z największą masą przyczepy określoną dla pojazdu bazowego w pkt 2.11 opisu technicznego do celów homologacji typu pojazdu lub pkt 17 wyciągu ze świadectwa homologacji pojazdu lub pkt 18.3 świadectwa zgodności WE.

1.5.3.16	Kamizelka odblaskowa ostrzegawcza (zgodna z PN EN 471+A1:2008).

1.5.3.17	Dwie ramki pod  tablicę rejestracyjną zamontowane na pojeździe. Na ramkach nie mogą znajdować się żadne napisy.

1.5.4 	Wymagania techniczne dla instalacji radiowej

1.5.4.1	Bezpośrednio od akumulatora należy przeprowadzić do wnętrza pojazdu w okolice środkowej części konsoli pojazdu po stronie pasażera, dwa przewody o przekroju 1,5 mm2, z zapasem około 1 metra, do zasilania środków łączności. Przewód zasilany z bieguna dodatniego musi być zabezpieczony w bezpiecznik 10 A umieszczony możliwie najbliżej źródła prądu. Przewody doprowadzone do wnętrza pojazdu muszą być zwinięte, posiadać zabezpieczone końcówki i umieszczone w pojeździe w sposób dyskretny.

1.5.4.2	Wykonawca wskaże miejsca montażu urządzeń radiowych, uwzględniając przestrzenne możliwości pojazdu, które zostaną uzgodnione z Zamawiającym. Szczegółowe sprecyzowanie miejsca montażu przez Zamawiającego nastąpi po rozstrzygnięciu przetargu.

1.5.4.3	Instalacja elektryczna pojazdu musi być przystosowana do zasilania dodatkowych urządzeń o łącznej mocy min. 300 W w trybie pracy ciągłej.

1.5.4.4	Wykonawca dokona bezpłatnie montażu anten do łączności radiowej dostarczonych przez zamawiającego.

1.5.4.5	Instalacja elektryczna pojazdu musi być przystosowana do zasilania urządzeń łączności radiowej a poziom przewodowych zaburzeń elektrycznych i elektromagnetycznych w instalacji nie może powodować zakłóceń w pracy radiotelefonów z przyłączonymi do nich zestawami kamuflowanymi, przewodowymi i bezprzewodowymi.

1.5.5	Wymagania techniczne dla uprzywilejowania w ruchu

1.5.5.1	Pojazd musi posiadać:

- dwie tablice z napisem „POLICJA” wykonane na podłożu z folii magnetycznej o wymiarach 160x500 mm, wys./gr. liter 100/18 mm. Tablice wykonane w barwie niebieskiej odblaskowej a napis w barwie białej odblaskowej. Materiały użyte do wykonania tablic muszą spełniać, co najmniej wymagania:

  - punkt 1.3.2 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach w zakresie dla folii odblaskowych koloru niebieskiego i białego 2 generacji,

  - punkt 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 4.14, 4.15, 4.16, oraz 4.17 Załącznika nr 8 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (wraz ze zmianami).

Współrzędne trójchromatyczne barwy białej i niebieskiej odblaskowej muszą zawierać się w granicach pól tolerancji barwnych przedstawionych w tabeli 1.

Tabela 1

| Barwa materiału |  | Współrzędne punktów narożnych |  |  |  | Minimalne wartości współczynnika luminacji  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Biała | X | 0,355 | 0,305 | 0,285 | 0,335 | 0,27 |
|  | Y | 0,355 | 0,305 | 0,325 | 0,375 |  |
| Niebieska | X | 0,078 | 0,150 | 0,210 | 0,137 | 0,01 |

- lampę niebieską ledową z mocowaniem magnetycznym lub elektromagnetycznym,             o barwie światła niebieskiej. Lampa musi posiadać klosz wykonany z poliwęglanu oraz przewód spiralny o długości w zakresie od 5 do 5,5 metra w stanie rozciągniętym służący do jej zasilania z gniazd, o których mowa w pkt 1.5.3.10. Lampa musi posiadać homologację. Podstawa lampy nie może powodować uszkodzeń powłoki lakierniczej pojazdu. Sposób mocowania lampy musi zapewniać możliwość jazdy pojazdem z maksymalną prędkością.

1.5.5.2	Urządzenie wysyłające ostrzegawcze sygnały dźwiękowe uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym i rozgłaszające komunikaty musi:

- wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku umieszczonym w odległości 7 m przed pojazdem musi zawierać się w granicach 100 dB(A) ÷ 115 dB(A), dla każdego rodzaju dźwięku. Warunki badań wg PN-92/S-76004 lub regulaminem 28 EKG ONZ.

- wytwarzać dźwięk, którego ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej A mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku w kabinie, na postoju nie może przekraczaś 80 dB (A), dla każdego rodzaju dźwięku. Warunki badań wg PN-90/S-04052 ISO 5128

- być zamontowane w komorze silnika w sposób nieutrudniający dostępu do innych elementów pojazdu,

- spełniać wymagania dla obudów ochronnych w klasie IP 54 wg normy PN-EN 60529:2003

1.5.5.3	We wnętrzu pojazdu musi być zamontowany manipulator (z wbudowanym mikrofonem) umożliwiający sterowanie zespolonym urządzeniem rozgłoszeniowo-alarmowym, które musi posiadać funkcje:

- wytwarzania, co najmniej 3 rodzaje dźwięków,

- przełączania tonu sygnału uprzywilejowania: „Le-on”, „Wilk”, „Pies” (Hi-lo, Yelp, Wail),

- sterowania sygnalizacją świetlną,

- sterowania urządzeniem rozgłoszeniowym,

1.5.5.4	Działanie urządzeń sygnalizacji uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi spełniać następujące warunki:

        - w włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi pociągać za sobą jednocześnie włączenie sygnalizacji świetlnej (nie może być możliwości włączenia samej sygnalizacji dźwiękowej, tj. bez równoczesnej sygnalizacji świetlnej),

        - musi istnieć możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej  (bez sygnalizacji dźwiękowej),

        - włączenie lamp uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi być sygnalizowane lampką kontrolną,

        - włączenie urządzenia rozgłoszeniowego musi przerywać emisję dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych, zaś jego wyłączenie powodować dalszą pracę sygnalizacji dźwiękowej, o ile była ona wcześniej włączona,

        - działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu.

    - Kolorystyka pojazdu

1.5.6.1	Wykonawca przedstawi propozycję co najmniej 4 stonowanych kolorów lakierów (lakiery metalizowane lub perłowe) z oficjalnej oferty handlowej producenta/importera pojazdów. Zamawiający nie dopuszcza koloru białego. Zamawiający dokona wyboru kolorów spośród zaoferowanych przez Wykonawcę.

1.6	Wymagania techniczne dotyczące montażu elementów specjalistycznej zabudowy

1.6.1	Wszystkie stosowane przewody instalacji elektrycznej muszą spełniać wymogi określone w PN-74/E-90181 lub ISO 6722. Przewody muszą znajdować się w osłonie w kolorze czarnym lub szarym. Wszystkie przewody należy odpowiednio oznaczyć. Przy układaniu przewodów należy koniecznie uwzględnić minimalny promień zagięcia przewodu zgodny z wymaganiami producenta.

1.6.2	Wszystkie przewody należy ułożyć w sposób zapobiegający wibracji oraz możliwości samoczynnego przemieszczania się. Do łączenia przewodów należy stosować specjalistyczne łączniki albo kostki, które podczas zwarcia instalacji się nie stopią. Podczas układania przewodów na poziomie podłogi lub pod progiem, przewody należy dodatkowo zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wszystkie przewody muszą być ułożone z odpowiednim zapasem długości zapobiegającym ich naprężeniu podczas eksploatacji.

1.6.3 	Przewody antenowe urządzeń łączności radiowej nie mogą być układane razem                        z przewodami instalacji elektrycznej.

1.6.4	W przypadku zmian kierunku ułożenia przewodu, przed i za łukiem należy przymocować uchwyty przewodowe; jeśli przewód prowadzony jest po linii prostej, trzeba przewidzieć dostateczną ilość uchwytów. Należy stosować uchwyty pierścieniowe z tworzywa sztucznego dopasowane do liczby i grubości układanych przewodów.

1.6.5	Wszystkie otwory i przewierty należy wygładzić i zabezpieczyć tulejkami ochronnymi krawędziowymi lub gumowymi prowadnicami.

1.6.6	Każde miejsce ingerencji w metalowe elementy nadwozia pojazdu musi zostać dodatkowo zabezpieczone antykorozyjnie.

1.6.7	Zamawiający dopuszcza jedynie stosowanie następujących technologii mocowania  elementów i podzespołów zabudowy do nadwozia pojazdu: nitowanie za pomocą nitów zrywalnych stalowych, łączenie za pomocą śrub, wkrętów, śrub i nitonakrętek sześciokątnych.

1.6.8 	 Wszystkie zastosowane elementy zabudowy pojazdu wykonane z metalu oraz wszystkie elementy łączące muszą być wykonane w technologii antykorozyjnej.

1.6.9	Wszystkie elementy zabudowy należy umieścić w pojeździe w taki sposób, aby                      w przypadku uszkodzenia lub prac konserwacyjnych możliwe było ich jak najłatwiejsze wymontowanie i ponowne zamontowanie.

1.6.10	Wszystkie elementy zabudowy muszą być zamontowane w pojeździe zgodnie                      ze wskazówkami montażu podanymi przez producentów tych elementów.

  - Wymagania konstrukcyjne

1.7.1	Konstrukcja pojazdu oraz wyposażenia musi być oparta na dostępnych na rynku krajowym zespołach, podzespołach i elementach oraz materiałach.

1.7.2	Wszystkie zastosowane w konstrukcji pojazdu oraz wyposażeniu powłoki ochronne             (np. cynkowanie, powłoki lakiernicze i z tworzyw sztucznych) muszą zapewniać skuteczną ochronę antykorozyjną.

1.7.3	Wszystkie urządzenia pojazdu muszą mieć budowę blokowo-modułową i być zamocowane w pojeździe w sposób nie utrudniający dostępu do innych zespołów                   i urządzeń.

1.7.4	Wszystkie urządzenia pojazdu muszą mieć zwartą budowę i uwzględniać zdobycze techniki w zakresie miniaturyzacji.

  - Wymagania odnośnie oznaczania i znakowania

1.8.1	Pojazd musi posiadać trwale umieszczone w miejscu łatwo dostępnym wewnątrz pojazdu:

a)	tabliczkę zawierającą naniesione w sposób trwały co najmniej dane o producencie, typie roku produkcji oraz numerze fabrycznym pojazdu,

b)	tabliczkę wskazującą dopuszczalną liczbę przewożonych osób łącznie z kierowcą.

1.8.2	Wszystkie urządzenia zamontowane jako elementy zabudowy pojazdu muszą posiadać tabliczki znamionowe zawierające co najmniej następujące dane:

- symbol lub numer producenta,

- numer kolejny wyrobu,

- rok produkcji.

1.8.3	Wszystkie elementy zabudowy pojazdu, takie jak: przełączniki, gniazda itp., sterujące wyposażeniem pojazdu, muszą być oznaczone tabliczkami z opisem (słownym lub graficznym) ich funkcji i przeznaczenia. Tabliczki muszą być czytelne oraz wykonane                i zamocowane w sposób trwały.

  - Wymagania dotyczące pakowania, przechowywania, transportu

1.9.1	Pojazd nie wymaga pakowania i po przekazaniu Zamawiającemu musi być gotowy               do użycia.

1.9.2	Pojazd wraz z wyposażeniem musi być przystosowany do przechowywania na wolnym powietrzu w niezadaszonych parkach sprzętu transportowego w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej opisanych w pkt 1.2.1.

    - Pojazd musi być przystosowany do transportu środkami transportu kołowego. Załadunek pojazdu musi odbywać się samodzielnie (na kołach).

- WYMAGANIA JAKOŚCIOWE

2.1	Pojazd musi być wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, powszechnie obowiązującymi w tym zakresie normami i standardami z uwzględnieniem obowiązujących przepisów.

  - Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania badań odbiorczych.

3	WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA

3.1	Instrukcja obsługi pojazdu musi zawierać zapisy dotyczące bezpiecznego użytkowania              i obsługi pojazdu.

3.2	Rozwiązania konstrukcyjne muszą spełniać wymagania BHP.

3.3	Niezbędne ostrzeżenia w zakresie BHP muszą być umieszczone w sposób trwały                   w widocznych miejscach..

3.4	Wnętrze pojazdu nie może posiadać ostrych krawędzi, które mogłyby powodować zranienia i kontuzje osób podczas użytkowania pojazdu.

3.5 	Konstrukcja pojazdu musi zapewniać bezpieczeństwo pożarowe.

3.6	Pojazd musi być wyposażony w gaśnicę typu samochodowego opisaną w pkt 1.5.3.4.

3.7 	Pojazd musi być wyposażony w  apteczkę samochodową opisaną w pkt 1.5.3.5.

3.8		Zabudowa pojazdu nie może utrudniać dostępu do elementów i wyposażenia  pojazdu związanych z bezpieczeństwem użytkowania.

3.9	Wykonawca przeprowadzi na swój koszt w miejscu i terminie zaakceptowanym przez Zamawiającego szkolenia teoretyczne i praktyczne dla przedstawicieli Użytkowników              z zakresu obsługi pojazdu. Szkolenie musi być przeprowadzone z wykorzystaniem pojazdu wykonanego zgodnie z zatwierdzoną modyfikacją pojazdu. Czas szkolenia musi wynosić co najmniej 8 godzin i być przeprowadzone na terenie Polski. Szkolenie będzie zakończone wydaniem dla każdego z przeszkolonych przedstawicieli Użytkowników imiennego zaświadczenia lub świadectwa potwierdzającego udział w szkoleniu i zawierającego informację o jego zakresie.

4.	GWARANCJA WYKONAWCY

4.1	Pojazdy muszą być wolne od wad oraz spełniać warunki, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wydanych na jej podstawie.

4.2	Pojazd musi być objęty gwarancją bez limitu przebiegu kilometrów na okres:

  - min. 24  miesięcy - gwarancja na podzespoły mechaniczne, elektryczne 
     i elektroniczne pojazdu na którym wykonano zabudowę,

  - min. 36 miesięcy - gwarancja na powłokę lakierniczą,

  - min. 72 miesięcy - gwarancja na perforację elementów nadwozia,

  - min. 24 miesiące - gwarancja na całość zabudowy,

licząc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego.

4.3	Codzienne mycie pojazdów w myjni automatycznej szczotkowej nie może skutkować utratą ani ograniczeniem gwarancji.

4.4	Gwarancji muszą podlegać wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączeń,                                   z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych. Za materiały eksploatacyjne uważa się elementy wymieniane podczas okresowych przeglądów technicznych, w szczególności: oleje, inne płyny eksploatacyjne.

4.5	Warunki gwarancji muszą być odnotowane w książce gwarancyjnej każdego pojazdu.

4.6	Zgłoszenie o wystąpieniu wady będą dokonywać upoważnieni przez Zamawiającego przedstawiciele jednostek organizacyjnych Policji i przekażą je Wykonawcy telefonicznie na nr …………………….., co zostanie dodatkowo potwierdzone przesłaną tego samego dnia reklamacją zawierającą informacje o wystąpieniu wady faksem na nr ………………………………...

4.7	Usunięcie wady (zakończenie naprawy) musi następować niezwłocznie,                                   nie później jednak niż w ciągu 14 kolejnych dni licząc od dnia jej zgłoszenia.

4.8	Usuwanie we własnym zakresie drobnych usterek oraz wymiany i uzupełnienia materiałów eksploatacyjnych nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających              z fabrycznej gwarancji.

4.9	Termin gwarancji musi ulegać przedłużeniu o czas od dnia zgłoszenia reklamacji do dnia powiadomienia Zamawiającego o dokonaniu naprawy, co będzie odnotowane w książce gwarancyjnej.

4.10	Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dostarczył rzecz wolną od wad albo dokonał istotnych napraw rzeczy objętej gwarancją, termin gwarancji będzie biegł na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli Wykonawca wymienił część rzeczy, powyższe stosuje się odpowiednio do części wymienionej.

4.11	Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia służbowego dokonane przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.

4.12	Wykonawca musi zobowiązać się do bezpłatnego udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe:

- instalacji antenowych i zasilania,

- rządzeń łączności radiowej,

- urządzeń do pomiaru zużycia paliwa,

- innego sprzętu służbowego.

4.13	Przeglądy okresowe oraz naprawy w ramach gwarancji określonej w pkt. 4.2 ppkt a, b i c realizowane będą w autoryzowanych stacjach obsługi. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę co najmniej jednej autoryzowanej stacji obsługi pojazdów w każdym województwie. W przypadku napraw w ramach gwarancji określonej w pkt 4.2 ppkt a, b i c Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt transportu pojazdu do autoryzowanej stacji obsługi oraz po wykonanej naprawie do miejsca użytkowania pojazdu.

4.14	Naprawy w ramach gwarancji określonej w pkt. 4.2 ppkt d, realizowane będą  w miejscu użytkowania pojazdu na terenie Polski. W przypadku gdy naprawa jest niemożliwa                  do wykonania w miejscu użytkowania pojazdu Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania napraw w miejscu wskazanym przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt transportu pojazdu do miejsca wykonania naprawy oraz po wykonanej naprawie do miejsca użytkowania pojazdu.

5.	WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WYMAGAŃ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

  - Dokumenty wymagane od Wykonawców w fazie składania ofert przetargowych.

5.1.1	Wyciąg ze świadectwa homologacji typu pojazdu bazowego lub świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego.

    - Lista autoryzowanych stacji obsługi.

    - Dokumenty, o których mowa w pkt 1.3.10.

  - Dokumenty wymagane od Wykonawcy w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu.

5.2.1	 Dokumenty określone w specyfikacji technicznej.

5.2.2 	W celu potwierdzenia spełnienie przez oferowany pojazd poszczególnych punktów specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów, w szczególności dokumentacji technicznej pojazdu i wyników badań laboratoryjnych (w tym np. protokołów z badań).

5.3	Dokumenty wymagane w fazie odbioru pojazdów.

5.3.1 	Dokumenty określone w specyfikacji technicznej.

5.3.2 	Do każdego wydawanego pojazdu Wykonawca musi dołączyć języku polskim następujące dokumenty :

- książkę gwarancyjną,

- wykaz wyposażenia,

- instrukcję obsługi pojazdu bazowego oraz elementów zabudowy i wyposażenia, która musi zawierać (w postaci opisów, schematów, rysunków i zdjęć) zagadnienia związane z:

- konstrukcją, obsługą i serwisem pojazdu oraz elementów zabudowy i wyposażenia,

- miejscami instalacji radiotelefonów i anten, trasami i sposobem przeprowadzenia przewodów antenowych oraz zasilających, a także z miejscem i sposobem podłączenia zasilania,

-  bezpiecznym użytkowaniem i obsługą pojazdu.

- kartę pojazdu,

- książkę przeglądów serwisowych,

- wyciąg ze świadectwa homologacji lub świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego wraz z oświadczeniem producenta/importera potwierdzającym dane pojazdu nie znajdujące się w świadectwie zgodności a niezbędne do zarejestrowania pojazdu,

- dokument potwierdzający przeprowadzenie pierwszego badania technicznego pojazdu uprzywilejowanego przed pierwsza rejestracją, zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym,

- katalog części zamiennych pojazdu na nośniku elektronicznym – min. … szt.