Załącznik nr 1 do SIWZ

Parametry techniczne.

Ogólne cechy funkcjonalno-użytkowe

Uwaga: W skład kompletu radiotelefonu bazowego wchodzi:

- zespół transmisyjny

- ochronnik abonencki 2szt.

- urządzenie dyspozytorskie

- zasilacz do UD

- włącznik nożny

- akumulator

- manipulator dodatkowy z zasilaczem

- słuchawka nagłowna z mikrofonem

- mikrofon stołowy

- włącznik nożny

- I – RADIOTELEFON BAZOWY Z MANIPULATOREM OPERATORSKIM

- Praca w trybie: simpleks, duosimpleks,

- Praca na dowolnym, z min. 511 zaprogramowanych kanałów,

- Wyświetlacz dwuwierszowy czterdziestoznakowy typu LCD z regulacją jasności  podświetlenia, kontrastu wyświetlacza oraz  możliwością regulacji pochylenia wyświetlacza.

- Praca z dużą lub małą mocą (ustawiana programowo dla danego kanału indywidualnie),

- Programowe ograniczanie czasu nadawania ( ustawiana programowo dla każdego kanału indywidualnie)

- Programowe ustawienie kanałów do pracy w skaningu (z możliwością nadawania priorytetu), tworzenie niezależnych list skaningowych

- Selektywne wywołanie 5–tonowe zgodne z: CCIR100 ms, CCIR 70 ms,  EEA  40 ms,

- Regulacja poziomu blokady szumów (tylko w trybie serwisowym, możliwość ustawienia progu na poziomie 0,5 V),

- Kodowa blokada szumów CTCSS

- Jednoczesna praca z kodową blokadą szumów i selektywnym wywołaniem,

- Wyłączanie kodowej blokady szumów przez użytkownika,

- Wybór kanałów  dedykowanymi do tego celu klawiszami,

- Tworzenie listy abonentów , tworzenie alfanumerycznych spisów abonentów

- Wysyłanie informacji statusowych

- Tworzenie listy informacji statusowych

- Możliwość podłączenia skramblera w manipulatorze.

- Regulacja głośności:

- dedykowane klawisze,

- Wyposażenie w złącze akcesoryjne umożliwiające podłączenia dodatkowego głośnika i mikrotelefonu z PTT,

- Zabezpieczenie przepięciowe i przed odwrotnym podłączeniem biegunów zasilania awaryjnego,

- Automatyczne, bezzwłoczne przełączanie z zasilania sieciowego na awaryjne,

- Automatyczne ładowanie „on – line” akumulatora zasilania awaryjnego,

- Lokalna manipulacja umożliwiająca: 
- zmianę kanału pracy,
- odbiór i nadawanie na wybranym kanale,

- Zdalne sterowanie z manipulatora operatorskiego (konsoli) przez niekomutowaną linię telefoniczną ( 1 para przewodów) z odległości do do 20 km,

- Możliwość regulacji dopasowania linii sterujących.

- Manipulator operatorski zapewnia:

  - Zmianę kanału pracy stacji bazowej,

  - Wyświetlanie nazwy kanału roboczego,

  - Załączanie i wyłączanie kodowanej blokady szumów CTCSS,

  - Wybieranie numeru selektywnego wywołania,

  - Wyświetlanie wybranych i odebranych numerów selektywnego wywołania,

  - Możliwość kluczowania nadajnika przyciskiem ręcznym i nożnym,

  - Regulację poziomu sygnału akustycznego odbiornika (użycie mikrotelefonu 
wyłącza automatycznie wbudowany głośnik),

  - Sygnalizacja alarmów przychodzących z czujników alarmowych i stanów 
awaryjnych zespołu N/O - sygnał akustyczny wraz z informacją alfanumeryczną 
na wyświetlaczu ( w tym : brak mocy w nadajniku, brak dopasowania anteny do toru nadawczego, przekroczenie dopuszczalnej temperatury radiatora, błąd parametrów konfiguracyjnych)

  - Komunikaty w języku polskim.

  - Współpraca z rejestratorami rozmów,

  - Załączona mikrofonosłuchawka telefoniczna.

  - Trwale zamocowany mikrofon na elastycznym ramieniu.

  - Możliwość dołączenia do manipulatora operatorskiego manipulatora dodatkowego 
za pomocą niekomutowanej linii telefonicznej o długości minimum 300 m,

  - Manipulator dodatkowy zapewnia, nadawanie i odbiór na kanale  wybranym w manipulatorze operatorskim.

  - Maksymalne wymiary podstawy manipulatora sz. x dł. – 270 mm x 230mm.

- Oprogramowanie konfiguracyjne oraz oprogramowanie do strojenia i regulacji w języku polskim.

Parametry techniczne ogólne

- Modulacja F3E,

- Szerokość pasma pracy od 146,0 do 174,0 MHz,

- Dopuszczalna odchyłka od częstotliwości środkowej kanału   1 kHz,

- Odstęp międzykanałowy: 25,0 kHz , 12,5 kHz, programowany indywidualnie dla każdego kanału,

- Zasilanie sieciowe 230 V  10 %,

- Pobór mocy nie większy niż 250 W,

- Zasilanie awaryjne z akumulatora 12V lub 24V zapewniające czas pracy nie mniejszy niż  8 godzin przy proporcjach nad/odb/nasłuch równych 5%/5%/90% 
i mocy nadajnika 25 W.

Parametry techniczne nadajnika

- Moc wyjściowa nadajnika w.cz. będzie programowana w zakresie od 5 W do 30 W (tylko w trybie serwisowym),

- Możliwość ustawienia poziomu mocy  z krokiem minimum 0,5 W,

- Stabilność mocy nadajnika  1dB  wartości ustawionej,

- Dewiacja sygnału CTCSS (500  100 Hz)dla 25kHz i (250 50 Hz) dla 12,5kHz.

- Maksymalna dopuszczalna dewiacja częstotliwości będzie wynosić  2,5 kHz 
w przypadku odstępu międzykanałowego 12,5 kHz i   5,0 kHz w przypadku odstępu 25 kHz,

- Charakterystyka pasma akustycznego  (+1,-3 dB) przy nachyleniu (preemfaza) 
6 dB/okt. 300  3000 Hz przy odstępie międzykanałowym 25,0 kHz 
i 300  2550 Hz przy 12,5 kHz,

- Moc w kanale sąsiednim nie powinna przekraczać wartości mniejszej od maksymalnej mocy wyjściowej o 70,0 dB dla odstępu międzykanałowego 25,0 kHz 
i 60,0 dB dla odstępu międzykanałowego 12,5 kHz,

- Łączne zniekształcenia modulacji  mniejsze od 5% (1kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej),

- Całkowity przydźwięk i szumy własne   -40 dB,

- Moc dowolnej składowej emisji niepożądanej nie powinna przekraczać wartości 
0,25 W w zakresie 9 kHz do 1 GHz przy maksymalnej mocy wyjściowej,

- Tłumienność intermodulacji będzie nie mniejsza niż 70 dB.

Parametry techniczne odbiornika

- Czułość odbiornika lepsza niż 0,40 V przy SINAD równym 20 dB i 0,25 V przy 
SINAD wynoszącym 12 dB,

- Minimalna moc sygnału m.cz. dostarczona do głośnika 3 W,

- Selektywność sąsiedniokanałowa nie mniejsza niż  70 dB w przypadku odstępu międzykanałowego 25 kHz i 60 dB w przypadku odstępu 12,5 kHz,

- Odporność na zakłócenia intermodulacyjne nie mniejsza od 70 dB,

- Selektywność w stosunku do sygnałów o częstotliwościach niepożądanych nie mniejsza niż 70 dB,

- Selektywność wspólnokanałowa powinna się zawierać pomiędzy –8 dB i 0 dB dla odstępów międzykanałowych 25 kHz i pomiędzy –12 dB i 0 dB dla odstępów międzykanałowych 12,5 kHz,

- Odporność na zakłócenia powodowane przez zjawisko blokowania  84 dB,

- Odporność na zakłócenia skrośne nie gorsza niż 12,5 dB/V/m  (3 V/m,)

- Współczynnik zawartości harmonicznych   5 % (1 kHz, dewiacja 60% wartości    maksymalnej),

- Charakterystyka pasma akustycznego (+1,-3 dB) przy nachyleniu (deemfaza) 
6 dB/okt. 300  3000 Hz przy odstępie międzykanałowym 25,0 kHz
i 300  2550 Hz przy 12,5 kHz.

DANE TECHNICZNE – DODATKOWEGO MANIPULATORA

- znamionowa moc wyjściowa m.cz. w głośniku 0,5 W ± 1,5dB/RGŁ = 8

- maksymalny pobór prądu 350 mA

- - rodzaj pracy praca ciągła

- - sterowanie 1 para linii o dł. do 300 m

Parametry sygnałowe gniazda mikrofonu zewnętrznego („MIK.ZEWN.”):

- - znamionowy poziom sygnału mikrofonu 3 mVsk

- - znamionowy poziom sygnału do słuchawki 100 ± 25 mVsk

Parametry sygnałowe gniazda rejestratora („MAGN.”):

- znamionowy poziom sygnału m.cz. 500 ± 50 mVsk

UWAGA – DODATKOWE MANIPULATORY MUSZŁĄ BYĆ KOMPATYBILNE Z RADIOTELEFONAMI BAZOWYMI

II. ZESTAW DO PROGRAMOWANIA

- Kabel do podłączenia komputera z radiotelefonem bazowym.

- Oprogramowaniem do ustawiania parametrów i strojenia radiotelefonu bazowego.

- Instrukcja.

Uwaga: Oprogramowanie i instrukcja w języku polskim