ZP-2380-611-108/2011

Załącznik nr 3 do SIWZ

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

„Zakup 120 zestawów kamuflowanych do radiotelefonów noszonych”

MINIMALNE WYMOGI TECHNICZNE

zestawu kamuflowanego

Zestaw kamuflowany do radiotelefonu w ukompletowaniu:

 1. Złącze do radiotelefonu Motorola DP3601

 2. Na przewodzie połączeniowym zainstalowany moduł odbiornika dla nadajnika bezprzewodowego uruchamiającego przycisk nadawania PTT. W module odbiornika na przewodzie zainstalowany drugi przycisk nadawania PTT używany np. w przypadku zagubienia bezprzewodowego modułu PTT. Przycisk PTT posiada dodatkowo funkcję generowania tonu. Moduł odbiornika zakończony przewodem ze złączem typu lemo służącym do podłączenia pętli indukcyjnej lub induktora.

Dane modułu odbiornika:
Minimalny zakres temperatury pracy : -10 do +40 stopni Celsjusza
Pasmo częstotliwości: 2,4GHz
Transmisja pomiędzy przyciskiem PTT a modułem odbiornika uniemożliwiająca przypadkowe uruchomienie niechcianej transmisji w innym radiotelefonie oraz przejęcie i klonowanie transmisji PTT.
Zakres pracy z nadajnikiem: minimum 2 metry zasięgu.

 3. Bezprzewodowy przycisk PTT kamuflowany (obudowa kluczyka od samochodu)
Stopień ochrony: IP54 lub wyższy

Minimalna żywotność baterii: 1 rok (dla trybu pracy 5 dni w tygodniu, 8 godzin, 5% aktywnego czasu używania) plus dodatkowa bateria
Wyposażony w typową baterię dostępną na rynku
Minimalny zakres temperatury pracy : -10 do +40 stopni Celsjusza
Wyposażony w dwa przyciski: 1. Przycisk nadawania PTT, 2. Przycisk generujący ton
Rodzaj modulacji nadajnika : zgodnie z IEEE 802.15.4 , DSSS (bezpośrednie modulowanie nośnej sekwencją kodową), Pasmo częstotliwości: 2,4GHz

4. Pętla indukcyjna ze złączem lemo
Waga – 140-170 gram
Obwód pętli – 65-70 cm
Przewód od pętli do złącza lemo – 45 do 50 cm, kolor przewodów beżowy
Pasmo mikrofonu: 100 Hz – 10 kHz

5. Induktor ze złączem lemo 
Waga – 140-170 gram
Przewód od induktora do złącza lemo – 45 do 50 cm, kolor przewodów beżowy
Pasmo mikrofonu: 100 Hz – 10 kHz
Gniazdo stereo na słuchawki wbudowane w induktor – jack 3,5mm

6. Odbiornik indukcyjny douszny, kolor beżowy
Uniwersalny do prawego lub lewego ucha
Zakres częstotliwości 300-5000Hz
Zniekształcenia < 3%
Maksymalny poziom ciśnienia dźwięku wychodzącego 95 dB ±2dB @ 1 kHz
Czułość 78 dB @ 2kHz-10mA/M

Na obudowie słuchawki przycisk funkcyjny umożliwiający zmianę minimum czterech zaprogramowanych fabrycznie ustawień poziomu dźwięku z odstępem 8dB wraz z charakterystyką dźwięku. 
Sygnalizacja akustyczna zmiany poziomu głośności
Sygnalizacja akustyczna niskiego poziomu napięcia w baterii
Praca z baterią cynkowo-powietrzną
Minimalne napięcie pracy: 1.1 VDC
Żywotność baterii >100 godzin w zależności od użytkowania
Waga: do 1,5 grama z baterią
Filtr na woskowinę: wymienny, siatkowy
Minimalny zakres temperatur pracy: -10 do +40 stopni Celsjusza
W komplecie z odbiornikiem: trzy silikonowe nakładki o różnych rozmiarach na słuchawkę umożliwiające indywidualne dopasowanie, zestaw minimum 10 filtrów wymiennych z narzędziem umożliwiającym ich wymianę, 18 baterii cynkowo-powietrznych.

7. antena kamuflowana na pasmo VHF 164-174 MHz na złącze BNC

 8 . douszne słuchawki stereo typu mp3 z wtykiem typu jack 3,5mm