ZP-2380-537-100/3583/2011						Katowice, dn. 19.10.2011 r.

Egz. pojedynczy

dot: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont elewacji i dachów oraz termomodernizacja zespołu magazynowego B3 - budynki nr 25 i 26 na terenie OPP KWP w Katowicach przy ul. Koszarowej 17”.

Zespół Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły pytania i w oparciu o art. 38 ust. 2 poniżej podaje treść zapytań z odpowiedziami.

pytanie 1.	Proszę o uzupełnienie dokumentacji technicznej o rysunki bramy stalowej ocieplonej poz. 73 przedmiaru robót budowlanych. Proszę o podanie jej parametrów technicznych.

odpowiedź.	Bramę należy wykonać jako stalową, dwuskrzydłową, o wymiarach w świetle otworu        (90+30) x 235, ocieploną, rozwiązaniem i wyglądem odpowiadającą już zabudowanym, ponadto wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dział XI Przepisy przejściowe i końcowe Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii pkt. 1.2. wartości współczynnika przenikania ciepła U przedmiotowych drzwi zewnętrznych nie mogą być większe niż wartości U(max) określone w tabelach: tj dla drzwi i wrót w 	przegrodach zewnętrznych w budynku produkcyjnym, magazynowym i gospodarczym współczynnik przenikania ciepła U(max) = 2,6 [W/(m2 · K)]

pytanie 2.	Proszę o jednoznaczne określenie jakiego tynku użyć jako warstwy elewacyjnej. W projekcie występuje "Ściany wykończone tynkiem mineralnym malowanym farbami silikatowymi zapewniającymi trwałość wyglądu i kolorystyki  elewacji."  Natomiast przedmiar definiuje wyprawę z tynku mineralnego akrylowego, co jest nielogiczne. Proszę o określenie parametrów tynku: m. in. uziarnienia i faktury.

odpowiedź.	Należy przyjąć tynk akrylowy barwiony w masie o fakturze baranek i uziarnieniu 1,5-2,0mm.

pytanie 3.	W dokumentacji projektowej jest mowa o robotach ziemnych, układaniu kabli w 	ziemi,instalacji gniazd wtyczkowych , siły i światła, instalacji opraw oświetleniowych, montażu tablic rozdzielczych z aparaturą, instalacji WGP, 	doprowadzeniu zasilania dla instalacji antywłamaniowej i teletechnicznej, instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, instalacji połączeń wyrównawczych oraz pomiarze instalacji. Proszę o informację czy należy w kosztorysie uwzględnić wszystkie wymienione w dokumentacji prace i materiały. Jeżeli tak to prosimy o załączenie przedmiaru i zestawienia materiałów do wymienionych wyżej robót.

odpowiedź.	Przedmiotowe zamówienie, w zakresie instalacji elektrycznych obejmuje tylko roboty zewnętrzne - konieczne do wykonania przy remoncie elewacji i pracach termomodernizacyjnych. Instalacje elektryczne wewnętrzne i inne objęte będą 	odrębnym zamówieniem na wykonanie kapitalnego remontu wnętrza budynków. W kosztorysie ofertowym należy wycenić wszystkie (i tylko te) elementy i roboty, które ujęto w załączonym przedmiarze robót - ROBOTY TOWARZYSZĄCE , BRANŻA ELEKTRYCZNA

Wyk w 1 egz. M.Sz.

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego