ZP-2380-538-22/3868/2011						Katowice, dn. 31.10.2011 r.

Egz. pojedynczy

dot: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont elewacji i dachów oraz termomodernizacja zespołu magazynowego B-1 – Budynki nr 22, 23, 24 na terenie OPP KWP w Katowicach przy ul. Koszarowej 17”.

Zespół Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania i w oparciu o art. 38 ust. 2 poniżej podaję treść pytań z odpowiedziami.

Pytania z dnia 10.10.2011 r.

Pytanie 1

„Prosimy o wyjaśnienie jaki tynk należy zastosować do ocieplenia elewacji ponieważ występują rozbieżności w specyfikacji technicznej gdzie jest podany tynk mineralny malowany farbą krzemianową, natomiast w przedmiarach robót występuje tynk mineralny – akrylowy. Ponadto w przedmiarach robót nie pokrywają się ilości tynków elewacyjnych z ilościami malowania tych tynków.”

Odpowiedź 1

Należy przyjąć tynk akrylowy barwiony w masie o fakturze baranek i uziarnieniu 1,5-2,0mm. Ilości tynków do wykonania przyjąć zgodnie z podanymi w przedmiarach.

Pytania z dnia 25.10.2011 r.

ODPOWIEDZI:

Ad. 1.	W załączeniu przesyłamy przedmiar szczegółowy - tzw. ślepy kosztorys, w wersji elektronicznej format *.pdf, na roboty uzupełniające ujęte w przedmiarze "TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW - ANEKS.

Ad. 2.	Bramę należy wykonać jako stalową, dwuskrzydłową, o wymiarach w świetle otworu (90+60) x 235cm, ocieploną, rozwiązaniem i wyglądem odpowiadającą już zabudowanym, ponadto wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dział XI Przepisy przejściowe i końcowe Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością energii pkt. 1.2. wartości współczynnika przenikania ciepła U przedmiotowych drzwi zewnętrznych nie mogą być większe niż wartości U(max) określone w tabelach: tj dla drzwi i wrót w przegrodach zewnętrznych w budynku produkcyjnym, magazynowym i gospodarczy

Ad. 3.	Pozycje 11-13 przedmiaru robót "TERMOMODERNIZACYJA – ANEKS " dotyczą reperacji nawierzchni i ścianek policzkowych ramp zewnętrznych w ilości ogółem jak w przedmiarze. W pozycji 12 podano podstawę wyceny przez analogię dla reperacji powierzchni ramp masą szpachlową zewnętrzną (np. prod. DRYVIT VANDEX CRS OS 95 lub VANDEX CRS REPAIR MORTAR 05, lub prod. ARDEX A46 lub inne) - w ilości jak podano w przedmiarze; zgodnie z dokumentacja techniczną - poz 7.8 . Reperacja rampy, schodów piwnic, okapów i zadaszeń.

Ad. 4.	Pozycje 11-13 przedmiaru robót "TERMOMODERNIZACYJA – ANEKS " dotyczą reperacji nawierzchni i ścianek policzkowych ramp zewnętrznych w ilości ogółem jak w przedmiarze. W pozycji 13 podano podstawę wyceny przez analogię dla uzupełnienia ubytków nawierzchni ramp poprzez nadlanie warstwy betonu na siatce stalowej mocowanej do elementów istniejących stalowymi łącznikami, wklejanymi za pomocą żywicy lub z zastosowaniem zbrojenia rozproszonego.

Ad. 5.	Szczeliny dylatacyjne muru i rampy oraz w płycie rampy wypełnić materiałem plastycznym stosowania zewnętrznego.

Ad. 6.	Pozycja 15 przedmiaru robót "TERMOMODERNIZACYJA – ANEKS " obejmuje okładzinę schodów zewnętrznych z płytek gres o wym. 30x30cm i parametrach jak niżej:

gres nieszkliwiony parametry zgodne z PN-ISO 13006:2001, załącznik G

- nasiąkliwość: norma badań ISO 10545-3, wymagania: poniżej/równo 0,5%

- wytrzymałość na zginanie: ISO 10545-4, min 35 MPa

- siła łamiąca: ISO 10545-4, min 1300 N

- odporność na pęknięcia włoskowate: ISO 10545-11, wymagana

- odporność na ścieranie: ISO 10545-7 deklarowana przez producenta (5 klas, zalecana kl IV)

- współczynnik tarcia kinetycznego w stanie suchym: BN 86/6781--02, minimum 0,22

- odporność na kwasy, zasady, środki myjące: ISO 10545-13, standardowa metoda badania i wyniki literowe GLA-GLB, GA

-odporność na plamienie: ISO 10545-14, min 3 klasa

-odporność na ścieranie wgłębne: ISO 10545-6, max 175 mm3

-współczynnik tarcia kinetycznego w stanie suchym: BN 86/6781--02, minimum 0,24

-skuteczność antypoślizgowa: DIN 51130, wg deklaracji producenta, zalecane R11,

-odporność na kwasy, zasady i środki chemiczne domowego użytku: ISO 10545-13, standardowa metoda badania i wyniki literowe, w wypadku środków chemicznych minimalna wytrzymałość UB

- mrozoodporność wg normy ISO 10545-12.

Ad. 7.	Poz 22 obejmuje kraty zewnętrzne stalowe o różnych wymiarach, w ilości ogółem podanej w przedmiarze. Kraty należy zdemontować, oczyścić z powłok malarskich i rdzy, uzupełnić o nowe /dłuższe o ok. 15cm każda/ kotwy mocujące w murze, zamontować w murze po wykonaniu robót termomodernizacyjnych, pomalować farbami podkładowymi i krycia wierzchniego.

Ad. 8.	Izokliny w ilości podanej w przedmiarze należy wykonać na stropodachu w strefie styku murów ogniowych budynków 22, 23 i 24 - 2 szt. o wymiarach szer. ok. 1,0m. długość ok. 12,0m, grubości zmiennej 20,0-0,0cm.

Wyk w 1 egz. BB

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego