Załącznik nr 3 do SIWZ

ZP-2380-31-9/2012

ZADANIE I -

Zestaw do identyfikacji osobniczej  w systemie co najmniej 15 loci STR i locus Amelogeniny  wraz z standardem wielkości obejmującym zakres 60-500 bp

CPV 33694000-1

| Poz ewid. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol 5xkol. 6) | Wartość brutto (wartość z kolumny 7 + podatek VAT) | W tym podatek VAT % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Zestaw do identyfikacji osobniczej w systemie co najmniej 15 loci STR i locus Amelogeniny wraz z standardem wielkości obejmującym zakres 60-500 bp | - gotowy do użycia, stosowany w kryminalistyce i medycynie sądowej do jednoczesnej, multipleksowej amplifikacji i fluorescencyjnej detekcji fragmentów ludzkiego DNA przy użyciu analizatora ABI PRISM 3130 XL w następujących loci: Amelogenina, D1S1656, D2S441, D2S1338, D3S1358, D8S1179, D10S1248, D12S391, D16S539, D18S51, D19S433, D21S11, D22S1045, FGA, TH01, vWA, - pozwalający uzyskać w wymienionych loci amplikony z zakresu długości 90-360 par zasad, - zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do wykonywania reakcji PCR ( mieszaninę reakcyjną, mieszaninę znakowanych fluorescencyjnie primerów, termostabilną polimerazę DNA o właściwościach Hot Start), kontrolę ludzkiego DNA o zdefiniowanym genotypie, kompatybilną drabinę alleli, - wchodzący w skład zestawu lub dołączony do zestawu standard wielkości w zakresie obejmującym 60 – 500 par zasad znakowany barwnikiem fluorescencyjnym, kompatybilny z zestawem do identyfikacji, - z pełną kompatybilnością współdziałania ze spektralnym ustawieniem aparatu ABI PRISM 3130 XL i oprogramowaniem GeneMapper ID. X 1.2 - walidowany do identyfikacji osobniczej w badaniach kryminalistycznych, - całkowita objętość mieszaniny reakcyjnej 25 µl, - z dostępnym oprogramowaniem do automatycznego genotypowania próbek - konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu 1 kompletny zestaw wyżej wymienionych odczynników, w objętościach na maksimum 200 reakcji | próbka | 3800 |  |  |  |  |
| RAZEM (wartość kolumna nr 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ

ZP-2380-31-9/2012

ZADANIE  II -

Polimer do elektroforezy kapilarnej w aparacie ABI PRISM 3130 XL

CPV 33694000-1

| Poz ewid. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol 5xkol. 6 | Wartość brutto (wartość z kolumny 7 + podatek VAT) | W tym podatek VAT % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Polimer do elektroforezy kapilarnej w aparacie ABI PRISM 3130 XL | - gotowy do użycia, o właściwościach spełniających wymagania elektroforezy kapilarnej w aparacie ABI PRISM 3130XL, - optymalizowany do użycia w analizach STR jako medium separacyjne fragmentów w warunkach denaturujących w aparacie ABI PRISM 3130 XL, - o właściwościach i usieciowieniu umożliwiającym prawidłowy rozdział i analizę fragmentów STR o długości obejmującym zakres 60 – 500 par zasad, - o rozdzielczości umożliwiającej precyzyjne zwymiarowanie fragmentów (z maksymalnym dopuszczalnym błędem +/-0,5 par zasad, - konfekcjonowany fabrycznie w opakowaniach po 3,5 ml | op | 7 |  |  |  |  |
| RAZEM (wartość kolumna nr 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ

ZP-2380-31-9/2012

ZADANIE III

Probówki „SAFE-LOCK”

CPV 38437000-7

| Poz ewid. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol 5xkol. 6 | Wartość brutto (wartość z kolumny 7 + podatek VAT) | W tym podatek VAT % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Probówki „SAFE-LOCK”, poj. 1,5 ml | Probówki o poj. 1,5 ml: stożkowe, jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, bezbarwnego, chemicznie odpornego, zamykane nieodłącznymi, ściśle uszczelniającymi kapslami, wyposażonymi w zatrzaski typu „safe-lock” (zabezpieczającymi przed otwarciem się probówek podczas wysokotemperaturowych inkubacji), czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az i inhibitorów PCR), z załączonym lub dostępnym dla zamawiającego certyfikatem testowania, | sztuka | 12000 |  |  |  |  |
| RAZEM (wartość kolumna nr 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 6 do SIWZ

ZP-2380-31-9/2012

ZADANIE IV

Probówki o poj. 0,2ml

CPV 38437000-7

| Poz ewid. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol 5xkol. 6 | Wartość brutto (wartość z kolumny 7 + podatek VAT) | W tym podatek VAT % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Probówki o poj. 0,2ml | Probówki o poj. 0,2 ml: stożkowe, jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, bezbarwnego, chemicznie odpornego, zamykane nieodłącznymi, ściśle uszczelniającymi kapslami, (zabezpieczającymi przed otwarciem się probówek podczas wysokotemperaturowych inkubacji typu safe-lock), czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az i inhibitorów PCR), z załączonym lub dostępnym dla zamawiającego certyfikatem testowania, - kompatybilne z urządzeniami GeneAmp PCR System | sztuka | 6000 |  |  |  |  |
| RAZEM (wartość kolumna nr 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 7 do SIWZ

ZP-2380-31-9/2012

ZADANIE V

Proteinaza K 30u/mg

CPV  33694000-1

| Poz ewid. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol 5xkol. 6 | Wartość brutto (wartość z kolumny 7 + podatek VAT) | W tym podatek VAT % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Proteinaza K 30u/mg | - do stosowania w biologii molekularnej, w procesie izolacji DNA, - w postaci liofilizowanego proszku, - o aktywności 30 jednostek/mg proteinazy, - wolna od enzymów rozkładających kwasy nukleinowe - konfekcjonowany fabrycznie w opakowaniu nie większym niż 100 mg | mg | 1000 |  |  |  |  |
| RAZEM (wartość kolumna nr 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 8 do SIWZ

ZP-2380-31-9/2012

ZADANIE VI

Mikrofiltracyjne zestawy  do oczyszczania DNA

CPV 33694000-1

| Poz ewid. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol 5xkol. 6 | Wartość brutto (wartość z kolumny 7 + podatek VAT) | W tym podatek VAT % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Mikrofiltracyjne zestawy do oczyszczania DNA | Mikrofiltracyjne zestawy do oczyszczania DNA, Microcon 100 lub równoważne: -z których każdy składa się z dwóch probówek o pojemności 1,5 ml i pasującej do nich kolumny filtracyjnej o pojemności do 500 μl, wyposażonej w membranę YM 100, -do użycia z wykorzystaniem techniki wirowania, -spełniające kryteria czystości wymagane w analizach DNA techniką PCR, -pozwalające na użycie siły wirowania do 14000 x g, -dające możliwość zawieszenia DNA w objętości od 20 µl do 200 μl wody lub buforu TE, -konfekcjonowane fabrycznie, po 500 zestawów w opakowaniu. | op | 7 |  |  |  |  |
| RAZEM (wartość kolumna nr 8) |  |  |  |  |  |  |  |  |

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 9 do SIWZ

ZP-2380-31-9/2012

ZADANIE VII

Końcówki do pipet

CPV 38437000-7

| Poz ewid. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol 5xkol. 6 | Wartość brutto (wartość z kolumny 7 + podatek VAT) | W tym podatek VAT % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Końcówki do pipet z filtrami o poj. 0,1 - 10µl M, 40 mm | - do zastosowania w procesach izolacji, ilościowego badania, amplifikacji i elektroforezy DNA - o pojemności do 10 µl, - kompatybilne do pipet typu Eppendorf Reaserch w objętościach nastawnych 0,1 – 2,5 µl i 0,5-10 µl, - konfekcjonowane fabrycznie, w sterylnych opakowaniach (pudełkach) z tworzywa sztucznego po 96 sztuk, w ilości 10 pudełek w opakowaniu zbiorczym | op |  |  |  |  |  |
| 2 | Końcówki do pipet z filtrami o poj. 2 - 100µl , 53 mm | - do zastosowania w procesach izolacji, ilościowego badania, amplifikacji i elektroforezy DNA - o pojemności do 100 µl, - kompatybilne do pipet typu Eppendorf Reaserch w objętościach nastawnych 2 - 100 µl, - konfekcjonowane fabrycznie, w sterylnych opakowaniach (pudełkach) z tworzywa sztucznego po 96 sztuk, w ilości 10 pudełek w opakowaniu zbiorczym | op |  |  |  |  |  |
| RAZEM (wartość kolumna nr 8 suma poz. 1 i 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 10 do SIWZ

ZP-2380-31-9/2012

ZADANIE VIII

Pipety Pasteura

CPV 38437000-7

| Poz ewid. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol 5xkol. 6 | Wartość brutto (wartość z kolumny 7 + podatek VAT) | W tym podatek VAT % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Pipeta Pasteura | - 145 x 45 mm - konfekcjonowane opakowanie 1000 szt | op | 10 |  |  |  |  |
| 2 | Pipeta Pasteura | - 225 x 120 mm - konfekcjonowane opakowanie 1000 szt | op | 10 |  |  |  |  |
| RAZEM (wartość kolumna nr 8 suma poz. 1 i 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy

Załącznik nr 11 do SIWZ

ZP-2380-31-9/2012

ZADANIE IX

Vialsy oraz  zamknięcia do vialsów

CPV 38437000-7

| Poz ewid. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (kol 5xkol. 6 | Wartość brutto (wartość z kolumny 7 + podatek VAT) | W tym podatek VAT % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Vialsy szklane wraz z kokrami gumowymi i kapslami aluminiowymi poj 20 ml | - gotowe do użycia, stosowane w kryminalistyce i medycynie sadowej - o wymiarze 75,5 x 23 mm i pojemności 20 ml - w komplecie z korkami gumowymi z powłoką teflonową z kapslem aluminiowymi (Head Speace 50 0 C) - wykorzystywane w badaniach zawartości alkoholu etylowego we krwi jako komplet rozumie się: 1 szt vialsa+ 1 szt korek z powłoką teflonową + 1 szt kapsla aluminiowego | komplet | 6000 |  |  |  |  |
| 2 | Vialsy szklane poj 8 ml wraz z zakrętkami (Septa-Butyl red/PTFE grey) | - gotowe do użycia, stosowane w kryminalistyce i medycynie sadowej - o wymiarze 13 x 100 mm i pojemności 8ml - w komplecie z nakrętkami - jako komplet należy rozumieć 1 szt vialsa + 1 szt zakrętki | komplet | 8000 |  |  |  |  |
| 3 | Vialsy szklane poj 4 ml wraz z zakrętkami (Septa-Butyl red/PTFE grey) | - gotowe do użycia, stosowane w kryminalistyce i medycynie sadowej - o wymiarze 13 x 65 mm i pojemności 4 ml - w komplecie z nakrętkami - jako komplet należy rozumieć 1 szt vialsa + 1 szt zakrętki | komplet | 2000 |  |  |  |  |
| RAZEM (wartość kolumna nr 8 suma poz. 1-3) |  |  |  |  |  |  |  |  |

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy