ZP-2380-205-55/2012  								Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 kompletu systemu do dwu- i trójwymiarowego

mapowania i wizualizacji dowolnego rodzaju zdarzeń, w skład którego wchodzą:

- laserowy miernik odległości,

- oprogramowanie,

- laptop,

- kolorowa drukarka laserowa.

System do trójwymiarowego mapowania i wizualizacji dowolnego rodzaju zdarzeń, w tym

drogowych, kryminalnych, pożarów i pogorzelisk, zamachów bombowych, katastrof

kolejowych, budowlanych i lotniczych, powinien:

1. umożliwiać wykonanie pomiarów i na ich podstawie dwu- i trójwymiarową komputerową

wizualizację w dedykowanym do tego celu programie dowolnego rodzaju zdarzenia, w tym

drogowego, kryminalnego, pożaru i pogorzeliska, zamachu bombowego, katastrofy kolejowej,

budowlanej i lotniczej, zarówno w warunkach zewnętrznych jak i w pomieszczeniach

zamkniętych;

2. umożliwiać zdejmowanie punktów pomiarowych zarówno w formacie dwuwymiarowym 2D

(x, y) jak i trójwymiarowym 3D (x, y, z);

3. umożliwiać wykonanie pomiarów i komputerową wizualizację stref zgniotu pojazdu;

4. umożliwiać graficzne wyświetlanie wykonanych pomiarów w czasie rzeczywistym w

urządzeniu rejestrującym/zapisującym wyniki ww. pomiarów, w celu możliwości

sprawdzenia i dokonania natychmiastowej korekty wykonanego pomiaru;

5. umożliwiać podawanie wyników pomiarów bezpośrednio na miejscu zdarzenia do protokołu

oględzin, zgodnie z obowiązującym prawem;

6. formaty plików zawierających wyniki pomiarów powinny być kompatybilne z

oprogramowaniem dedykowanym do dwu- i trójwymiarowej wizualizacji zdarzeń, będącego

integralną częścią przedmiotu zamówienia;

7. być odporny na warunki atmosferyczne (deszcz, kurz) oraz wpływ zakłóceń emitowanych

przez inne urządzenia;

8. pracować w temperaturze w zakresie min. -30 oC do +50 oC;

9. wchodzące w skład systemu dedykowane oprogramowanie powinno współpracować z

systemem operacyjnym Microsoft Windows 7.

Zamawiający wymaga, aby laserowy miernik odległości, wchodzący w zakres przedmiotu

zamówienia:

1. był kompatybilny z systemem, tj. umożliwiał wykonywanie pomiarów dowolnego punktu w

miejscu zdarzenia oraz przesyłał je w czasie rzeczywistym do urządzenia rejestrującego ww.

pomiary w trybie automatycznym;

2. posiadał ważny certyfikat potwierdzający, że spełnia wymogi klasy bezpieczeństwa wzroku

zgodnie z normą europejską IEC 60825-1 – klasa I bezpieczeństwa (jest bezpieczny w

każdych warunkach normalnego użytkowania tj. bezpieczny dla oczu zarówno operatora

przyrządu jak i osób trzecich, również tych korzystających z optycznych soczewek

powiększających), który powinien być załączony do oferty;

3. posiadał ważne świadectwo kalibracji (dostarczone w dniu dostawy urządzenia);

4. w przypadku zasilania bateryjnego, posiadał 4 komplety powszechnie dostępnych

akumulatorków, min. 1000 cykli ładowań, z ładowarką w zestawie;

5. posiadał wbudowany czytelny ekran LCD z funkcją podświetlania (tryb nocny),

umożliwiający stały dostęp do wyników pomiaru i opcji;

6. umożliwiał wykonywanie prawidłowych i skutecznych pomiarów w każdych warunkach

atmosferycznych (deszcz, średnia mgła – w zakresie widoczności, słabe opady śniegu, itp.),

przez szybę pojazdu, przez elementy ażurowe typu zarośla, gałęzie drzew, siatka ogrodzenia,

w dzień i w nocy, w tym w całkowitych ciemnościach;

7. umożliwiał wykonanie i bieżące wyświetlanie następujących pomiarów:

a) odległości w linii prostej od przyrządu do celu,

b) odległości w poziomie, tj. pomiaru odległości pomiędzy przyrządem oraz powierzchnią

mierzonego celu w jednym poziomie,

c) wysokości danego obiektu, np. budynku, drzewa, elementu infrastruktury drogowej, itp.,

d) inklinacji, tj. pomiaru kąta pomiędzy poziomem urządzenia oraz celem,

e) skumulowanego dystansu oraz dystansu różnicowego.

8. spełniał wymagania normy IP 67 (całkowita ochrona przed kurzem oraz ochrona przed

strumieniami wody - wodoszczelność);

9. umożliwiał wykrywanie (wyświetlane komunikaty na ekranie LCD) i eliminację błędów

pomiaru (automatyczna blokada błędnego pomiaru);

10. był zaopatrzony w funkcję ustawień minimalnej i maksymalnej odległości, z jakiej będzie

wykonywany pomiar;

11. był zaopatrzony w funkcję offsetu, pozwalającą na zmianę punktu pomiaru urządzenia;

12. był zaopatrzony w funkcję wskaźnika poziomu napięcia baterii;

13. był zaopatrzony w lunetę powiększającą min. x3 z celownikiem (w przypadku zastosowania

plamki/kropki celowniczej luneta musi być zaopatrzona w filtr polaryzacyjny, umożliwiający

pracę w pełnym słońcu);

14. cechował się następującymi parametrami:

a) pomiar w promieniu co najmniej 500 metrów,

b) dokładność pomiaru musi być lepsza niż ±5cm,

c) temperatura otoczenia, w której urządzenie powinno działać bez zakłóceń: -30oC do

+50oC.

Oprogramowanie dedykowane do dwu- i trójwymiarowej wizualizacji zdarzeń powinno:

1. posiadać menu w języku polskim;

2. umożliwiać wizualizację/przygotowanie diagramu w formacie 2D/3D dowolnego miejsca

zdarzenia, w tym drogowego, kryminalnego, pożaru i pogorzeliska, zamachu bombowego,

katastrofy kolejowej, budowlanej i lotniczej;

3. umożliwiać szybkie przełączanie widoku diagramu z formatu 2D na 3D i na odwrót;

4. umożliwiać tworzenie wzorców miejsc zdarzenia w celu wielokrotnego wykorzystania ich do

mapowania innych zdarzeń w tym samym miejscu, bez konieczności ponownego ich

wymiarowania i rysowania;

5. zawierać biblioteki symboli 2D/3D, które umożliwiają zwizualizowanie wyżej wymienionych

rodzajów zdarzeń w formacie 2D/3D, zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz pomieszczeń,

tj. co najmniej:

a) polskich znaków drogowych,

b) ciał ludzkich i szkieletów,

c) organów wewnętrznych,

d) odzieży,

e) zwierząt,

f) typów pojazdów: osobowych, motocykli, ciężarowych, rolniczych, wojskowych,

szynowych, uprzywilejowanych, wodnych, przemysłowych, rekreacyjnych, części

samochodowych, itp.

g) mebli domowych i biurowych (min. kuchnia, salon/pokój dzienny, łazienka, sypialnia,

biuro, itp.)

h) sprzętu małego i dużego AGD,

i) elektroniki użytkowej,

j) oświetlenia domowego i biurowego,

k) armatury kuchennej i łazienkowej,

l) typów samolotów cywilnych i wojskowych,

m) typów łodzi żaglowych i motorowych,

n) typów broni palnej i amunicji,

o) infrastruktury drogowej i kolejowej,

p) typów linii, łuków i krzywych,

q) flory i fauny;

6. umożliwiać przedstawianie symboli i innych elementów diagramu w formacie 3D w postaci

wypełnienia, wypełnienia z siatką oraz siatki bez wypełnienia (pełna przezroczystość obiektu)

z możliwością bieżącej zmiany wybranego rodzaju wypełnienia;

19

7. umożliwiać dowolną modyfikację symbolu poprzez m.in. zmianę jego wymiarów

(w poziomie i w pionie), koloru, położenia w diagramie (pod lub nad innymi obiektami), itd.;

8. zawierać narzędzia do tworzenia sylwetek człowieka i szkieletu ludzkiego w formacie 2D/3D

w oparciu o opcje:

a) zdefiniowania wysokości, płci, z podziałem na dorosłych i dzieci,

b) dowolnego kształtowania póz i zapisywania ich w formie wzorców do wielokrotnego

zastosowania,

c) wyboru elementów ubioru (spodnie, spódnice, buty, rękawiczki, kurtki, itp.),

d) wyboru koloru dla skóry ciała i poszczególnych elementów ubioru,

e) modyfikowania póz z dostępnym podglądem, umożliwiającym bieżącą weryfikację tych

zmian,

f) modyfikacji postaci poprzez oddzielenie poszczególnych jej członków od np. korpusu;

9. zawierać narzędzia do tworzenia skrzyżowań i wybranych fragmentów dróg, z dostępnym

podglądem, umożliwiającym bieżącą weryfikację i modyfikację tych zmian;

10. zawierać tekstury/wzory powierzchni i wypełnień, w tym krwi, płynów, wody, tłuczonego

szkła, trawy, asfaltu, cegieł, żwiru, drewna, zwęglania, śladów dymu, ognia, itp.;

11. zawierać narzędzia do tworzenia dowolnego rodzaju budynków w określonym przez

użytkownika rozmiarze w formacie 2D/3D, z dostępnym podglądem, umożliwiającym bieżącą

weryfikację i modyfikację tych zmian, ze szczególnym uwzględnieniem opcji tworzenia i

modyfikacji drzwi i okien, schodów i ramp, dachów;

12. zawierać narzędzia do tworzenia własnych symboli z możliwością ich zapisywanie w

istniejących bibliotekach w programie;

13. umożliwiać umieszczania dowolnych śladów i innych elementów na elewacjach poziomych

i pionowych;

14. umożliwiać wklejanie do diagramu zdarzenia zdjęć w formacie jpg i bitmap na płaszczyzny

poziome i pionowe, w odpowiedniej skali;

15. umożliwiać importowanie/wklejanie zdjęć satelitarnych i rysowanie/nanoszenie danych

bezpośrednio na tak wklejonych zdjęciach;

16. umożliwiać tworzenie dowolnego wzorca formularza raportu/diagramu ze zdarzenia;

17. umożliwiać automatyczne skalowanie diagramu w celu drukowania wybranych fragmentów

lub całego diagramu;

18. umożliwiać pracę na warstwach;

19. umożliwiać automatyczny pomiar i oznaczenie:

a) rzeczywistej długości wskazanych na rysunku obiektów trójwymiarowych (łuków,

krzywych, okręgów, linii i wieloboków),

b) promieni łuków,

c) kątów,

d) długości, szerokości i wysokości obiektów 2D/3D,

e) powierzchni dowolnych obszarów i obiektów lub ich fragmentu,

f) nachylenia zbocza, np. jezdni drogi lub rampy;

20. zawierać narzędzie, umożliwiające oglądanie miejsce zdarzenia w formacie 3D pod

dowolnym kątem, z funkcją wykonywania zdjęć z takich ujęć, celem ich dalszego

wykorzystania do celów dowodowych, np. ich umieszczania w diagramie w formacie 2D.

Minimalne wymagania, jakie powinien spełniać laptop wchodzący w skład kompletu:

a) program operacyjny Windows 7 oraz Microsoft Office 2010 dla Użytkowników Domowych

i Małych Firm PL OEM. Oprogramowanie wraz z systemem Windows 7, z wszystkimi

sterownikami i bieżącymi aktualizacjami ma być zainstalowane w laptopie,

b) procesor min. Intel® Core™i5 560M,

c) matryca min. 15,6" o rozdzielczości 1366 x 768,

d) pamięć operacyjna min. 4GB,

e) dysk twardy min. 500 GB,

f) karta graficzna min. nVidia GeForce GT 330 M.

Minimalne wymagania, jakie powinna spełniać kolorowa drukarka laserowa format A4

wchodząca w skład kompletu:

a) laserowa technologia wydruku,

b) szybkość druku w kolorze A4: 8 str./min.

20

c) szybkość druku czarno-białego: 12 str./min.

d) minimalna pojemność podajnika: 100 arkuszy

e) minimalna pojemność odbiornika: 100 arkuszy

f) rozdzielczość (dpi): 600 x 600

g) wbudowane interfejsy: USB 2.0 HS, 10/100Base-TX (interfejs sieciowy)

h) obsługiwane formaty: A4, A5, A6, B5

W skład przedmiotu zamówienia wchodzi także przeprowadzenie szkolenia z obsługi systemu

w stopniu umożliwiającym samodzielną obsługę urządzenia w zakresie mapowania zdarzeń.

Szkolenie obejmuje minimum 10 funkcjonariuszy i należy je przeprowadzić w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w dwóch turach, po pięciu funkcjonariuszy, łącznie 10 dni szkolenia. . Po zakończeniu szkolenia uczestnikom szkolenia, zostanie wydany certyfikat operatora urządzenia. Rozpoczęcie szkolenia nastąpi najpóźniej w terminie 7 dni od daty dostawy towaru do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.